Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от «___»__________ 200   г.  №___

### ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ
«О безопасности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Сфера применения технического регламента

1.1.1. Настоящий технический регламент  распространяется на морской транспорт и связанную с ним инфраструктуру. Он устанавливает обязательные для соблюдения минимальные требования безопасности направленные на достижение предусмотренных регламентом целей.

1.1.2. Действие настоящего технического регламента распространяется на объекты регулирования и связанные с требованиями к объектам регулирования процессы проектирования (включая изыскания для строительства), строительства, эксплуатации (включая вывод из эксплуатации и ремонт), ликвидации и утилизации.

1.1.3. Настоящий технический регламент не распространяется на:

- военные корабли, военно-вспомогательные суда и другие суда, находящиеся в собственности государства или эксплуатируемые им и используемые только для правительственной некоммерческой службы, и связанную с указанными кораблями (судами) специальную инфраструктуру,

- стационарные или плавучие  платформы либо морские подвижные буровые установки, осуществляющие разведку и разработку минеральных и других неживых ресурсов  морского дна и его недр,

- прогулочные суда, используемые в целях мореплавания,

- оборудование, снабженное взрывчатыми веществами и пиропатронами,

а также на связанные с указанными кораблями (судами) и оборудованием процессы проектирования, строительства эксплуатации и утилизации.

## 1.2. Цели технического регламента

В соответствии с Федеральным законом  № 184 от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании» настоящий технический регламент применяется в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества от опасностей, источником которых может стать деятельность морского транспорта и связанная с ним инфраструктура, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей объектов регулирования.

## 1.3. Объекты и субъекты технического регулирования

1.3.1. К объектам технического регулирования относятся:

1.3.1.1. Объекты морского транспорта, включающие:

- морские суда во время их плавания, как по морским путям, так и по внутренним водным путям, суда внутреннего плавания, а также суда смешанного (река - море) плавания во время их плавания по морским путям, а также по внутренним водным путям при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и их багажа с заходом в иностранный морской порт, указанные в пункте 1 приложения 1 к настоящему техническому регламенту.

- материалы, изделия и оборудование для судов, выпущенные в обращение на рынке Российской Федерации, указанные в пункте 2 приложения 1 к настоящему техническому регламенту.

1.3.1.2. Процессы эксплуатации (включая вывод из эксплуатации и ремонт) и утилизации, связанные с требованиями к объектам морского транспорта.

1.3.1.3. Объекты инфраструктуры морского транспорта, включающие:

- причалы, рейдовые перегрузочные комплексы.

1.3.1.4. Процессы проектирования (включая изыскания для строительства), строительства, эксплуатации (включая вывод из эксплуатации и ремонт),  ликвидации и утилизации, связанные с требованиями к объектам инфраструктуры морского транспорта.

## 1.3.2. Требования настоящего технического регламента обязательны для физических и юридических лиц, осуществляющих  проектирование (включая изыскания для строительства), строительство, эксплуатацию (включая вывод из эксплуатации и ремонт), ликвидацию, утилизацию объектов технического регулирования и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) за соблюдением                           требований технического регламента.

1.3.3. К объектам технического регулирования морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры настоящего технического регламента  не применяются требования других технических регламентов, действие которых распространяется на аналогичные объекты, если настоящим техническим регламентом не предусмотрено иное.

## 1.4. Основные понятия,  термины и сокращения

Для целей настоящего технического регламента используются следующие понятия и термины:

Администрация – правительство государства, под флагом которого судно имеет право плавания;

грузовое судно - любое судно, не являющееся пассажирским;

живучесть судна - способность судна при получении повреждений сохранять свои эксплуатационные и мореходные качества;

изделие для судна - изделие  промышленного производства, применяемое как составная часть судна;

комбинированное судно - судно, предназначенное для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, а также насыпных грузов;

материал  для судна – материал, применяемый для изготовления элементов конструкций судна;

машинное помещение категории «А» - помещение и ведущие в них шахты, в котором расположены: двигатели внутреннего сгорания, используемые как главные механизмы; или двигатели внутреннего сгорания, используемые как неглавные механизмы, если суммарная мощность таких двигателей составляет не менее 375 киловатт; или любой котел, работающий на жидком топливе, или установка жидкого топлива;

международный рейс - рейс из страны государства флага до порта за пределами этой страны или наоборот;

морской транспорт – вид водного транспорта, осуществляющий перевозки пассажиров и грузов, как в пределах отдельных морей, так и между портами разных морей;

навигационно-гидрографическое обеспечение торгового мореплавания - комплекс мероприятий, проводимых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти с целью обеспечения требуемых уровней безопасности мореплавания путем создания и поддержания во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне и континентальном шельфе Российской Федерации благоприятной в навигационно-гидрографическом отношении обстановки;

наливное судно - судно, предназначенное для перевозки жидких грузов наливом;

нефтеналивное судно - судно, предназначенное для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов;

непотопляемость судна -  способность судна после затопления одного или нескольких отсеков оставаться на плаву и сохранять остойчивость;

опасность - источник или ситуация, представляющая потенциальную угрозу здоровью и жизни людей, судну, грузу или другому имуществу и окружающей среде;

пассажирское судно - судно, предназначенное для перевозки или перевозящее более 12 пассажиров;

причальное сооружение – устройство или гидротехническое сооружение для швартовки судов;

##### проводка судна - обеспечение безопасности плавания судна специальными службами;

рейдовый перегрузочный комплекс – совокупность элементов, устройств и оборудования, расположенных на акватории порта и предназначенных для перегрузки грузов на плаву;

средства навигационного оборудования – специальные сооружения, конструкции или устройства, предназначенные для ориентирования или определения места судна, а также для ограждения навигационных опасностей, обозначения морских каналов, фарватеров и других рекомендованных или установленных путей движения судов, морских коридоров и систем разделения движения в территориальном море;

стоечное судно – несамоходное плавучее сооружение с корпусом понтонного или судового образования, эксплуатирующееся у берега;

строитель судна — юридическое лицо, располагающее специальным строительно-монтажным оборудованием, оснасткой и специально подготовленным персоналом, которое  строит,  модернизирует, обновляет или  ремонтирует или судно,  официально признает себя ответственным за безопасность построенного, модернизированного, обновленного или  отремонтированного судна, если при эксплуатации не были нарушены ограничения, наложенные разработанным проектом, либо иными документами, регламентирующими безопасную эксплуатацию судна.

судно обеспечения - судно, предназначенное для перевозки снабжения и грузов к морским плавучим и стационарным установкам различного назначения;

судно ограниченного района плавания – судно, район плавания в море которому ограничен высотой волны, удалением от места убежища и расстоянием между местами убежища, что обусловлено его остойчивостью и прочностью;

судно специального назначения - самоходное судно с механическим двигателем, которое в силу своего назначения имеет на борту специальный персонал более 12 человек, включая пассажиров;

сухогрузное судно - судно, предназначенное для перевозки различных грузов, кроме жидких грузов наливом;

терминал – специализированный район в порту, оборудованный для грузовых операций, включающий ряд причалов и прилегающую к ним территорию с сооружениями и устройствами для обработки различных грузов;

штормовое предупреждение - информация о прогнозируемом опасном природном явлении;

штормовое оповещение - информация о начавшемся опасном природном явлении;

## 1.5. Требования по предупреждению введения в заблуждение                                   приобретателей

1.5.1. В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей объектов и услуг морского транспорта от опасностей, источником которых может стать морской транспорт и связанная с ним инфраструктура, для приобретателей должна предусматриваться информация о технических характеристиках объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры, установленных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента. Информация должна выполняться поставщиком (изготовителем) и быть однозначно понимаемой, полной и достоверной. Информация должна быть приведена:

- на маркировке объекта;

- в сопроводительной технической документации объекта.

1.5.2. Технические характеристики и показатели объектов регулирования, указанных в пункте 1.5.1 настоящего технического регламента и выпущенных в обращение на территории Российской Федерации, должны соответствовать заявленным техническим характеристикам и показателям, приведенным в сопроводительной технической документации изготовителя.

1.5.3. В сопроводительной технической документации изготовителя должны содержаться:

- сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя;

- значения основных параметров и характеристик;

- правила эксплуатации в течение установленного срока службы;

- сведения выполнения регламентных и ремонтных работ;

- сведения об утилизации.

1.5.4. Объекты технического регулирования должны удовлетворять требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при условии выполнения приобретателем требований, установленных в технической документации.

## 1.6. Требования к маркировке

1.6.1. На каждом объекте регулирования, указанном в абзаце первом подпункта 1.3.1.1 настоящего технического регламента, строителем должна быть установлена и прочно закреплена маркировочная табличка, которая должна содержать следующую информацию:

– название, местоположение и фирменный знак организации–строителя судна;

– серийный (строительный) номер;

– год постройки;

1.6.2. На объекты регулирования, указанные в абзаце втором подпункта 1.3.1.1 настоящего технического регламента, в доступных для обозрения местах должна быть нанесена необходимая маркировка, включая знаки (пиктограммы), предупреждающие надписи, содержащая применимые для маркируемого объекта регулирования данные из следующего перечня:

– наименование объекта, изделия;

– наименование и адрес изготовителя;

– обозначение серии или типа;

– серийный номер;

– дата изготовления;

– номинальная потребляемая или полезная мощность или номинальный ток;

– частота и направление вращения вала;

– максимальная скорость движения;

– максимальная грузоподъемность, подача, напор или другие основные режимные параметры;

– номинальное напряжение питания или диапазон напряжений;

– условное обозначение рода тока, если не указана номинальная частота;

– степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой;

– масса изделия, съемного оборудования, узла или детали;

– необходимость использования средств индивидуальной защиты;

– данные, относящиеся к регулировке рабочих органов и устройств защиты;

– способ утилизации;

– места строповки;

– информация об оценке соответствия;

– периодичность проверки;

– иные данные, которые могут характеризовать маркируемый объект.

В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации указанными пункте 1.5.2. настоящего технического регламента, судно, материалы и изделия для судна маркируются в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации

1.6.3. Информация, нанесенная непосредственно на объект технического регулирования, должна быть читаемой в течение установленного срока его службы.

1.6.4. Маркировка должна быть однозначно понимаема.

1.6.5. Предупреждающие надписи должны быть нанесены на русском языке, если иное не требуется международными договорами Российской Федерации.

1.6.6. Маркировка объектов инфраструктуры морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, не требуется.

1.6.7. Объекты технического регулирования, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента подтверждено в порядке, установленном настоящим техническим регламентом, должны маркироваться знаком обращения на рынке в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

# II. требования безопасности объектов морского транспорта

## 2.1. Общие положения

2.1.1. Все объекты морского транспорта, указанные в пункте 1.3.1.1 настоящего технического регламента, должны соответствовать требованиям международных договоров Российской Федерации в области технического регулирования безопасности морского транспорта и предотвращения загрязнения с судов и законодательства Российской Федерации в области безопасности торгового мореплавания, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, водного законодательства и/или настоящего технического регламента.

2.1.2. Средства измерений, испытаний и контроля, используемые в целях обеспечения безопасности морского транспорта должны быть утвержденных типов и поверены, а методики измерений – аттестованы в соответствии с законодательством Российской Федерации о единстве измерений.

2.1.3. Требования настоящего регламента должны обеспечить:

- биологическую безопасность;

- взрывобезопасность;

- механическую безопасность;

- пожарную безопасность;

- термическую безопасность;

- химическую безопасность;

- электрическую безопасность;

- электромагнитную совместимость;

- единство измерений;

- экологическую безопасность;

- гидрометеорологическую безопасность  объектов технического регулирования.

2.2. Требования к биологической безопасности

Биологическая безопасность объектов морского транспорта, указанных в пункте  1.3.1.1 настоящего технического регламента должна обеспечиваться их проектантами, строителями и изготовителями выполнением требований международных договоров Российской Федерации об охране человеческой жизни на море, о предотвращении загрязнения с судов и  законодательства Российской Федерации в области  охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

## 2.3. Требования к взрывобезопасности

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их взрывобезопасности, установленных пунктами 2.3.1.– 2.3.9. настоящего технического регламента.

2.3.1. Для обеспечения взрывобезопасности объектов морского транспорта должен исключаться прорыв отработанных газов, искр и пламени, контакт горячих частей с горючими и взрывоопасными веществами, которые могут явиться причиной взрыва.

2.3.2. К установке на взрывоопасные объекты морского транспорта должны быть допущены изделия во взрывозащищенном исполнении с учетом характеристики взрывоопасности газов или смесей газов.

2.3.3. На нефтеналивном и нефтесборном судне, судне обеспечения, судне, приспособленном для перевозки взрыво- и пожароопасных грузов, и на судне, обслуживающем или буксирующем указанные в настоящем пункте суда, дымоходы  котлов,   газовыпускных  труб  главных  и вспомогательных двигателей, инсинераторов должны быть оборудованы искрогасителями или искроуловителями.

2.3.4. На судне, перевозящем взрывоопасные грузы, должно предусматриваться применение во взрывоопасных помещениях и пространствах изделий взрывозащищенного исполнения, предназначенных для работы во взрывоопасных смесях соответствующих категорий и групп. Выключатели освещения и штепсельные розетки не должны устанавливаться в этих помещениях. Конструкция и материал деталей палубных механизмов, устанавливаемых во взрывоопасных помещениях и пространствах, должны исключать искрообразование.

2.3.5. Специальные требования по взрывобезопасности при перевозке опасных грузов устанавливаются международным договором Российской Федерации об охране человеческой жизни на море.

2.3.6. Все металлические тросы, проходящие на судах над трюмами или танками, в которых перевозятся взрывоопасные вещества, должны быть заземлены на корпус.

2.3.7. На судне, перевозящем взрывоопасные грузы наливом, помимо требований пунктов 2.3.2.–2.3.4., 2.3.6 настоящей статьи должны быть выполнены следующие требования:

2.3.7.1. Насосы, компрессоры и соответствующие погрузочно-разгрузочные трубопроводы, предназначенные для работы с опасными грузами, должны находиться в пределах грузовой зоны.

2.3.7.2. Должна быть предусмотрена возможность отключения насосов и компрессоров из грузового пространства и из места за пределами грузового пространства.

2.3.7.3. Освещение, установленное в грузовой зоне, должно быть во взрывозащищенном исполнении. Переносные осветительные приборы должны быть низковольтными, с потребляемым напряжением не выше 12 вольт, и во взрывозащищенном исполнении.

2.3.7.4. Во взрывоопасных зонах и помещениях запрещается размещать якорные, швартовные, шлюпочные, буксирные, сцепные устройства и их элементы, применять рабочий инструмент, приборы, аппаратуру, переносные детали и соединения трубопроводов, которые при нормальной эксплуатации могут вызвать искрообразование.

2.3.7.5. Закрытия грузовых трюмов на верхней палубе судна, приспособленного для перевозки взрывоопасных грузов, должны быть стальными; закрытия грузовых трюмов верхних и нижних палуб, должны иметь привод, обеспечивающий плавное и безударное движение крышек и всех деталей люковых закрытий; конструкция привода и его деталей должна быть такой, чтобы при выходе их из строя исключалась возможность падения крышек в процессе их открывания и закрывания, а также надежное закрепление крышек в открытом положении. Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие попадание в грузовые трюмы рабочей жидкости привода люковых закрытий.

2.3.7.6. Для швартовки судна следует применять мягкие кранцы и канаты, исключающие искрообразование.

2.3.7.7. На нефтеналивном судне, перевозящем легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 61 градус Цельсия и ниже операции со стальными тросами разрешается только на палубах надстроек, не являющихся верхом грузовых наливных трюмов.

2.3.7.8. Для предотвращения искрообразования при использовании грузоподъемных устройств, расположенных на палубах нефтеналивного и нефтесборного судна, химовоза, газовоза такие детали, как гаки, скобы, вертлюги  и цепи должны быть выполнены в искробезопасном исполнении.

2.3.7.9. На палубах, являющихся верхом танков для перевозки или хранения наливом легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки 61 градус Цельсия и ниже кнехты, используемые при проведении швартовных и буксирных операций, должны устанавливаться на фундаменты, конструкция которых должна обеспечивать свободную циркуляцию воздуха под кнехтами.

2.3.7.10. Для отвода статического электричества судно должно быть оборудовано устройствами антистатического заземления.

2.3.8. Химические источники тока на судне должны быть защищены от попадания воды, а места их установки обеспечены вытяжной вентиляцией.

2.3.9. В помещениях‚ в которых вероятно скопление взрывоопасных газов или смесей‚ или предназначенных для хранения легковоспламеняющихся продуктов установленные изделия должны быть взрывозащищенными.

2.3.10. На ящике хранения пиротехнических средств, должен быть нанесен знак «Пиротехнические средства. Запрещается пользоваться открытым огнем.

2.3.11. Во избежание опасности возникновения взрыва и пожара судна запрещается использование пиротехнических средств не по назначению, с просроченным сроком хранения, с деформированными поверхностями, без специального пускового устройства, при отсутствии инструкции по безопасному применению.

2.3.12.  Персонал эксплуатанта не должен допускать резкого сотрясения пиротехнических средств, бросания и ударов по ним во избежание приведения их в действие, представляющего опасность для находящихся вблизи мест хранения пиротехнических средств лиц.

2.3.13. Запрещается курение и применение огня в непосредственной близости от пиротехнических средств во время их применения.

## 2.4. Требования к механической безопасности

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их механической безопасности, установленных пунктами 2.4.1.– 2.4.13. настоящего технического регламента.

2.4.1. Должна быть сведена к минимуму опасность, исходящая от элементов конструкции, изделий, инструмента и приспособлений.

2.4.2. Корпус и элементы конструкции объектов морского транспорта должны обладать прочностью и устойчивостью, позволяющими выдерживать нагрузки, которым  они подвергаются в условиях эксплуатации.

2.4.3. Нагрузки на конструкции корпуса и его элементы, указанные в пункте 2.4.2. настоящей статьи, должны учитывать динамическое и статическое воздействие ветра, взволнованной водной поверхности, давление и инерционные нагрузки от груза и предусмотренных изделий, ледовые нагрузки и влияние вибрации и тряски.

2.4.4. Размещение на судне и конструкция помещений для людей, средств доступа в них и их расположение по отношению друг к другу должны обеспечивать безопасность, защиту от непогоды и от проникновения воды, а также изоляцию от жары или холода, от шума или испарений из других мест.

2.4.5. Во всех местах постоянного и временного пребывания людей, а также на путях сообщения должны быть предусмотрены меры по предотвращению скольжения, падения с высоты и за борт.

2.4.6. Конструкция всех проемов и отверстий и палубах, бортах, переборках, фальшборте и других местах судна должна предусматривать защиту, исключающую возможность падения в них или травмирования людей в процессе эксплуатации судна.

2.4.7. Все движущиеся и вращающиеся части механизмов и оборудования, а также отверстия в оборудовании, через которые в процессе эксплуатации могут выделяться пламя, горячие газы, пыль, лучистая теплота, должны быть   ограждены. Ограждения не должны препятствовать нормальной эксплуатации оборудования.

2.4.8. Проемы палубы и рабочие места, расположенные на высоте от 500 миллиметров и выше (площадки   управления,   наблюдения   и   др.),   должны   иметь   закрепленные   леерные ограждения.

2.4.9. Конструкция кильблоков и крепление шлюпок по-походному должны предусматривать возможность отдачи их без выхода людей на сторону моря.

2.4.10. Механизм подъема шлюпок должен быть оборудован самотормозящимися приспособлениями, надежно фиксирующими шлюпку при прекращении подъема и спуска.

2.4.11. На судовой моторной шлюпке линия вала должна быть закрыта кожухом по всей длине от двигателя до дейдвудного подшипника.

2.4.12. Секции люковых закрытий в поднятом положении должны с обоих бортов крепиться так, чтобы исключалась возможность самопроизвольной отдачи запорных устройств от случайных толчков, вибраций, задевания крюком или грузом.

2.4.13.  Для крепления откидных крышек люков в открытом положении должны предусматриваться самофиксирующиеся стопоры; должна быть исключена возможность самоотдачи стопоров под влиянием вибрации и случайных нагрузок.

## 2.5. Требования к пожарной безопасности

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их пожарной безопасности, установленных пунктами 2.5.1.– 2.5.12. настоящего технического регламента.

2.5.1. Каждый объект морского транспорта с целью обеспечения безопасности людей при пожаре и защиты имущества от воздействия опасных факторов пожара должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности (далее – система пожарной безопасности). Система пожарной безопасности должна выполнять одну из следующих задач:

-  исключать возникновение пожара;

- обеспечивать пожарную безопасность людей;

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

2.5.2. Все средства измерений, установленные на системах пожаротушения и пожарной сигнализации, а также используемые для контроля  состояния воздушной среды, должны быть поверены или откалиброваны. Извещатели должны иметь сертификат пожарной безопасности.

2.5.3. Все предметы противопожарного снабжения: переносные средства противопожарной техники, аппараты, инвентарь и расходные материалы, должны храниться на защищаемых от пожара и внешней среды  объектах в состоянии постоянной готовности с обеспечением свободного доступа к переносным средствам и удобств их использования по назначению.

2.5.4.  Для обеспечения пожарной безопасности судна, профилактики возникновения пожароопасных ситуаций и ликвидации их последствий должно обеспечиваться:

2.5.4.1. Разделение пассажирского судна на главные вертикальные и горизонтальные зоны конструктивными элементами с тепловой изоляцией и без нее.

2.5.4.2. Отделение жилых помещений от других помещений судна конструктивными элементами с тепловой изоляцией и без нее.

2.5.4.3. Ограничение применения горючих материалов.

2.5.4.4. Обнаружение любого пожара в зоне его возникновения.

2.5.4.5. Ограничение распространения и тушение любого пожара в месте его возникновения.

2.5.4.6. Защита путей эвакуации и доступов для борьбы с пожаром.

2.5.4.7. Готовность средств пожаротушения к быстрому применению.

2.5.4.8. Сведение к минимуму возможности воспламенения паров легковоспламеняющихся грузов.

2.5.5.  Противопожарная защита пассажирского судна и грузового судна валовой вместимостью более 500, совершающего международные рейсы, помимо требований, установленных пунктами 2.5.7.-2.5.13. настоящей статьи, должна отвечать требованиям, установленным в международном договоре Российской Федерации об охране человеческой жизни на море.

2.5.6. Специальные требования пожарной безопасности при перевозке опасных грузов устанавливаются международным договором Российской Федерации об охране человеческой жизни на море.

2.5.7.  Для предупреждения частичного или полного разрушения конструкции судна вследствие снижения прочности под воздействием тепла материалы, используемые в конструкции судна, должны обеспечивать, чтобы конструктивная огнестойкость судна не ухудшалась из-за пожара. Для обеспечения конструктивной огнестойкости судна должны выполняться следующие требования:

2.5.7.1. Корпус, надстройка, конструктивные переборки, палубы и рубки должны быть изготовлены из стали или другого равноценного материала, т.е. любого негорючего материала, который сам по себе или благодаря покрывающей его изоляции обладает в конце применимого огневого воздействия при стандартном испытании на огнестойкость конструктивными свойствами и огнестойкостью, равноценными стали.

2.5.7.2. Верхние перекрытия и шахты машинных помещений категории «А» должны быть изготовлены из стали и изолированы.

2.5.7.3. Листы настила обычных проходов в машинных помещениях категории «А» должны быть изготовлены из стали.

2.5.7.4. Материалы, легко теряющие свои свойства при нагреве, не должны применяться для наружных шпигатов, санитарных и других отливных патрубков, расположенных около ватерлинии и в местах, разрушение материала в случае пожара создало бы опасность затопления.

2.5.7.5. Изоляционные материалы должны быть негорючими, за исключением их использования в грузовых помещениях, почтовых и багажных кладовых и холодильных кладовых служебных помещений. Антиконденсатные материалы и клеи, а также изоляция арматуры трубопроводов систем воздушного кондиционирования, холодильного агента и холодоносителя могут быть горючими, но при этом их количество должно быть сведено к минимуму, а их открытые поверхности должны иметь характеристики медленного распространения пламени. На вновь строящихся судах изоляционные материалы не должны содержать асбест.

2.5.7.6. В помещениях, в которых могут присутствовать нефтепродукты, поверхность изоляции должна быть непроницаемой для их паров.

2.5.7.7. Должны быть предприняты конструктивные меры  для   предотвращения  попадания  на  горячие поверхности любых нефтепродуктов под давлением из насосов, фильтров или подогревателей.

2.5.7.8. На пассажирском судне все зашивки, обрешетник, предотвращающие тягу заделки и подволоки должны быть из негорючих материалов, за исключением грузовых помещений, почтовых и багажных отделений, саун, холодильных кладовых служебных помещений. Неполные переборки и палубы, применяемые для разделения помещений по практическим или эстетическим соображениям, также должны быть из негорючих материалов.

2.5.7.9. На грузовом судне все зашивки, подволоки, предотвращающие тягу заделки и относящийся к ним обрешетник в жилых и служебных помещениях и постах управления должны быть выполнены из негорючих материалов.

2.5.7.10. Внутренние разделительные переборки в районе жилых и служебных помещений и постов управления должны быть выполнены из негорючих материалов.

2.5.7.11. Если через противопожарные перекрытия имеются проходы для электрических кабелей, труб, шахт, каналов и т.д., должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранение огнестойкости перекрытия.

2.5.7.12. За исключением люков между грузовыми помещениями, кладовыми и багажными отделениями, а также между такими помещениями и открытыми палубами, отверстия должны быть снабжены постоянно установленными средствами закрытия, которые должны быть такой же огнестойкости, как и перекрытия в которых они установлены.

2.5.7.13. Огнестойкость дверей должна быть равноценной огнестойкости перекрытия, в которых они установлены. Двери, установленные в переборках, ограничивающих машинные помещения категории «А», должны быть в достаточной степени газонепроницаемыми и самозакрывающимися.

2.5.7.14. Количество световых люков, дверей, вентиляторов, отверстий в дымовых трубах, обеспечивающих вытяжную вентиляцию, и других отверстий в машинных помещениях категории «А» должно быть сведено до минимума, соответствующего потребностям вентиляции, а также требований к надлежащей и безопасной работе судна. Световые люки должны быть из стали и не иметь стеклянных панелей.

2.5.7.15. Негорючие переборки, подволоки и зашивки, установленные в жилых и служебных помещениях могут облицовываться горючими материалами, которые должны иметь теплотворную способность не выше 45 мега джоулей на квадратный метр поверхности с учетом толщины применяемой облицовки.

2.5.7.16. Масса горючих материалов, применяемых для изготовления внутренних переборок, обрешетников, зашивки, декоративной отделки, мебели и прочего оборудования жилых и служебных помещений и постов управления (кроме саун и охлаждаемых кладовых) согласно пунктам 2.5.7.5. и 2.5.7.8. настоящего технического регламента не должна превышать 45 килограммов на квадратный метр площади палубы каждого помещения.

2.5.7.17. В жилых и служебных помещениях (исключая сауны) и постах управления открытые поверхности в коридорах и выгородках трапов и подволоки, а также поверхности и настилы в скрытых и недоступных местах  должны иметь характеристики медленного распространения пламени по поверхности.

2.5.7.18. Краски, лаки и другие отделочные материалы, применяемые на открытых поверхностях внутри помещений, не должны выделять чрезмерное количество дыма и токсичных продуктов при повышенных температурах.

2.5.7.19. Первичные палубные покрытия в жилых и служебных помещениях и постах управления должны быть из материала, который не представляет опасности в отношении выделения дыма, токсичных или взрывоопасных продуктов при повышенных температурах.

2.5.8. На судне, перевозящим нефть и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 61 градуса Цельсия, должны выполняться следующие требования:

2.5.8.1. Грузовые насосные отделения, грузовые танки, сливные цистерны и коффердамы должны быть расположены в нос от машинных помещений; грузовые танки и сливные цистерны должны быть изолированы от машинных помещений коффердамами, грузовыми насосными отделениями, топливными или балластными цистернами.

2.5.8.2. Главные посты управления грузовыми операциями, посты управления, жилые и служебные помещения,  за исключением изолированных кладовых грузового инвентаря, должны располагаться в корму от  грузовых танков, сливных цистерн и помещений, которые отделяют грузовые танки или сливные цистерны от машинных помещений, но не обязательно в корму от топливных и балластных цистерн, а также должны размещаться таким образом, чтобы повреждение палубы или переборки не приводило к проникновению газа или дыма из грузовых танков в жилые и служебные помещения, посты управления и главные посты управления грузовыми операциями.

2.5.8.3. Должны быть  предусмотрены средства для предотвращения попадания пролитого на палубу груза в районы жилых и служебных помещений за счет установки постоянного непрерывного комингса высотой не менее 300 миллиметров, простирающего от борта до борта.

2.5.8.4. Входные двери, воздухозаборники и отверстия, ведущие в жилые и служебные помещения, посты управления или машинные помещения, не должны быть обращены в сторону грузовой зоны; они должны располагаться на поперечной переборке, не обращенной в сторону грузовой зоны, или на бортовой стороне надстройки или рубки на расстоянии равном не менее 4 процента длины судна, но не менее 3 метров от конца надстройки или рубки, обращенного в сторону грузовой зоны; нет необходимости, чтобы это расстояние превышало 5 метров; окна и иллюминаторы, обращенные в сторону грузовой зоны и расположенные на бортовых стенках надстроек и рубок в пределах указанных выше расстояний должны быть глухого (неоткрывающегося) типа.

2.5.9. Для обеспечения быстрого и безопасного выхода при пожаре экипажа и пассажиров на палубу, где расположены места посадки в спасательные шлюпки и плоты должны выполняться следующие требования:

2.5.9.1. Предусматриваться безопасные пути выхода наружу из постов управления, жилых и служебных помещений.

2.5.9.2. Пути выхода наружу должны поддерживаться в безопасном состоянии, свободном от препятствий.

2.5.9.3. Пути выхода наружу на пассажирском судне и судне специального назначения, имеющем на борту 200 и более человек спецперсонала, должны оборудоваться дополнительной маркировкой.

2.5.9.4. Междупалубные проходы и трапы должны устраиваться так, чтобы обеспечить быстрый выход на открытую палубу из жилых помещений пассажиров и экипажа, а также из помещений, в которых обычно работает экипаж, за исключением машинных помещений.

2.5.9.5. Лифты не должны рассматриваться как пути выхода наружу.

2.5.9.6. Если помещение радиотелеграфной станции не имеет прямого доступа на открытую палубу, должно быть предусмотрены два пути выхода из него, одним из которых может быть иллюминатор или рубочное окно или другое признанное средство.

2.5.9.7. Из каждого водонепроницаемого отсека или другого подобным образом ограниченного помещения или группы помещений, расположенных ниже палубы переборок на пассажирском судне и судне специального назначения, должны быть предусмотрены два пути выхода, при этом один из путей должен быть независимым от водонепроницаемых дверей. В виде исключения, допускается только один путь выхода из помещения экипажа, которое редко посещается, если требуемый путь выхода независим от водонепроницаемой двери.

2.5.9.8. На пассажирском судне и судне специального назначения из каждой главной вертикальной противопожарной зоны или ограниченного подобным образом помещения или группы помещений, расположенных выше палубы переборок должны быть предусмотрены не менее двух путей выхода, один из них должен обеспечивать доступ к трапу, обеспечивающему вертикальный выход наружу.

2.5.9.9. Один из требуемых путей выхода должен быть легкодоступным выгороженным наклонным трапом.

2.5.9.10. Трапы, обслуживающие только одно какое-либо помещение с балконом на пассажирском судне и судне специального назначения не должны рассматриваться как одно из требуемых средств выхода наружу.

2.5.9.11. Каждый уровень общественных помещений на пассажирском судне, включающих торговые центры,  рестораны, агентства и прочие подобные помещения, внутри которых имеется свободное пространство, простирающееся на три и более палуб, должен оборудоваться двумя путями выхода наружу, один из которых должен иметь прямой доступ к выгороженному наклонному трапу.

2.5.9.12. Пути выхода из машинных помещений пассажирского судна и судна специального назначения должны отвечать следующим требованиям:

- выход из машинных помещений, расположенных ниже палубы переборок должен обеспечиваться двумя средствами, которые должны состоять:  либо из двух отдельных трапов, разнесенных как можно дальше, ведущим к дверям в верхней части помещения, из которых предусмотрен доступ к местам посадки в спасательные средства, при этом, один из этих трапов должен быть выгороженным наклонным трапом;  либо из одного наклонного трапа, ведущего к двери в верхней части машинного помещения, из которого обеспечивается доступ к местам посадки в спасательные средства и к открываемой с обеих сторон двери в нижней части машинного помещения, которая обеспечивает доступ к безопасному пути выхода наружу к местам посадки в спасательные средства;

- выход наружу из машинных помещений, расположенных выше палубы переборок, должен обеспечиваться двумя разнесенным как можно дальше друг от друга трапами, ведущими к дверям, из которых обеспечивается доступ к местам посадки в спасательные средства;

-в зависимости от ширины и расположения верхней части машинного помещения, на пассажирском судне и судне специального назначения валовой вместимостью менее 1000 допускается только один путь выхода наружу;

- в зависимости  от типа и расположения помещения, а также количество обычно находящихся в нем людей, на пассажирском судне и судне специального назначения валовой вместимостью 1000 и более допускается наличие только одного пути выхода наружу из любого машинного помещения, включая помещение вспомогательных механизмов с периодически безвахтенным обслуживанием, если либо дверь или наклонный трап обеспечивают безопасный доступ к местам посадки в спасательные средства; из помещения рулевого привода должен быть предусмотрен второй путь выхода, если это помещение оборудовано аварийным постом управления рулевым приводом, и оно не имеет прямого выхода на открытую палубу;

- из поста управления механизмами, расположенного в машинном помещении, должно быть предусмотрено два пути выхода наружу, одним из которых должен быть выгороженный наклонный трап.

2.5.9.13. Ширина проходов на путях выхода наружу на пассажирском судне и судне специального назначения должна быть не менее 800 миллиметров. Ширина проходов на путях выхода наружу грузового судна валовой вместимостью более 500 должна быть не менее 800 миллиметров, а грузового судна валовой вместимостью менее 500 - не менее 600 миллиметров.

2.5.9.14. В дополнение к аварийному освещению пути выхода наружу, включая трапы и проходы, на пассажирском судне должны обозначаться светящимися или фотолюминесцентными полосами-указателями, размещенными на высоте не более 300 миллиметров выше палубы на всем пути выхода, включая повороты и пересечения. На пассажирском судне, перевозящем более 36 пассажиров, и на судне специального назначения, имеющем на борту более 200 человек спецперсонала, кроме указанного, дополнительное обозначение средств выхода наружу должно применяться также к зонам жилых  помещений экипажа.

2.5.9.15. На грузовом судне на всех уровнях жилых помещений должны обеспечиваться не менее двух разнесенных путей выхода наружу из каждого ограниченного помещения или группы помещений. Ниже самой нижней открытой палубы главным средством выхода наружу должен быть наклонный трап, а вторым средством может быть шахта с вертикальным трапом или наклонный трап. Выше самой нижней открытой палубы средствами выхода наружу должны быть трапы или двери, ведущие на открытую палубу, или их сочетание. Пути выхода наружу не допускается оборудовать коридорами с тупиком, если их длина превышает 7 метров.

2.5.9.16. В исключительных случаях, допускается не предусматривать один из путей выхода наружу из редко посещаемых помещений экипажа, если требуемый путь выхода наружу независим от водонепроницаемых дверей.

2.5.9.17. Пути выхода наружу из машинных помещений категории «А» на грузовом судне должны отвечать следующим требованиям:

- из каждого машинного помещения категории «А» должно быть предусмотрено два пути выхода наружу, которые должны обеспечиваться средствами, состоящими: либо из двух трапов, разнесенных как можно далее друг от друга, ведущих к дверям в верхней части машинного помещения, из которых предусмотрен доступ на открытую палубу; одним из этих трапов должен быть выгороженный наклонный трап;  либо из одного трапа, ведущего к двери в верхней части машинного помещения, из которого обеспечивается доступ на открытую палубу и из открываемой с двух сторон двери в нижней части машинного помещения, которая обеспечивает доступ к безопасному пути выхода из нижней части машинного помещения на открытую палубу;

-в зависимости от ширины и расположения помещения, на грузовом судне валовой вместимостью менее 1000 допускается наличие только пути выхода из машинного помещения категории «А»;

- из помещения рулевого привода должен быть предусмотрен второй путь выхода, если это помещение оборудовано аварийным постом управления рулевым приводом и оно не имеет прямого выхода на открытую палубу.

2.5.9.18. Из машинных помещений, иных, чем помещения категории «А», на грузовом судне должно предусмотрено два пути выхода наружу. Для редко посещаемых машинных помещений и машинных помещений, где максимальное расстояние до двери не превышает 5 метров, допускается один путь выхода.

2.5.10. Для предотвращения опасностей, связанных с применением жидкого топлива на судне должны быть приняты конструктивные меры по исключению попадания протечек топлива на возможные источники воспламенения при его приемке, обработке, хранении и использовании. Такие меры должны включать следующее:

2.5.10.1. На судне должно  использоваться жидкое топливо с температурой вспышки выше 60 градусов Цельсия. Топливо с температурой вспышки меньше 60 градусов Цельсия, но не менее 43 градусов Цельсия может быть использоваться на судах. Эксплуатация которых будет осуществляться  в ограниченных районах с такими климатическими условиями, что температура в помещениях, где хранится и используется топливо, будет не менее чем  на 10 градусов Цельсия ниже температуры вспышки топлива. При этом должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие контроль и поддержание этого температурного режима в указанных помещениях.

2.5.10.2. Цистерны основного запаса топлива должны составлять часть корпусной конструкции судна и располагаться за пределами машинных помещений категории «А». Если эти цистерны, за исключением цистерн двойного дна, в силу необходимости размещены рядом или внутри машинных помещений категории «А» одна из их вертикальных стенок должна примыкать к переборке машинного помещения и, предпочтительно, иметь общую границу с цистернами двойного дна, а площадь поверхности стенки цистерны, общая с машинным помещением, должна быть минимальной. Если эти цистерны расположены внутри машинных помещений категории «А», в них не должно содержаться топливо с температурой вспышки паров ниже 60 градусов Цельсия.

2.5.10.3. Необходимо избегать применения вкладных топливных цистерн основного запаса топлива. В случае обоснованного применения таких цистерн запрещается их размещение в машинных помещениях категории «А» пассажирского судна. Если допускается применение вкладных топливных цистерн, например, в качестве расходных, они должны устанавливаться на непроницаемом для топлива поддоне достаточного размера, имеющем надлежащую сточную трубу, выведенную в сточную цистерну требуемых размеров.

2.5.10.4. Топливные трубопроводы, их соединения и арматура должны изготавливаться из стали или другого равноценного материала, однако, там, где это необходимо, могут применяться гибкие шланги.

2.5.10.5. Топливные трубопроводы не должны прокладываться над двигателями внутреннего сгорания, турбинами, котлами их газовыпускными коллекторами, паропроводами (за исключением паропроводов для подогрева топлива) и другими источниками воспламенения.

2.5.10.6. На расходных и отстойных топливных цистернах должны устанавливаться переливные трубы, выведенные в переливные цистерны. Площадь поперечного сечения переливной трубы должна быть не менее площади поперечного сечения приемной трубы при ее заполнении ее ручным насосом. При заполнении цистерны насосом с приводом от источника энергии площадь поперечного сечения переливной трубы должна быть не менее 1,25 площади поперечного сечения приемной трубы.

2.5.10.7. Если топливные цистерны соединены между собой, то площадь поперечного сечения соединительных трубопроводов (перепускных клинкетов) должна быть не менее чем в 1,25 раза больше площади поперечного сечения наполнительных трубопроводов.

2.5.10.8. Прием жидкого топлива на судно должен производиться через специально предназначенную для этого систему, обеспечивающую подачу топлива во все цистерны основного запасаю.

2.5.10.9. Цистерны, насосы, фильтры и другое оборудование в местах возможных протечек должны снабжаться поддонами. Сточные трубы от поддонов должны отводиться в сточные цистерны.

2.5.10.10. Все топливные цистерны должны быть оборудованы устройствами замера уровня.

2.5.11. В целях предотвращения пожарной опасности, обусловленной контактом  судовых конструкций с выпускными газами двигателей и котлов, или со стенками газовыпускных трубопроводов, имеющими высокую температуру, должны выполняться следующие требования:

2.5.11.1. Выпускные газы должны полностью выводиться за пределы судна. Вывод выпускных газов через бортовую обшивку судна выше грузовой ватерлинии запрещается, за исключением судна в эксплуатации, спроектированных и построенных до вступления в силу настоящего технического регламента. Если выпускные газы выводятся через бортовую обшивку вблизи от грузовой ватерлинии или ниже её, должны предусматриваться устройства, предотвращающие возможность попадания забортной воды в двигатель.

2.5.11.2. Должны быть приняты меры, чтобы избежать проникновения выпускных газов в те или иные отсеки.

2.5.11.3. Газовыпускные трубы должны быть расположены и ограждены таким образом, чтобы исключалась возможность возгорания. В пределах машинных помещений газовыпускные трубы должны быть изолированы. За пределами машинных помещений достаточно предусмотреть обшивку, не позволяющую персоналу или другим лицам контактировать непосредственно с газовыпускными трубами.

2.5.11.4. Газовыпускные трубы, проходящие через жилые помещения или рулевую рубку, должны иметь внутри этих помещений газонепроницаемый защитный кожух. Пространство между газовыпускной трубой и защитным кожухом должно сообщаться с открытой атмосферой.

2.5.12. Для борьбы с пожаром на судне должны быть установлены стационарные системы пожаротушения и пожарной сигнализации с учетом потенциального развития пожара в защищаемых помещениях, а также противопожарное снабжение по нормам, установленным Администрацией или уполномоченным Администрацией  органом классификации судов. Для борьбы с пожаром должно обеспечиваться следующее:

2.5.12.1. На всех судах, за исключением судна с экипажем менее 3 человек, должна быть предусмотрена стационарная водопожарная система, включающая не менее двух пожарных насосов, пожарные магистрали, краны и рукава. Количество и размещение кранов должно быть таким, чтобы две струи воды из разных кранов, одна из которых подается по цельному рукаву, доставали до любой части судна, обычно доступной для пассажиров и экипажа во время плавания, а также до любой части любого порожнего грузового помещения. На судне, перевозящем опасные грузы в упаковке и навалом, количество струй воды, которые доставали бы до любой части порожних грузовых помещений, должно быть не менее четырех. Пожарные краны должны располагаться у входов в защищаемые помещения.

2.5.12.2. Машинные помещения категории «А» должны быть оборудованы одной из следующих стационарных систем пожаротушения: газовой, пеной высокой кратности, водораспыления или аэрозольной.

2.5.12.3. На судне запрещается устанавливать установки пожаротушения, в которых используются хладоны марки 114В2 и 13В1, а также перфторуглероды.

2.5.12.4. На судне, перевозящем нефть и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 61 градусов Цельсия, грузовые насосные отделения должны быть оборудованы одной из стационарных систем пожаротушения - газовой, пеной высокой кратности, водораспыления или аэрозольной с аэрозольными генераторами взрывобезопасного исполнения.

2.5.12.5. Кладовые легковоспламеняющихся жидкостей площадью 4 квадратных метра и более должны быть оборудованы одной из следующих стационарных систем пожаротушения: углекислотного тушения, порошкового тушения, водораспыления или аэрозольной с аэрозольными генераторами взрывобезопасного исполнения.

2.5.12.6. На судне валовой вместимостью 2000 и более и судне, перевозящем опасные грузы, грузовые помещения должны быть оборудованы стационарной системой углекислотного тушения или системой пожаротушения инертными газами.

2.5.12.7. Закрытые помещения для перевозки транспортных средств должны быть оборудованы стационарной газовой системой пожаротушения или стационарной системой тонкораспыленной воды (системой водораспыления).

2.5.12.8. На пассажирском судне, перевозящем более 36 пассажиров, жилые и служебные помещения, выгородки трапов и коридоры должны быть оборудованы автоматической спринклерной системой пожаротушения и сигнализации обнаружения пожара.

2.5.12.9. На пассажирском судне, перевозящем не более 36 пассажиров, жилые и служебные помещения должны быть оборудованы стационарной системой сигнализации обнаружения пожара, установленная и устроенная так, чтобы обеспечивать обнаружение пожара в таких помещениях, а также обеспечивать обнаружение дыма в коридорах, трапах и путях эвакуации в пределах жилых помещений.

2.5.12.10. Грузовое судно валовой вместимостью более 500 должно быть оборудовано стационарной системой сигнализации обнаружения пожара, установленной и устроенной так, чтобы обеспечивать обнаружение пожара в коридорах, трапах и путях эвакуации в пределах жилых помещений.

2.5.12.11. Машинные помещения категории «А» с периодически безвахтенным обслуживанием должны быть оборудованы стационарной системой сигнализации обнаружения пожара, которая должна иметь такую конструкцию, а автоматические извещатели должны быть расположены таким образом, чтобы можно было быстро обнаружить возникновение пожара в любой части этих помещений при любых нормальных режимах работы механизмов и изменениях режима вентиляции, требуемых возможным диапазоном изменения температуры окружающей среды.

2.5.12.12. Закрытые помещения для перевозки транспортных средств должны быть оборудованы стационарной системой сигнализации обнаружения пожара или системой дымообнаружения путем забора проб воздуха.

2.5.12.13. В коридорах каждой палубы жилых и служебных помещений, постов управления и помещений для перевозки транспортных средств должны устанавливаться ручные пожарные извещатели так, чтобы никакая часть коридора не находилась более чем в 20 метрах от ручного извещателя.

2.5.12.14. На судне должно быть предусмотрено не менее двух комплектов снаряжения пожарного, а на судне, перевозящем нефть и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 61 градуса Цельсия, - не менее четырех комплектов. Комплекты снаряжения пожарного должны состоять из комплекта личного снаряжения и автономного дыхательного аппарата. Личное снаряжение должно состоять из защитной одежды из материала, защищающего кожу от тепла, излучаемого при пожаре, от ожогов огнем и паром; обуви из материала, не проводящего электричество; жесткого шлема, обеспечивающего защиты от ударов; безопасной электрической лампы с периодом горения не менее 3 часов;  топора с рукояткой, обеспечивающей изоляцию от высокого напряжения. Баллоны автономного дыхательного аппарата должны содержать не менее 1200 литров воздуха или аппарат должен быть способным действовать в течение не менее 30 минут. Для каждого дыхательного аппарата должен быть предусмотрен огнестойкий предохранительный трос длиной не менее 30 метров. Снаряжение пожарного должно иметь сертификат пожарной безопасности.

2.5.12.15. На судне должны быть предусмотрены дыхательные аппараты для аварийной эвакуации (самоспасатели). Время работы аппаратов должно быть не менее 10 минут.

2.5.12.16. Судовые помещения в зависимости от их назначения должны быть снабжены переносными и передвижными огнетушителями и другими предметами противопожарного снабжения по нормам, установленным Администрацией или органом классификации судов.

2.5.13. Для обеспечения готовности экипажа судна к борьбе с пожаром судовладельцем должны выполняться требования, установленные в международном договоре Российской Федерации об охране человеческой жизни на море.

## 2.6. Требования к термической безопасности

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их термической безопасности, установленных пунктами 2.6.1.– 2.6.2. настоящего технического регламента.

2.6.1. Для обеспечения термической безопасности должны быть предусмотрены средства защиты экипажа от воздействия теплового (длинноволнового инфракрасного) излучения, источником которого являются нагретые поверхности судовых изделий и меры по уменьшению риска нарушения общего и локального теплообмена человека.

2.6.2. Изготовителем и эксплуатантом должны быть предусмотрены следующие меры по уменьшению риска нарушения общего и локального теплообмена человека:

2.6.2.1 все узлы и детали судовых технических средств и трубопроводы, подвергающиеся нагреву до температуры выше 60 градусов Цельсия и представляющие опасность для обслуживающего персонала, должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими или ограничивающими тепловое излучение (теплоизоляция, экранирование, иные устройства). На фланцевых соединениях трубопроводов, по которым транспортируются нагретые жидкости и газы, следует предусматривать съемную теплоизоляцию;

2.6.2.2 температура на поверхности изоляции светло-серого цвета, применяемой для изоляции наружных поверхностей котлов, вспомогательного котельного оборудования, теплообменников, газоотводных и иных трубопроводов, на рабочих местах не должна превышать 45 градусов Цельсия;

2.6.2.3. интенсивность теплового облучения персонала эксплуатанта в районе рабочих мест должна соответствовать нормам, установленным законодательством Российской Федерации о безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования.

2.7. Требования к химической безопасности

Химическая  безопасность судна при перевозке опасных грузов в упаковке или навалом, химически опасных грузов наливом должна обеспечиваться проектантами, строителями и изготовителями выполнением требований  международных договоров Российской Федерации об охране человеческой жизни на море, о защите и сохранении  морской среды, о предотвращении загрязнения с судов, водного законодательства и законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды и атмосферного воздуха.

## 2.8. Требования к электрической безопасности

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их электрической безопасности, установленных пунктами 2.8.1.– 2.8.17. настоящего технического регламента.

2.8.1. Для обеспечения электрической безопасности объектов морского транспорта должен быть  выполнен проект и проведены испытания электрической установки так, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электрическим током и других несчастных случаев, связанных с применением электричества.

2.8.2. Электрическое оборудование должно обеспечивать необходимую стабильность всех свойств и характеристик, определяющих его безопасность, в течение всего срока службы, при условии выполнения всех требований эксплуатации на это оборудование.

2.8.3. Конструкция электрического оборудования должна исключать возможность прямого контакта человека с опасными токоведущими частями этого оборудования. Токоведущие части должны размещаться внутри кожухов, оболочек, имеющих степень защиты от прямого контакта не менее IP20.

2.8.4. Все электрические аппараты должны быть изготовлены и установлены так, чтобы при их нормальном обслуживании или прикосновении к ним они не вызывали травм. Краски, лаки, эмали и другие подобные продукты, используемые по отдельности, не могут рассматриваться в качестве покрытий, способных обеспечить защиту от ударов электрическим током в условиях нормальной эксплуатации.

2.8.5. Электрическое оборудование, охлаждаемое воздухом, должно располагаться таким образом, чтобы охлаждающий воздух не подавался из льял или других мест, в которых воздух может быть загрязнен веществами, разрушающими электрическую изоляцию.

2.8.6. В электрических цепях должна быть предусмотрена защита от перегрузок и коротких замыканий. В электрических цепях, предназначенных для пуска двигателей внутреннего сгорания от аккумуляторных батарей, в цепях которых установлены разъединители, защита от токов короткого замыкания не требуется.

2.8.7. Открытые металлические части электрического оборудования, которые не должны быть под напряжением, но могут оказаться под напряжением вследствие их неисправности, должны заземляться. Заземление необходимо выполнять с применением наружных проводов, жил заземления в кабеле,  или с использованием непосредственного электрического контакта между корпусом электрического оборудования и металлическим корпусом судна.

2.8.8. Заземление передвижного или переносного электрического оборудования должно выполняться с помощью специальной жилы в гибком питающем кабеле посредством контактного соединения в штепсельном устройстве.

2.8.9. Для нефтеналивного судна, судна газовоза и химовоза с целью исключения опасности взрыва перевозимого груза должны быть предусмотрены меры для снятия статического электричества.

2.8.10. Наружные металлические оболочки (оплетки) кабелей, применяемые для защиты от механических повреждений, металлические оболочки (оплетки) кабелей и экраны жил, применяемые для экранирования, должны быть заземлены.

2.8.11. Электрическое оборудование при нормальных условиях эксплуатации не должно нагреваться выше уровня, указанного в руководстве по эксплуатации, и становиться опасным для людей. Неметаллические материалы, применяемые в электрическом оборудовании, должны быть теплостойкими и огнестойкими в той мере, которая необходима для обеспечения работоспособности и термической и пожарной безопасности конструкции.

2.8.12. Конструкция кабельных изделий и применяемые конструкционные материалы должны обеспечивать однородность и стабильность параметров электрического тока по всей эксплуатационной длине кабеля в течение установленного срока службы. Кабели, если не требуется иное, должны быть с медными многопроволочными жилами, их изоляция и (или) оболочка должны быть водо- и маслостойкими и не распространяющими горение.

2.8.13. В многожильном кабеле не допускается применение одновременно малого напряжения и рабочих напряжений, превышающих малое.

2.8.14. Если кабели проходят через переборки или палубы, снижение механической прочности, герметичности и огнестойкости переборок и палуб в результате использования уплотнительных кабельных выводов не допускается.

2.8.15. Системы управления техническими средствами‚ работа которых при определенных обстоятельствах может угрожать безопасности людей, должны снабжаться отключающими устройствами безопасности, обеспечивающими надежное отключение питания электрического привода.

2.8.16. Цепи питания электрических двигателей рулевого устройства на судах, а также их цепи управления должны быть защищены только от коротких замыканий. Автоматические выключатели, защищающие электрические двигатели рулевого устройства от токов короткого замыкания, должны иметь уставки на мгновенное выключение при токе не менее 300 процентов и не более 400 процентов номинального тока защищаемого электрического двигателя постоянного тока и более 125 процентов пускового тока защищаемого электрического двигателя переменного тока. Термические выключатели допускается заменить сигнализацией о перегрузке.

2.8.17. Степень защиты судового электрического оборудования в зависимости от места установки должна быть не ниже указанной в приложении 2 к настоящему техническому регламенту.

## 2.9. Требования к электромагнитной совместимости

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их электромагнитной совместимости, установленных пунктами 2.9.1.– 2.9.2. настоящего технического регламента.

2.9.1. Для обеспечения электромагнитной совместимости электрического  и электронного оборудования, устанавливаемого на судне, оно должно  быть проверено на электромагнитную совместимость и размещено на судне так, чтобы не создавать помех средствам навигации, связи и другому оборудованию, используемому по прямому предназначению.

2.9.2. Электрическое и электронное оборудование, устанавливаемое на судне, должно соответствовать техническому регламенту, устанавливающеему требования к электромагнитной совместимости.

## 2.10. Требования к охране окружающей среды                                                                                                              (экологической безопасности)

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их экологической безопасности, установленных пунктами 2.10.1.– 2.10.12. настоящего технического регламента.

2.10.1. Охрана окружающей среды от негативного воздействия на нее объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1. настоящего технического регламента, должны обеспечиваться выполнением требований международных договоров Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов, о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и атмосферного воздуха и настоящего технического регламента.

2.10.2. Для предотвращения загрязнения водной среды нефтесодержащими водами и нефтяными остатками с судна должна быть  предусмотрена возможность сбора и хранения на борту судна нефтесодержащих вод и нефтяных остатков, образующихся в результате эксплуатации судовых технических средств. Эти нефтесодержащие смеси должны храниться на судне в специальных сборных цистернах и сдаваться на специальное судно сборщики или береговые приемные сооружения в предписанном районе плавания через сливные стандартные соединения. Если сдача нефтесодержащих вод и нефтяных остатков на специальное судно или береговые приемные сооружения затруднена, на судне должно быть предусмотрено оборудование, одобренное Администрацией или органом классификации судов, для очистки нефтесодержащих вод и нефтяных остатков, утилизации нефтяных остатков и контроля содержания нефти в сбросе, требования к которым установлены международным договором Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов. Сдача нефтесодержащих вод, нефтяных остатков должна быть возможной с любого борта судна.

2.10.3. Конструкция судна должна отвечать требованиям международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов в части двойного корпуса и двойного дна нефтеналивного судна, защиты насосных отделений, а также защиты топливных танков.

2.10.4. На судне, предназначенном для перевозки нефти и выполнения технологических операций с нефтью и нефтепродуктами, на палубах в зонах грузовых операций должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие ограничение массы и последствий разлива нефти и нефтепродуктов, в том числе оградительные листы на грузовой палубе вышеуказанных судов. Такое судно должны быть оснащены судовыми комплектами по борьбе с разливами нефти. Сброс за борт остатков груза, нефтепродуктов, моющих и отработанных растворов в ходе зачистных работ должен быть предотвращен. Все обтирочные материалы, использованные при зачистке танков и отсеков такого судна, а также емкостей для нефтетоплива и смазки, должны быть вынесены на берег и уничтожены в местах, отведенных для этой.

2.10.5. Для предупреждения и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов с судна   судоходная компания должна иметь  план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а судно в соответствии с требованиями международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов - судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью.

2.10.6. Емкости сборных цистерн нефтесодержащих вод и нефтеостатков должны соответствовать требованиям международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов.

2.10.7. Для предотвращения загрязнения веществами, перевозимыми наливом, судно, перевозящее эти вещества, должно удовлетворять требованиям международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов. В целях предотвращения загрязнения веществами, перевозимыми в упаковке, судно, перевозящее эти вещества, должно удовлетворять требованиям международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов.

2.10.8. Для предотвращения загрязнения сточными водами судно должно удовлетворять требованиям международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов. Судовые установки по обработке сточных вод должны иметь конструкцию, одобренную Администрацией или органом классификации судов. Судно должно быть оборудованы сборным танком сточных вод достаточной ёмкостью и средствами сброса сточных вод в приемные устройства через стандартные сливные соединения

2.10.9. Для предупреждения сброса за борт неочищенных сточных и нефтесодержащих вод, нефтяных остатков запорная аппаратура на выпускных трубах, ведущих за борт, должна быть опломбирована. Сброс за борт измельченных и обеззараженных сточных вод, а также неизмельченных и необеззараженных сточных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов.

2.10.10. Для предотвращения загрязнения мусором судно должно удовлетворять требованиям международного договора Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов.

2.10.11. Выбросы  с судна окислов азота главными и вспомогательными двигателями выходной мощностью более 130 киловатт не должны превышать предельно допустимых значений, установленных международным договором Российской Федерации о предотвращении загрязнения с судов и законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и атмосферного воздуха.

2.10.12. Для предотвращения загрязнения атмосферы судно должно удовлетворять требованиям пункта 2.10.1 настоящего технического регламента, в том числе, в части установления технических нормативов выбросов.

## 2.11. Физическая и антитеррористическая безопасность

Физическая и антитеррористическая  безопасность судна должна обеспечиваться федеральным органом исполнительной власти в области транспорта выполнением требований международного договора об охране человеческой жизни на море и законодательства Российской Федерации об антитеррористической безопасности.

## 2.12. Требования, обеспечивающие жизнь и здоровье людей,                                           находящихся на судне

Проектанты, строители и изготовители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований, обеспечивающих жизнь и здоровье людей, находящихся на судне, установленных пунктами 2.12.1.– 2.12.23. настоящего технического регламента.

2.12.1. Каждое судно  должно быть оснащено средствами радиосвязи, которые  способны обеспечить:

2.12.1.1. Передачу оповещений о бедствии в направлении «судно-берег» по крайней мере двумя отдельными и независимыми средствами, каждое из которых использует различные  виды  радиосвязи.

2.12.1.2. Прием оповещений о бедствии в направлении «берег - судно».

2.12.1.3. Передачу и прием оповещений о бедствии в направлении «судно - судно».

2.12.1.4. Передачу и прием сообщений для координации поиска и спасания.

2.12.1.5. Передачу и прием сообщений на месте бедствия.

2.12.1.6. Передачу и прием информации по безопасности на море включая прогнозы погоды, волнения моря и ледовой обстановки, навигационные рекомендации по безопасному плаванию судна, штормовые предупреждения и оповещения.

2.12.1.7. Радиообмен по согласованию взаимодействия при маневрировании судов и представления информации для функционирования системы управления движением судов.

2.12.1.8. Передачу и прием радиосообщений общего назначения.

2.12.1.9. Передачу и прием сообщений «мостик - мостик».

2.12.2. Установленные на судне средства радиосвязи и навигации должны отвечать требованиям международного договора Российской Федерации об охране человеческой жизни на море, законодательства Российской Федерации о связи и настоящего технического регламента.

2.12.3. Судовое навигационное оборудование и навигационное снабжение должны непрерывно обеспечивать судоводителя достоверной информацией о местоположении, курсе и скорости судна, а также информацией, позволяющей безопасно управлять движением судна в предписанных районах и условиях эксплуатации.

2.12.4. Средства связи и навигации, установленные на судне, должны быть размещены таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для эксплуатации и обслуживания, а их применение не создавало помех управлению судном и не представляло опасности для персонала. На судне, управляемом одним вахтенным, устройства, приборы и органы управления средствами связи и навигации должны быть размещены таким образом, чтобы управлять ими и получать необходимую информацию можно было, не отвлекаясь от управления судном.

2.12.5. Средства связи, не предназначенные для приема и передачи информации, относящейся к безопасности мореплавания, охране человеческой жизни, окружающей среды и имущества физических и юридических лиц,  должны быть размещены таким образом, чтобы их работа не создавала помех основному оборудованию, предназначенному для управления судном, а также препятствий и затруднений при управлении судном и не представляла опасности для людей.

2.12.6. Навигационное оборудование и снабжение судна   должно   предусматриваться   в   зависимости      от   его типа,  предназначения, валовой вместимости   и условий эксплуатации  в зависимости  от района плавания.

2.12.7. Каждое судно должно быть оснащено спасательными средствами, аварийным снабжением, комплектом запасных частей, инструментов и расходного материала для устранения повреждений в аварийных случаях.

2.12.8. Состав спасательных средств, их устройство, расположение и установка, а также необходимое спасательное снабжение, на судне на судне валовой вместимостью 500 и более, совершающем международные рейсы, должен соответствовать требованиям международного договора Российской Федерации об охране человеческой жизни на море. Состав спасательных средств, их устройство, расположение и установка, а также необходимое спасательное снабжение, на судне, на которое действие указанного в настоящем пункте международного договора Российской Федерации не распространяется, устанавливается Администрацией или по ее поручению органом классификации судов.

2.12.9. Необходимость оборудования судна аварийным снабжением в целях обеспечения его живучести  должна определяться Администрацией или органом классификации судов в зависимости от длины и типа судна и установленного района плавания.

2.12.10. Живучесть судна должна обеспечиваться:

2.12.10.1. Проектным запасом плавучести и остойчивости при повреждении корпуса.

2.12.10.2. Наличием средств осушения и пожаротушения в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

2.12.10.3. Соблюдением требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

2.12.10.4. Постоянным поддержанием судна, его устройств, технических средств, снабжения и спасательных средств в исправном состоянии, обеспечивающем безопасность судна, его мореходные качества и готовностью к действию по борьбе за живучесть.

2.12.10.5. Надежностью конструкции судна, его устройств, технических средств, снабжения и спасательных средств.

2.12.10.6. Наличием на борту необходимого количества членов экипажа и подготовленностью экипажа к борьбе за живучесть судна в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

2.12.10.7. Организацией борьбы за живучесть в аварийных ситуациях, принятием мер по обеспечению управляемости судна.

2.12.10.8. Наличием на борту информации о непотопляемости и планов по борьбе за живучесть.

2.12.10.9. Поддержанием постоянного состояния готовности путем визуального и слухового наблюдения за состоянием судна, гидрометеорологическими и ледовыми условиями плавания.

2.12.11. Судно должно иметь как можно более эффективное деление на отсеки с учетом назначения, характера эксплуатации, для которых они предназначены. Степень деления судна на отсеки должна изменяться в зависимости от района плавания, размеров судна и числа людей на борту таким образом, чтобы высшая степень деления на отсеки соответствовала судам, имеющим наибольшую длину и занятым преимущественно перевозкой пассажиров.

2.12.12. Живучесть судна должна быть обеспечена на основании расчетов посадки и остойчивости поврежденного судна, подтверждающих выполнение требований международных договоров Российской Федерации об  охране человеческой жизни на море, предотвращении загрязнения с судов, грузовой марке и  безопасности судов спецназначения.

2.12.13. На  каждом  самоходном  судне  должно быть предусмотрено  не  менее  двух  осушительных насосов с механическим приводом. В качестве осушительных могут применяться независимые балластные, санитарные или насосы общесудового назначения достаточной подачей. На судне длиной до 91,5 метра, включая судно специального назначения, имеющего на борту специальный персонал не более 50 человек, в качестве одного из осушительных насосов может быть использован насос, приводимый в действие главным механизмом, водоструйный или пароструйный эжектор, если паровой котел находится постоянно в действии. Если в качестве осушительных насосов применяются пожарные насосы, их подача и напор должны соответствовать расчетным.

2.12.14. На грузовом судне ограниченного района плавания валовой вместимостью менее 500 один из насосов может быть приводным от главного двигателя, а в качестве второго может применяться эжектор или ручной насос.

2.12.15. Пассажирское  судно и судно специального назначения,   имеющее  на  борту  более 50 человек специального персонала, должно иметь не менее трех насосов  с  механическим приводом,  присоединенных  к осушительной  магистрали,   при  этом один из данных насосов может приводиться в действие от главного механизма. Если индекс деления на отсеки  R органа классификации судов Российской Федерации равен или более 0,5, таких насосов должно быть не менее четырех. В качестве осушительных могут применяться независимые балластные, санитарные или насосы общесудового назначения с достаточной подачей. Осушительные центробежные насосы должны  быть  самовсасывающими,   или  система должна оборудоваться воздухоотсасывающим устройством.

2.12.16. На пассажирском  судне,  имеющем  длину 91,5 метра и более или индекс деления на отсеки   более 0,5, а также на судне специального назначения (со специальным  персоналом  на  борту более  50  человек), имеющем длину 91,5 метра и более или индекс деления на отсеки R органа классификации судов Российской Федерации более 0,5, осушительные насосы должны размещаться таким   образом,   чтобы   при   любом   возможном затоплении   отсеков,   по   крайней   мере   один   из осушительных насосов был пригоден к действию. Это требование  считается выполненным,  если  один из насосов является надежным насосом погружного типа и  источник  питания   его   находится  выше  палубы переборок или если насосы и источники их питания расположены в разных водонепроницаемых отсеках таким  образом,   что  при  любом  допускаемом  для данного судна затоплении отсеков, по крайней мере, один насос будет находиться в неповрежденном отсеке и будет в состоянии действовать. Каждый осушительный насос должен  иметь  подачу  не   менее определенной по формуле

Q = 5,65x10ˉ3xd1²,

где        dl — внутренний диаметр магистрали.

Осушительный насос может быть заменен двумя насосами, общая подача которых должна быть не менее указанной. Для пассажирского судна каждый осушительный насос должен иметь подачу, определенную из условия, что расчетная скорость воды через требуемый внутренний диаметр должна быть не менее 2 метров в секунду.

2.12.17. Для  осушения  несамоходного судна,  не имеющего  механизмов   с  механическим  приводом, должно  быть  установлено  не менее   двух ручных насоса поршневого типа суммарной подачей не менее указанной в Приложении 3 к настоящему техническому регламенту. Насосы должны быть расположены выше палубы переборок и иметь достаточную высоту всасывания.

2.12.18. На  судне   катамаранного   типа  каждый корпус   должен   быть   оборудован   автономной осушительной  системой,  соответствующей требованиям настоящей статьи.

2.12.19. На  стоечном  судне  должны   быть  установлены  не  менее двух осушительных насосов  с механическим приводом, подача каждого из которых должна быть не менее 11,0 кубических метров в час. При этом расчетная скорость воды в приемной осушительной магистрали в нормальных эксплуатационных условиях должна быть не менее 2 метров в секунду.

2.12.20. Насосы должны обеспечивать осушение любого помещения, расположенного ниже палубы переборок; при этом их приводы должны размещать по длине судна так, чтобы, по крайней мере, один из насосов, находящихся в неповрежденном отсеке, мог осушать затопленное помещение.

2.12.21. Судно, имеющее дополнительные системы, оборудование и снабжение для борьбы с пожарами на других судах, должно иметь осушительные средства для откачки воды из затопленных отсеков аварийных судов. В состав этих средств могут входить насосы (стационарные и/или переносные) и эжекторы. Подача насосов должна составлять не менее 40—50 процентов подачи насосов специальной водо-пожарной системы.

2.12.22.  Каждой палубе, переборке, шпангоуту, отсеку, каждому водогазонепроницаемому и противопожарному закрытию, запорному устройству судовой вентиляции, трубопроводов и электрощиту и другим изделиям судна  должны присваиваться номера или наименования. На них должны быть нанесены все необходимые виды маркировки, надписей и указателей для четкого обеспечения всех действий по борьбе за живучесть судна.

2.12.23 На каждом судне должна находиться аптечка с лекарствами и легко доступными для понимания инструкциями. Состав судовой аптечки устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом числа находящихся на судне лиц, характера и продолжительности рейса.

## 2.13. Требования по предотвращению опасностей,                                                       связанных с устройством судна

2.13.1.В целях обеспечения безопасности судна проектант, строитель  и  изготовитель должны предусмотреть особенности конструкции и устройства судна, требования к которым установлены пунктами 2.13.2.– 2.13.18. настоящего технического регламента.

2.13.2. Требования к конструкции корпуса, остойчивости, непотопляемости и надводному борту

2.13.2.1. Конструкция корпуса судна, размеры и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать:

– прочность и водонепроницаемость;

– допускаемые параметры вибрации;

– остойчивость судна;

– приемлемую по условиям непотопляемости посадку при затоплении отдельных отсеков;

– надежность, удобство и безопасность технической эксплуатации корпусных конструкций;

– расположение и установку объектов судовой техники, обеспечивающие их безопасную эксплуатацию и обслуживание;

– предотвращение загрязнения окружающей среды в эксплуатации и минимизацию загрязнения окружающей среды при разливах.

2.13.2.2. Судно должно быть спроектировано так, чтобы минимизировать риск затопления. Надводный борт, седловатость, бак, ют, фальшборт и расположение отверстий, устройство и прочность их закрытий должны исключать попадание забортной воды внутрь корпуса и снижать разрушительное воздействие волн на надводную часть судна.

2.13.2.3. В целях обеспечения водонепроницаемости должно быть обеспечено:

- трюмы и машинные помещения оборудованы приемниками трубопроводов системы осушения, средствами автоматической сигнализации о наличии воды и средствами, препятствующими проникновению воды в непроницаемый корпус;

– вентиляционные отверстия защищены от попадания в них забортной воды и осадков;

– предусмотрена система удаления воды за борт с помощью осушительных систем и ватервейсов;

- на каждом непрерывном участке фальшборта предусмотрены вырезы для стока воды общей площадью не менее 10 процентов площади непрерывной части фальшборта;

- отверстия для приема и откачки воды за борт, расположенные в наружной обшивке корпуса ниже грузовой ватерлинии при максимальной грузоподъемности, оборудованы легко доступными запорными средствами; эти средства, а также ведущие к ним трубопроводы должны быть изготовлены таким образом, чтобы исключить любое непреднамеренное попадание воды в корпус судна;

- отверстия в корпусе, палубе (ах) и надстройке в их закрытом положении не должны нарушать водонепроницаемость корпуса;

- крышки на кингстонных и ледовых ящиках должны быть водонепроницаемыми;

- иллюминаторы, двери и крышки люков должны выдерживать давление забортной воды и местную нагрузку от перемещения людей по палубе.

2.13.2.4. Судно должно быть остойчивым во всех случаях нагрузки и удовлетворять требованиям международного договора об охране человеческой жизни на море.

2.13.2.5. Должна быть обеспечена непотопляемость судна  при затоплении форпика, ахтерпика, других отсеков в зависимости от типа судна, его назначения и условий эксплуатации.

2.13.2.6. Должны быть предусмотрены прочные непроницаемые поперечные переборки, идущие от днища до палубы надводного борта, в том числе форпиковая и ахтерпиковая. Исключение могут составлять суда длиной до 10 метров, на которых устройство переборки между ахтерпиком и машинным отделением невозможно. Количество и расположение поперечных переборок зависит от типа, назначения судна и условий его эксплуатации или обосновывается расчетами непотопляемости.

2.13.2.7. Ни одно жилое помещение или оборудование, необходимое для обеспечения безопасности судна или для его эксплуатации, за исключением цепных ящиков якорного устройства и носового подруливающего устройства, не должно находиться в пространстве под палубой надводного борта перед плоскостью форпиковой переборки.

2.13.2.8. Жилые помещения должны быть отделены от машинных помещений газонепроницаемыми, а от трюмов водо– и  газонепроницаемыми переборками, к жилым помещениям должен быть обеспечен прямой доступ с палубы. Машинные помещения должны быть отделены от грузовых помещений непроницаемыми переборками.

2.13.2.9. Судну проектом должна быть назначена наименьшая высота надводного борта, удовлетворяющая требованиям прочности, остойчивости и непотопляемости судна, которая фиксируется строителем путем нанесения на каждом борту судна несмываемых отметки палубной линии и знака грузовой марки.

2.13.2.10. Для каждого судна проектантом должна быть разработана инструкция по эксплуатации, обоснованная соответствующими расчетами прочности, остойчивости и надводного борта, учитывающими наиболее неблагоприятные случаи нагрузки в процессе эксплуатации.

2.13.2.11. На отделочные материалы, которые используются в жилых и общественных помещениях судна необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения.

2.13.3. Требования к маневренности судна

Маневренность судна должна удовлетворять требованиям ИМО «Стандарты маневренных качеств судов».

2.13.4. Требования к рулевому устройству

2.13.4.1. Судно должно иметь надежное рулевое устройство, обеспечивающее поворотливость, устойчивость на курсе и маневренность, указанную в пункте 2.13.3. настоящего технического регламента.

2.13.4.2. Составные элементы рулевого устройства должны иметь такие конструкцию и прочность, которые позволяли бы им без повреждений выдерживать нагрузки, возникающие в спецификационных условиях эксплуатации судов. Внешнее воздействие на рулевое устройство не должно препятствовать безопасной работе рулевого привода.

2.13.4.3. Рулевое устройство должно иметь главный и вспомогательный рулевые приводы.

- если главный рулевой привод включает в себя два и более силовых агрегата, вспомогательный рулевой привод не требуется;

- главный и вспомогательный рулевые приводы могут быть ручными или приводиться в действие от источника энергии;

- главный и вспомогательный рулевые приводы должны действовать независимо один от другого.

2.13.4.4. Рулевое устройство должно иметь систему ограничителей поворота руля или поворотной насадки.

2.13.4.5. Управление главным рулевым приводом должно быть предусмотрено с ходового мостика и из румпельного отделения.

2.13.4.6. Для главных рулевых приводов, имеющих два и более силовых агрегатов, должны быть предусмотрены две независимые системы управления, каждая из которых должна приводиться в действие с ходового мостика.

2.13.4.7. Управление вспомогательным рулевым приводом должно быть предусмотрено из румпельного отделения.

2.13.4.8. Для вспомогательного рулевого привода, действующего от источника энергии, должно быть предусмотрено управление также с ходового мостика. Это управление должно быть независимым от системы управления главным приводом.

2.13.4.9. Каждый пост управления главным и вспомогательным рулевыми приводами должен оборудоваться указателем угла положения руля или поворотной насадки.

2.13.5. Требования к ходовому мостику

2.13.5.1. Ходовой мостик должна быть оборудована таким образом, чтобы судоводитель мог непрерывно и без излишних движений выполнять свои функции.

2.13.5.2. С рулевого поста должен обеспечиваться обзор во всех направлениях.

2.13.5.3. Зона отсутствия видимости для судоводителя перед судном в порожнем состоянии с половиной судовых запасов на борту, но не в балласте и без учета оптических средств, позволяющих уменьшить зону отсутствия видимости, не должна превышать 250 метров.

2.13.5.4. Поле зрения с обычного рабочего места судоводителя должно представлять собой дугу в направлении горизонта, определяемую углом не менее 240 градусов. Из этого угла,  не менее 140 градусов должно приходиться на половину круга перед судном.

2.13.5.5. В направлении обычной оси зрения судоводителя (по диаметральной плоскости) не должно находиться никаких стоек, столбов или надстроек.

2.13.5.6. Если в направлении кормы судна не обеспечивается беспрепятственный обзор, то для улучшения обзора допускается установка вспомогательных оптических средств (зеркал, видеоустановок и др.).

2.13.5.7. Должен быть обеспечен беспрепятственный обзор из иллюминаторов ходового мостика в любое время суток при помощи осветительных средств (прожекторов и др.).

2.13.5.8. Степень прозрачности стекол, используемых в ходовых мостиках, должна составлять не менее 75 процентов.

2.13.5.9. Должна быть обеспечена возможность управления рулевым устройством судна и контроля за его работой из рулевой рубки.

2.13.5.10. Расположение ходового мостика должно обеспечивать возможность постоянного наблюдения за движением судна и хорошую видимость с максимальным обзором поверхности воды.

2.13.5.11. Технические средства, необходимые для управления судном, должны легко приводиться в рабочее положение из ходового мостика. Показания контрольных приборов на пультах управления ходового мостика должны легко считываться; должна обеспечиваться возможность плавного регулирования освещения этих приборов до полного выключения. Источники освещения не должны вызывать ослепления и не должны ухудшать видимость показаний контрольных приборов.

2.13.5.12. Должна быть предусмотрена система проверки работы контрольных ламп.

2.13.5.13. Должна обеспечиваться возможность четкого определения, находится ли тот или иной объект судовой техники в рабочем состоянии. Если его рабочее состояние указывается световым сигналом, то цвет сигнала должен быть зеленым.

2.13.5.14. Нарушения работы и неисправности объектов, требующих наблюдения, должны указываться красными световыми сигналами.

2.13.5.15. Одновременно с включением красных световых сигналов должно звучать звуковое предупреждение. Звуковые предупреждения могут состоять из одного общего сигнала. Уровень звукового давления такого сигнала должен превышать максимальный уровень звукового давления окружающего шума, который на уровне головы судоводителя, находящегося на рулевом посту, должен быть не более 70 децибел, не менее чем на 3 децибела.

2.13.5.16. Должна быть предусмотрена возможность отключения звукового предупреждения после принятия сигнала о нарушении работы или о неисправности. Это отключение не должно препятствовать включению предупреждающего сигнала при других неисправностях. Вместе с тем красные световые сигналы должны отключаться только после устранения неисправности.

2.13.5.17. Контрольные приборы и устройства наблюдения должны автоматически подключаться к другому источнику энергии, если их собственный источник выходит из строя.

2.13.6. Требования к устройствам управления

2.13.6.1. Главные и вспомогательные механизмы, необходимые для обеспечения движения, управления и безопасности судна, должны быть оборудованы эффективными средствами, обеспечивающими их работу и управление. Все системы управления, необходимые для обеспечения движения и управления судном, а также его безопасности, должны быть независимыми или устроены так, чтобы отказ одной системы не ухудшал работу другой.

2.13.6.2. Конструкция и расположение пусковых и реверсивных устройств должны обеспечивать возможность пуска и реверсирования каждого механизма одним человеком.

2.13.6.3. Направление перемещения рычагов и маховиков управления должно обозначаться стрелками и соответствующими надписями.

2.13.6.4. Перемещение рычагов управления главными механизмами в направлении от себя и вправо или вращение штурвала по часовой стрелке в постах управления на ходовом мостике должны соответствовать движению судна в направлении переднего хода. Указанное перемещение органов управления в постах с обзором только в корму судна должно соответствовать движению судна в направлении заднего хода.

2.13.6.5. Конструкция устройств управления должна исключать возможность самопроизвольного изменения заданного им положения.

2.13.6.6. Устройства управления главными механизмами должны блокироваться таким образом, чтобы исключалась возможность пуска этих механизмов при включенных валоповоротных устройствах.

2.13.6.7. Рекомендуется блокировка машинного телеграфа с пусковыми и реверсивными устройствами, исключающая возможность работы механизма в направлении, отличном от заданного.

2.13.6.8. Конструкция системы дистанционного управления главными механизмами при управлении с ходового мостика должна предусматривать подачу аварийно-предупредительного сигнала в случае выхода ее из строя. До перехода на местное управление должны сохраняться заданные частота вращения и направление упора гребного винта, если это возможно. В частности, потеря питания (электроэнергии, воздуха, гидроэнергии) не должна вести к значительному изменению мощности главных механизмов или направления вращения движителей.

2.13.6.9. Дистанционная система управления главными механизмами из рулевой рубки должна быть независимой от другой передающей команды системы, однако допускается один рычаг управления для обеих систем.

2.13.6.10. Управление главными механизмами с местного поста должно быть обеспечено при выходе из строя любого узла системы дистанционного управления.

2.13.6.11. Для судов ограниченного района плавания, в том числе судов смешанного (река-море) плавания, продолжительность реверсирования (период от момента перекладки органа управления до начала работы движителя с противоположным по направлению упором) в зависимости от скорости судна не должна превышать: 25 секунд на полном ходу, 15 секунд на малом ходу.

2.13.7. Требования к постам управления

2.13.7.1. Посты управления главными механизмами и движителями на ходовом мостике, а также в центральном посту управления при любом виде дистанционного управления должны быть оборудованы:

- устройствами для управления главными механизмами и движителями; для установок с винтом регулируемого шага, крыльчатыми и подобными им движителями в постах управления на ходовом мостике допускается предусматривать устройство для управления только движителями, в этом случае сигнализация низкого давления пускового воздуха может не предусматриваться;

- указателями частоты и направления вращения гребного вала, если установлен винт фиксированного шага, частоты вращения гребного вала и положения лопастей, если установлен винт регулируемого шага, частоты вращения главных механизмов при наличии разобщительной муфты;

- индикацией, указывающей на готовность к работе главных механизмов и систем дистанционного управления;

- индикацией, указывающей, с какого поста ведется управление;

- средствами связи;

- устройством для экстренной остановки главных механизмов, независимым от системы управления; если для отключения главных механизмов от движителей применяются разобщительные муфты, в постах управления на ходовом мостике допускается предусматривать экстренное отключение только муфт;

- устройством принудительного отключения автоматической защиты по всем параметрам, за исключением тех, превышение которых может привести к серьезному повреждению, полному выходу из строя или взрыву;

- индикацией об отключении защиты, сигнализацией срабатывания защиты и сигнализацией срабатывания устройства экстренной остановки;

- сигнализацией минимального давления в гидросистеме винта регулируемого шага, сигнализацией о перегрузке главных механизмов, работающих на винт регулируемого шага;

- сигнализацией низкого давления пускового воздуха, настроенной на давление, обеспечивающее трехкратный запуск подготовленных к действию реверсивных главных двигателей;

- устройством дистанционного отключения подачи топлива к каждому двигателю для многомашинных установок в случае, когда топливо ко всем двигателям установки подается от одного общего источника подачи;

- репитером скорости.

2.13.7.2. Посты управления на крыльях ходового мостика должны комплектоваться приборами водозащитного исполнения и иметь регулируемую подсветку. Конструкция устройств для экстренной остановки главных механизмов и принудительного отключения защиты должна исключать случайное их включение.

2.13.7.3. В установках, состоящих из нескольких главных механизмов, работающих на один валопровод, должен быть предусмотрен общий пост управления.

2.13.7.4. При дистанционном управлении должны быть предусмотрены местные посты управления механизмами и движителями. При дистанционном управлении с помощью механических связей местные посты могут не предусматриваться.

2.13.7.5. Дистанционное управление главными механизмами и движителями должно осуществляться только с одного поста управления. Переключение управления между ходовым мостиком и машинным отделением должно быть возможным только из машинного отделения или из центрального поста управления. Устройства переключения должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалось значительное изменение упора гребных винтов. При наличии постов управления на крыльях ходового мостика одновременное дистанционное управление главными механизмами должно быть возможно только с одного поста. На таких постах допускается применение взаимосвязанных устройств управления.

2.13.7.6. Дистанционное управление главными механизмами из рулевой рубки должно осуществляться одним органом управления для каждого движителя. В установках с винтом регулируемого шага может применяться система с двумя элементами управления.

2.13.7.7. Режимы работы главных механизмов, задаваемые из рулевой рубки, включая реверсирование с полного переднего хода в случае крайней необходимости, должны выполняться с временными интервалами, приемлемыми для главных механизмов. При этом задаваемые режимы должны индицироваться в центральном посту управления и на местных постах управления главными механизмами.

2.13.8. Требования к средствам внутренней связи

2.13.8.1. Должно быть предусмотрено,  не менее двух независимых средства связи для передачи команд с ходового мостика в машинное помещение или пост управления, откуда обычно осуществляется управление частотой вращения и направлением упора гребных винтов. Одним из этих средств должен быть машинный телеграф, обеспечивающий визуальную индикацию команд и ответов, как в машинных помещениях, так и на ходовом мостике, и оборудованный звуковым сигналом, хорошо слышным в любом месте машинного помещения при работающих механизмах и по тону звука отличающимся от других сигналов в данном машинном помещении.

2.13.8.2. Должны быть предусмотрены надлежащие средства связи с ходового мостика и из машинного помещения с любым другим местом, из которого может осуществляться управление частотой вращения или направлением упора гребных винтов. Допускается установка одного переговорного устройства на два поста управления, расположенных близко друг к другу.

2.13.8.3. При установке переговорных аппаратов должны быть приняты меры по обеспечению хорошей слышимости при работающих механизмах.

2.13.8.4. Центральный пост управления плавучих доков должен быть оборудован средствами связи.

2.13.8.5. Для судов катамаранного типа, помимо связи местных постов управления с общим постом в рулевой рубке и центральным постом управления, должна быть обеспечена звуковая связь местных постов каждого корпуса между собой.

2.13.9. требования к ограждениям, поручням, переходным мостикам, сходным трапам.

2.13.9.1. Для защиты пассажиров и экипажа при переходах в жилые помещения, машинные отделения и другие места, используемые при эксплуатации судна, должны быть предусмотрены ограждения (леерное ограждение и фальшборт), поручни, проходы, переходные мостики и сходные трапы.

2.13.9.2. На всех открытых участках палубы надводного борта и палуб надстроек и рубок должно быть установлено надежное леерное ограждение или фальшборт, а для судна, перевозящего палубные лесные грузы, должны быть предусмотрены съемные ограждения или штормовые поручни, устанавливаемые на этом грузе. Высота фальшборта или леерного ограждения должна быть не менее 1 метра от палубы. Однако если такая высота будет мешать нормальной работе на судне, высота может быть уменьшена при условии соответствующего обоснования.

2.13.9.3. Поручень и леера леерного ограждения должны быть жесткой конструкции. Только в особых случаях может применяться стальные тросы в качестве леерного ограждения ограниченной длины, при этом стальные тросы должны набиваться посредством талрепов.

2.13.9.4. Отрезки цепи могут применяться взамен поручней и лееров в местах, где леерное ограждение и фальшборт прерываются (районы установки палубных механизмов и оборудования, пролетов для трапов и др.). Установка отрезков цепей допускается только между двумя постоянными стойками или между постоянной стойкой и фальшбортом.

2.13.9.5. Переходные мостики должны иметь леерное ограждение, установленное с 2-х сторон.

2.13.9.6. Должны быть предусмотрены безопасные и удобные сходные трапы с уровня переходных мостиков на палубу. Сходные трапы должны иметь поручни.

2.13.10. Требования к машинным помещениям

2.13.10.1. Машинные отделения, в которых расположены двухтопливные двигатели, должны быть оборудованы датчиками концентрации газа и аварийно-предупредительная сигнализация  по предельному уровню концентрации.

2.13.10.2. При всех нормальных условиях эксплуатации судна вентиляция машинных помещений должна быть достаточной для предотвращения скопления паров нефтепродуктов.

2.13.10.3. Расположение механизмов, котлов, оборудования, трубопроводов и арматуры должно обеспечивать свободный доступ к ним для обслуживания и аварийного ремонта.

2.13.10.4. Котлы должны размещаться так, чтобы расстояние между котлами и топливными цистернами было достаточным для свободной циркуляции воздуха, необходимого для поддержания температуры топлива в цистернах ниже его температуры вспышки.

2.13.10.5. Вспомогательные котлы, устанавливаемые в одном помещении с двигателями внутреннего сгорания, должны быть в районе топочного устройства ограждены металлической выгородкой, или должны быть приняты другие меры для предохранения оборудования этого помещения от воздействия пламени в случае его выброса из топочного устройства.

2.13.10.6. Вспомогательные котлы, работающие на жидком топливе, расположенные на платформах или промежуточных палубах не в водонепроницаемых выгородках, должны ограждаться нефтенепроницаемыми комингсами высотой не менее 200 миллиметров.

2.13.10.7. Двигатели, предназначенные для привода насосов и вентиляторов насосных помещений на нефтеналивных и комбинированных судах для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 60 градусов Цельсия и ниже, а также на нефтесборных судах, должны устанавливаться в оборудованных искусственной вентиляцией помещениях, не имеющих выходов в насосные помещения.

2.13.10.8. Паровые двигатели, рабочая температура которых не превышает 220 градусов Цельсия, и гидравлические двигатели могут устанавливаться в помещениях грузовых насосов.

2.13.10.9. Приводные валы насосов и вентиляторов в местах прохода через переборки или палубы должны снабжаться газонепроницаемыми уплотнительными сальниками, имеющими эффективную смазку, подводимую извне насосного помещения. Насколько это практически осуществимо, конструкция сальника должна исключать возможность его перегрева. Детали сальника, которые могут соприкасаться в случаях расцентровки приводного вала или повреждения подшипников, должны быть изготовлены из материалов, исключающих возможность искрообразования. Если в сальниках применяются сильфоны, они должны быть испытаны пробным давлением.

2.13.10.10. Грузовые, балластные и зачистные насосы, установленные в грузовых насосных отделениях и имеющие приводной вал, проходящий через переборки насосного отделения, должны быть оборудованы датчиками температуры сальников валов, подшипников и корпусов насосов. Сигналы аварийно-предупредительной сигнализации должны выводиться на пост управления грузовыми операциями или пост управления насосами.

2.13.10.11. Компрессоры воздуха должны устанавливаться в таких местах, где всасываемый воздух минимально загрязнен парами горючих жидкостей.

2.13.10.12.	Установки жидкого топлива, а также гидравлические установки, содержащие горючие жидкости с рабочим давлением больше 1,5 МПа и не являющиеся элементами главных и вспомогательных механизмов, котлов, должны быть размещены в отдельных помещениях с самозакрывающимися стальными дверьми. Если размещение таких установок в отдельных помещениях практически невозможно, должны быть приняты меры по экранированию их основных элементов и сбору протечек.

2.20.10.13.	На нефтесборных судах двигатели внутреннего сгорания, котлы и оборудование, в котором имеются источники воспламенения, а также воздухозаборные устройства для них должны устанавливаться в безопасных помещениях или пространствах.

2.13.10.14. На нефтеналивных судах входные двери, воздухозаборники и отверстия, ведущие в жилые и служебные помещения, посты управления и машинные помещения, не должны быть обращены в сторону грузовой зоны. Они должны располагаться на поперечной переборке, не обращенной в сторону грузовой зоны, или на бортовой стороне надстройки или рубки на расстоянии, равном не менее 4 процентов длины судна, но не менее 3 метров от конца поперечной переборки надстройки или рубки, обращенной в сторону грузовой зоны.

2.13.10.15. Над двухтопливными двигателями внутреннего сгорания должны устанавливаться вытяжные навесы, оборудованные датчиками обнаружения утечек газового топлива.

2.13.10.16. Топливные цистерны должны составлять часть корпусных конструкций судна и должны располагаться за пределами машинных помещений категории «А». Если топливные цистерны, за исключением цистерн двойного дна, в силу необходимости размещаются рядом или внутри машинных помещений категории «А», их поверхности в машинных помещениях должны быть минимальными и предпочтительно должны иметь общую границу с цистернами двойного дна. Если цистерны располагаются внутри машинных помещений категории «А», то в них не должно содержаться топливо с температурой вспышки ниже 60 градусов Цельсия. Необходимо избегать применения вкладных топливных цистерн.

2.13.10.17.	В случае применения вкладных цистерн они должны устанавливаться на непроницаемых для топлива поддонах, а на пассажирских судах и судах специального назначения, на борту которых имеется более 50 человек специального персонала, также вне машинных помещений категории «А».

2.13.10.18.	Цистерны с нефтепродуктами не должны размещаться над механизмами и оборудованием с температурой поверхностей под изоляцией больше 220 градусов Цельсия, над котлами, двигателями внутреннего сгорания, электрооборудованием и должны быть удалены от указанных механизмов и оборудования, насколько это практически возможно.

2.13.10.19.	Механизмы и оборудование, входящие в состав механической установки, должны устанавливаться и закрепляться на прочных и жестких фундаментах.

2.13.10.20. Котлы должны устанавливаться на фундаментах так, чтобы их сварные соединения не располагались на опорах.

2.13.10.21. Для предохранения котлов от смещений должны быть предусмотрены соответствующие упоры и штормовые крепления; при этом должна быть предусмотрена возможность тепловых удлинений корпуса котла.

2.13.10.22. Главные механизмы, их передачи, упорные подшипники валопроводов должны полностью или частично крепиться к судовым фундаментам плотно пригнанными болтами. Вместо таких болтов могут применяться специальные упоры. Там, где это необходимо, плотно пригнанные болты должны применяться для крепления вспомогательных механизмов к фундаментам.

2.13.10.23. Болты, крепящие главные и вспомогательные механизмы, подшипники валопровода к судовым фундаментам, концевые гайки валов, а также болты, соединяющие части валопровода, должны быть надежно застопорены для предотвращения самопроизвольного ослабления.

2.13.10.24.. Амортизирующие крепления механизмов и оборудования должны:

- сохранять виброизолирующие свойства при работе амортизированных механизмов и оборудования в условиях окружающей среды;

- быть стойкими к воздействию агрессивных сред, температур и различных излучений;

- иметь податливую заземляющую перемычку достаточной длины для предотвращения помех радиоприему и выполнения требований техники безопасности;

- исключать создание помех работе другого оборудования, устройств и систем.

2.13.10.25. Установка механизмов на пластмассовых подкладках должна быть технически обоснована проектантом/строителем.

2.13.10.26.	Механизмы с горизонтальным расположением вала следует устанавливать параллельно диаметральной плоскости судна.

2.13.10.27.	Механизмы для привода генераторов должны устанавливаться на общих фундаментах с генераторами.

2.13.11. требования к выходным путям из машинных помещений.

2.13.11.1. Выходные пути из машинных помещений, включая трапы, коридоры, двери и люки, должны, если не указано иное, обеспечивать безопасный выход на палубы, где расположены места посадки в спасательные шлюпки и плоты.

2.13.11.2. Все двери, а также крышки сходных и световых люков, через которые возможен выход из машинных помещений, должны открываться и закрываться как изнутри, так и снаружи. На крышках сходных и световых люков должна быть нанесена соответствующая маркировка, а также четкая надпись, запрещающая укладывание на них каких-либо предметов. Лифты не должны рассматриваться как выходные пути.

2.13.11.3. Главные и вспомогательные механизмы должны размещаться в машинных помещениях таким образом, чтобы из их постов управления и мест обслуживания были обеспечены свободные проходы к выходным путям. Ширина проходов по всей длине должна быть не менее 600 миллиметров. На судах валовой вместимостью менее 1000 ширина проходов может быть уменьшена до 500 миллиметров.

2.13.11.4. Ширина трапов на выходных путях и ширина дверей в выходах должна быть не менее 600 миллиметров. На судах валовой вместимостью менее 1000 ширина трапов может быть уменьшена до 500 миллиметров.

2.13.11.5. Каждое машинное помещение пассажирского судна, расположенное ниже палубы переборок, должно иметь не менее двух выходных путей, которые должны отвечать требованиям:

- состоять из двух отдельных стальных трапов, разнесенных как можно дальше друг от друга и ведущих к дверям (люкам) в верхней части помещения, разнесенным подобным же образом; один из этих трапов должен располагаться в защищенной выгородке протяженностью от нижней части помещения до безопасного места вне этого помещения; в выгородке устанавливаются самозакрывающиеся противопожарные двери такой же огнестойкости; крепление трапа должно быть выполнено таким образом, чтобы не происходила передача тепла внутрь выгородки через неизолированные точки крепления; выгородка должна иметь минимальные внутренние размерения не менее 800 х 800 миллиметров с учетом защиты и аварийное освещение;

- состоять из одного стального трапа, ведущего к двери (люку) в верхней части помещения и из открываемой с обеих сторон стальной двери в нижней части помещения, расположенной в месте, достаточно удаленном от указанного трапа, которая обеспечивает доступ к безопасному выходному пути из нижней части помещения.

2.13.11.6. Выходные пути из машинных помещений пассажирских судов, расположенных выше палубы переборок, должны иметь два средства выхода наружу, разнесенных как можно дальше друг от друга, а двери (люки) этих выходных путей должны располагаться в таких местах, чтобы обеспечивалось выполнение инструкций изготовителя объектов энергетической установки. Если такие выходные пути требуют использования трапов, последние должны быть выполнены из стали.

2.13.11.7. На пассажирских судах валовой вместимостью менее 1000 допускается наличие одного выходного пути из помещений, с учетом ширины и расположения верхней части помещения. На судах валовой вместимостью 1000 и более может быть допущен один выходной путь из указанных выше помещений, включая помещение вспомогательных механизмов с периодическим безвахтенным обслуживанием, только в том случае, если обеспечивается выполнение инструкций изготовителя объектов энергетической установки  и с учетом назначения помещения и наличия в нем людей при нормальных условиях эксплуатации судна.

2.13.11.8. В помещении рулевого привода пассажирских судов должен быть предусмотрен второй выходной путь в том случае, если в нем находится аварийный пост управления рулевым устройством, и оно не имеет прямого выхода на открытую палубу. На пассажирских судах должно быть предусмотрено два выходных пути из центрального поста управления, выгороженного внутри машинного помещения. При этом, по крайней мере, один из них должен иметь огнестойкую защиту на всем протяжении до безопасного места вне машинного помещения.

2.13.11.9. Каждое машинное помещение категории «А» грузового судна должно иметь не менее двух выходных путей, которые должны отвечать требованиям:

- состоять из двух стальных трапов, разнесенных как можно дальше друг от друга и ведущих к дверям (люкам), из которых предусмотрен выход на открытую палубу; при этом один из выходных путей должен располагаться в защищенной выгородке протяженностью от нижней части помещения до безопасного места вне этого помещения; в выгородке устанавливаются самозакрывающиеся противопожарные двери такой же огнестойкости; крепление трапа должно быть выполнено таким образом, чтобы не происходила передача тепла внутрь выгородки через неизолированные точки крепления; выгородка должна иметь минимальные внутренние размерения не менее 800 х 800 миллиметров с учетом защиты и аварийное освещение;

- состоять из одного стального трапа, ведущего к двери (люку) в верхней части помещения и обеспечивающего выход на открытую палубу, и из открываемой с обеих сторон стальной двери в нижней части помещения, расположенной в месте, достаточно удаленном от указанного трапа, которая обеспечивает доступ к безопасному выходному пути из нижней части помещения на открытую палубу.

2.13.11.10. На грузовых судах валовой вместимостью менее 1000 допускается наличие одного выходного пути из машинных помещений категории «А» с учетом ширины и расположения верхней части помещения. Выходной путь на таком судне может не оборудоваться выгородкой.

2.13.11.11. В помещении рулевого привода грузового судна второй выходной путь должен быть предусмотрен в том случае, если в нем находится аварийный пост управления рулевым устройством, и оно не имеет прямого выхода на открытую палубу.

2.13.11.12. Каждое машинное помещение, не являющееся помещением категории «А», должно иметь не менее двух выходных путей, за исключением помещении, посещаемых периодически, и помещений, где максимальное расстояние до выходной двери (люка) не превышает 5 метров.

2.13.11.13. Выходы из туннелей, предназначенных для валопроводов и трубопроводов, должны быть заключены в водонепроницаемые шахты, выведенные выше палубы переборок или самой высокой ватерлинии.

2.13.11.14. На нефтеналивном и комбинированном судне один из выходных путей из туннелей трубопроводов, расположенных под грузовыми танками, может вести в помещение грузовых насосов. Выход в машинные помещения не допускается.

2.13.11.15. Двери и крышки люков помещений грузовых насосов на нефтеналивном судне должны открываться и закрываться как изнутри, так и снаружи, а их конструкция должна исключать возможность искрообразования.

2.13.11.16. Выходы из помещений грузовых насосов должны вести непосредственно на открытую палубу. Выходы в другие машинные помещения не допускаются.

2.13.11.17. Если два смежных машинных помещения сообщаются при помощи дверей, и каждое из этих помещений имеет только по одному выходному пути через шахту, то эти пути должны быть расположены по обоим бортам.

2.13.12. Требования к изоляции нагревающихся поверхностей.

2.13.12.1. Нагревающиеся свыше 220 градусов Цельсия поверхности механизмов, оборудования и трубопроводов, на которые может попасть топливо в результате неисправности топливной системы, должны быть надлежащим образом изолированы.

2.13.12.2. За исключением грузовых помещений, почтовых отделений, багажных отделений и кладовых служебных помещений изоляционные материалы должны быть негорючими. В помещениях, в которых могут быть нефтепродукты, поверхность изоляции должна быть непроницаемой для них и для их паров.

2.13.12.3. Должны быть предприняты конструктивные меры для предотвращения попадания на горячие поверхности любых нефтепродуктов под давлением из насосов, фильтров или подогревателей.

2.13.13. Требования к энергетической установке

2.13.13.1. Судовые двигатели, другие технические средства, котлы должны быть:

– прочно закреплены на фундаментах;

– оснащены предохранительными клапанами, контрольно-измерительными приборами, средствами аварийно-предупредительной сигнализации и защиты, а также приспособлениями для ремонта и механизации операций по их обслуживанию в судовых условиях.

2.13.13.2. Допускается устанавливать лишь те двигатели внутреннего сгорания, которые функционируют на жидком топливе, имеющем температуру вспышки в закрытом тигле не ниже 60 градусов Цельсия. Аварийные дизель–генераторы могут использовать топливо с температурой вспышки в закрытом тигле не менее 43 градусов Цельсия.

2.13.13.3. Средства измерения и контроля параметров двигателей, котлов и других ответственных технических средств должны быть установлены в машинном или котельном помещениях и в рулевой рубке или в центральном посту управления так, чтобы было удобно считывать их показания.

2.13.13.4. Объекты судовой техники и устройств должны устанавливаться и монтироваться таким образом, чтобы способ крепления не уменьшал прочность палубы, переборок и не нарушал их непроницаемость. Необходимо обеспечить доступ для технического обслуживания и ремонта указанных объектов, при этом должны быть исключены риск причинения вреда для персонала и возможность несанкционированного пуска судовых технических средств.

2.13.13.5. Пропульсивная установка должна обеспечивать при установившемся свободном заднем ходе судна не менее 70 процентов расчетной частоты вращения механизмов переднего хода в течение не менее 30 минут. Под расчетной частотой вращения понимается частота вращения, соответствующая максимальной длительной мощности главных механизмов.

2.13.13.6. Крепежные детали движущихся частей двигателя, а также крепежные детали, находящиеся в труднодоступных местах, должны иметь приспособления или соответствующую конструкцию, не допускающие самопроизвольного их ослабления и отдачи.

2.13.13.7. Устройства для смазывания деталей и узлов должны быть легкодоступны и безопасны для обслуживания во время работы двигателей.

2.13.13.8. Предохранительные и защитные устройства должны быть сконструированы и установлены так, чтобы при срабатывании они не представляли опасности, как в пожарном отношении, так и для обслуживающего персонала.

2.13.13.9. Должна быть обеспечена возможность безопасного проворачивания коленчатых валов главных двигателей.

2.13.13.10. Если судно оснащено только одним главным двигателем внутреннего сгорания, должна быть исключена возможность автоматической остановки этого двигателя, за исключением случая остановки в связи с превышением максимально допустимой частоты вращения и предельных значений давления или температуры смазочного масла. Для других типов двигателей параметры для автоматической остановки определяются органом классификации судов с учетом требований изготовителя.

2.13.14. Требования к вентиляции, водоснабжения и отопления.

2.13.14.1. Должна быть предусмотрена искусственная вентиляция жилых, служебных, санитарно-гигиенических, машинных, аккумуляторных, грузовых насосных помещений, камбузов и помещений пищеблоков, отделений холодильных машин, туннелей валопроводов. Вентиляция машинных помещений должна обеспечивать достаточный приток воздуха, необходимого для обслуживания и работы объектов энергетической установки при спецификационных условиях эксплуатации судна. Должно обеспечиваться удаление воздуха из нижних зон помещений, а также из мест под настилом, где возможно скопление газов тяжелее воздуха.

2.13.14.2. Помещение аварийного дизель–генератора должно быть оборудовано устройством, обеспечивающим достаточный приток воздуха для работы дизель–генератора с полной нагрузкой во всех условиях эксплуатации при закрытых дверях (люках).

2.13.14.3. Закрытые помещения и грузовые трюмы, предназначенные для перевозки автотранспорта и другой подвижной техники с топливом в баках, должны оборудоваться независимой искусственной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее:

- 10-и  кратного обмена воздуха в час на пароме и пассажирском судне, перевозящем более 36 пассажиров;

- 6-и  кратного обмена воздуха на ином судне.

2.13.14.4. Конструкция вентиляторов в максимальной степени должна исключать возможность искрообразования.

2.13.14.5.  При проектировании и изготовлении систем водоснабжения, отопления и вентиляции должна быть разработана система мер, обеспечивающих безопасность экипажей судов и пассажиров в случае возникновения неблагоприятных аварийных ситуаций (пожар, взрыв, утечка токсических соединений, поступление в окружающую среду опасных и вредных факторов биологической, химической или физической природы).

2.13.14.6. При проектировании и изготовлении судовых систем водоснабжения должна быть разработана система мер, предусматривающих возможность обработки питьевой воды с целью повышения ее качества и обеспечения соответствия критериям безопасности по:

содержанию химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения;

содержанию химических веществ в питьевой воде;

микробиологическим и паразитологическим показателям;

органолептическим показателям;

радиационным показателям (общей альфа- и бета-активности).

2.13.15. Требования к судовым устройствам.

2.13.15.1. Судно должно быть оборудовано рулевым, якорным, швартовным, спасательным и в зависимости от типа, назначения и условий эксплуатации буксирным и грузоподъемными устройствами, а также устройством подъема мачт, отвечающими требованиям настоящего технического регламента в отношении механической безопасности. При эксплуатации устройств должна быть обеспечена безопасность экипажа, пассажиров и других лиц, находящихся на судне.

2.13.15.2. Прочность буксирного троса должны соответствовать максимальным усилиям, возникающим в нем при буксировке, и обеспечивать безопасность судна в установленном районе плавания, а размеры троса – быть достаточными для буксировки.

2.13.15.3. Высота незаваливающихся мачт для судна смешанного района плавания должна соответствовать путевым высотным габаритам (подмостовые, воздушные переходы линий электропередач и связи).

2.13.16. Требования к электрическому оборудованию.

2.13.16.1. Судовое электрическое оборудование должно безотказно работать при воздействии бортовой качки до 22,5 градусов с периодом качки 7–9 секунд и килевой качки до 10 градусов от вертикали, длительном крене судна до 15 градусов и дифференте до 5 градусов, аварийное электрооборудование должно также надежно работать при длительном крене до 22,5 градусов, (нефтеналивное судно до 30 градусов), дифференте до 10 градусов, а также при одновременном их воздействии в указанных выше пределах, при вибрациях с частотой 2–80 герц, с амплитудой 1 миллиметр для частоты 2–13,2 герц и с ускорением 0,7g для частоты 13,2 – 80 герц, и при ударах с ускорением 5g с частотой от 40 до 80 ударов в минуту.

2.13.16.2. В качестве номинальных рабочих температур окружающего воздуха для электрического оборудования судна должны приниматься значения, указанные в приложении 4.

2.13.16.3. Электронные элементы и устройства, монтируемые в пульты или шкафы, должны надежно работать при температуре окружающей среды до +55 градусов Цельсия.

2.13.16.4. Комплектующие изделия, материалы и вещества, используемые в электрическом оборудовании в процессе изготовления и эксплуатации, не должны снижать заданный в настоящем техническом регламенте уровень безопасности.

2.13.16.5. На судне должен быть предусмотрен основной источник электрической энергии мощностью, достаточной для обеспечения питания всего электрического оборудования во всех режимах в соответствии с его назначением. Такой источник должен состоять, по крайней мере, из двух генераторов с независимым приводом. Для судна валовой вместимостью 300 и менее (кроме пассажирского) основным источником электрической энергии могут быть аккумуляторные батареи.

2.13.16.6. Мощность генераторных агрегатов основного источника должна быть такой, чтобы при остановке одного из них было обеспечено питание устройств и систем, необходимых для обеспечения нормальных (неаварийных) эксплуатационных условий движения и безопасности судна. Должен быть обеспечен также минимум комфортных условий обитаемости, создаваемых работой бытовых холодильников, искусственной вентиляцией, системой кондиционирования воздуха, устройствами и системами для приготовления пищи и отопления, а также для снабжения судна водой для санитарных нужд и пресной водой.

2.13.16.7. Должен быть предусмотрен автономный аварийный источник электрической энергии, мощность которого должна быть достаточной для питания всех аварийных потребителей электрической энергии. В качестве автономного аварийного источника электрической энергии может быть предусмотрен дизель–генератор или аккумуляторная батарея. Аварийный источник, в том числе и аварийный распределительный щит, должен устанавливаться выше самой верхней непрерывной палубы вне шахт машинных помещений и в корму от переборки форпика (таранной переборки). Помещение аварийного источника не должно быть смежным с помещением, в котором находится главный распределительный щит. В случае смежного их расположения, разделяющие их палубы и переборки должны быть выполнены с помощью огнестойких и водонепроницаемых переборок.

2.13.16.8. Питание электропривода рулевого устройства, указателя положения пера руля, технических средств, необходимых для обеспечения движения судна, систем судовождения и систем безопасности, а также ответственных технических средств, должно осуществляться по отдельным цепям (фидерам), имеющим соответствующие защитные устройства.

2.13.16.9. Номинальные напряжения на выводах источников электрической энергии, предназначенных для питания судовой сети, не должны превышать следующих значений:

- при переменном трехфазном токе частотой 50 герц – 1000 вольт;

- при переменном однофазном токе частотой 50 герц – 230 вольт;

- при постоянном токе – 230 вольт.

Допускается обоснованное применение других напряжений на выводах источников электрической энергии. Номинальное значение частоты переменного тока следует принимать 50 герц, допускается обоснованное применение других частот. Номинальные напряжения на выводах потребителей не должны превышать значений, указанных в приложении 5 настоящего технического регламента. Допускается обоснованное применение других напряжений на выводах потребителей. Значения внутрисистемных напряжений не регламентируются.

2.13.16.10. Электрическое оборудование не должно являться источником вредных излучений и выделений токсичных веществ.

2.13.16.11. На главном и аварийном распределительных щитах для каждой сети изолированных систем должно устанавливаться отдельное устройство для измерения сопротивления изоляции.

2.13.16.12. Электрическое оборудование должно иметь износостойкость и коррозионную стойкость, соответствующую предусмотренным условиям эксплуатации, обеспечивающие его безопасное использование в соответствии с назначением.

2.13.16.13. Конструктивное исполнение системы распределения электрической энергии должно быть таким, чтобы в случае короткого замыкания в любой точке электрической сети исключалось возникновение опасных ситуаций, приводящих к возникновению возгорания или пожара.

2.13.16.14. Функционированию электрического оборудования не должен препятствовать имеющийся на судне электромагнитный фон. Меры по снижению действия электромагнитного фона должны быть направлены на:

- блокирование каналов связи между источником помех и эксплуатируемым прибором;

- воздействие на источники помех для их ограничения и подавления;

- снижение восприимчивости к электромагнитным помехам эксплуатируемых приборов.

2.13.17. Требования к использованию горюче–смазочных материалов (далее ГСМ).

2.13.17.1. Судовая система топливоподготовки должна соответствовать видам топлива, на которых допускается работа главных и вспомогательных двигателей.

2.13.17.2. На борту судна не допускается перекачка по одному и тому же трубопроводу и хранение в танке несовместимых топлив и масел.

2.13.17.3. При перемещении топлив и масел на борту судна должна сохраняться его остойчивость и непотопляемость.

2.13.17.4. Снабжение судна маслами и другими горюче-смазочными материалами должно осуществляться в таре с применением средств подвоза и грузоподъемных механизмов, приспособленных для работы с горючими жидкостями в таре.

2.13.17.5. При утилизации отходов в результате использования топлив и масел на борту судна должны выполняться следующие требования:

– судовой инсинератор должен обеспечивать эффективное сжигание жидких и густых отходов, образующихся в процессе обработки топлив и очистки масел с соблюдением допустимых норм выбросов вредных веществ в атмосферу.

– отсутствие на судне инсинератора должно компенсироваться наличием надежной системы сбора и хранения отходов для последующей сдачи на береговые (плавучие) зачистные станции.

2.13.18. Эксплуатант судна должен обеспечить выполнение требований к использованию гидрометеорологической информации, навигационным рекомендациям, штормовым предупреждениям и оповещениям.

2.13.18.1.Осуществляющие плавания суда должны учитывать предназначенные для них фактическую и прогностическую гидрометеорологическую информацию, навигационные рекомендации по безопасному плаванию, штормовые предупреждения и оповещения, распространяемые национальными метеорологическими службами, находящимися в наилучшем положении для обслуживания различных прибрежных зон и районом открытого моря.

## 2.14 Обеспечение гидрометеорологической безопасности

2.14.1 Основными требованиями по обеспечению гидрометеорологической безопасности объектов морского транспорта являются:

2.14.1.1 Информационное гидрометеорологическое обеспечение федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и эксплуатантом судна всех уровней управления морским транспортом - обеспечение информацией (общего назначения и специализированной) о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, её загрязнении, гидрометеорологических и ледовых условиях, навигационными рекомендациями для безопасного плавания судов, предупреждениями о неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлениях, воздействие которых может привести к гибели людей, загрязнению водной среды, причинить значительный ущерб морской деятельности и связанным с ней отраслям экономики.

2.14.1.2 Обязательный учет гидрометеорологических условий проектантами, строителями и эксплуатантами судов, эффективное использование эксплуатантами судов  режимной, текущей и прогностической, в первую очередь экстренной, гидрометинформации (штормовых предупреждений и оповещений, а также незамедлительно передаваемых сообщений о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении морской среды) в целях обеспечения безопасности людей и окружающей среды, снижения затрат, минимизации рисков и ущерба от опасных природных явлений гидрометеорологического характера.

# III. требования к безопасности                                                                                                                 процессов эксплуатации и утилизации                                                                   объектов морского транспорта

## 3.1. Требования к безопасности эксплуатации судна                                                                                             при плавании в ледовых условиях

Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта и эксплуатант судна должны обеспечить выполнение требований к безопасности эксплуатации судна при плавании в ледовых условиях,  установленных пунктами 3.1.1.– 3.1.5. настоящего технического регламента.

3.1.1. Требования настоящей статьи распространяются на судно, плавающее под Государственным флагом Российской Федерации, и судно, плавающее под флагом иностранного государства.

3.1.2. Судно должны иметь соответствующее ледовым условиям района плавания категорию ледовых усилений, установленную российскими органами классификации судов, или эквивалентную этой категории ледовый класс других органов классификационных обществ.

3.1.3. Плавание по  трассам Северного морского пути осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоне.

3.1.4. Проводка судна по  трассам Северного морского пути и во льдах замерзающих неарктических морей планируется и осуществляется с учетом прогнозов развития ледовой обстановки в период навигации, а также оценки фактических и прогнозируемых гидрометеорологических условий.

3.1.5. Проводка судна во льдах замерзающих неарктических морей регламентируется правилами проводки судов ледоколами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

## 3.2. Требования к безопасности судна, находящегося в ремонте

Проектанты, строители, изготовители и эксплуатанты объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к безопасности судна, находящегося в ремонте, установленных пунктами 3.2.1.– 3.2.3. настоящего технического регламента.

3.2.1. Материалы и изделия, используемые при ремонте судна, должны соответствовать требования настоящего технического регламента.

3.2.2. При подготовке судна к ремонту с выводом из эксплуатации должны выполняться следующие  требования:

3.2.2.1. Очищены трюмы, палубы, льяла от остатков пожароопасного груза, мусора, нефтесодержащих вод.

3.2.2.2. Сдано топливо, кроме запаса, необходимого для обеспечения живучести судна, и, по согласованию с судоремонтной организацией, топлива, в районе размещения которого не планируется проведения огневых работ.

3.2.2.3. Зачищены и дегазированы грузовые танки, грузовые и зачистные трубопроводы, коффердамы, насосные и другие помещения, связанные с обращением груза.

3.2.2.4. Зачищены и дегазированы топливные, топливобалластные и масляные цистерны, внутри которых планируется проведение ремонтных работ, другие топливные и масляные цистерны с их трубопроводами заполнены инертными газами или водой.

3.2.2.5. Освобождены от взрывоопасных холодильных агентов трубопроводы и системы холодильной установки, резервуары, если в местах их размещения планируется проведение огневых работ.

3.2.2.6. Удалены с судна  пиротехнические средства.

3.2.2.7. Проверена готовность систем и средств обнаружения, локализации и тушения пожара.

3.2.2.8. Переданы администрации судоремонтной организации: план пожаротушения, план расположения судовых помещений и выходов из них с указанием мест аварийных вырезов и откорректированных путей эвакуации, карта размещения горючих и смазочных материалов, приказ по судну  о  мерах по  обеспечению     пожарной  безопасности,   стояночное расписание по борьбе с пожаром.

3.2.3. При постановке судна в док должны выполняться следующие требования:

3.2.3.1. Зачищены и дегазированы грузовые танки, топливные и масляные цистерны с их трубопроводами по всему судну или отдельным районам, в которых будут проводиться ремонтные работы.

3.2.3.2. Сдано топливо, кроме необходимого для обеспечения живучести и нужд судна. Места расположения не освобожденных и не дегазированных топливных и масляных цистерн по палубе, по наружному борту, а после подъема судна - также по днищу, обозначены белой краской и надписями «Топливо!», «Не применять огонь!».

3.2.3.3. Удалены с судна все взрывоопасные и легковоспламеняющиеся грузы, предметы, вещества.

3.2.3.4. Корпус судна должен быть заземлен.

3.2.3.5. Проверена готовность судовых средств обнаружения, локализации и тушения пожара с записью в судовом журнале.

## 3.3. Требования к безопасности судна, материалов и изделий                                                 для судна при выводе из эксплуатации или утилизации

Эксплуатанты и организации, производящие утилизацию объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к безопасности судна, материалов и изделий  для судна при выводе из эксплуатации или утилизации, установленных пунктами 3.3.1.– 3.3.2. настоящего технического регламента.

3.3.1. При выводе из эксплуатации (выводе на отстой) судна на длительный срок должны выполняться следующие требования:

3.3.1.1. Удалена вода из танков, отсеков, водяных цистерн и отстойников.

3.3.1.2. Зачищены и пропарены все топливные и масляные цистерн, в том числе грузовые танки наливных судов.

3.3.1.3. Удалена вода и отложения из полостей охлаждения двигателей, компрессоров и всей системы охлаждения.

3.3.1.4. Удалена жидкость и очищена сточно-фановая система и система сбора льяльных вод.

3.3.1.5. Закрыты крышки люков, световых фонарей, отверстий шахты машинного отделения.

3.3.1.6. Закрыты щитами стеклянные окна и двери в надстройке.

3.3.1.7. Закрыты щитами и водонепроницаемыми чехлами открытия грузовых трюмов (бункеров) и других отверстий в палубе.

3.3.1.8. Закрыты забортные отверстия, кингстонов и забортных ящиков.

3.3.1.9. Закрыты водонепроницаемыми чехлами палубные механизмы, шлюпки и другие устройства.

3.3.1.10.  Судно поставлено на отстой  в месте, исключающем усиленную коррозию обшивки и опасность повреждений корпуса во время ледохода.

3.3.2. При утилизации судна, материалов и изделий для судна должны выполняться следующие требования:

3.3.2.1. Утилизация судов (судовых технических средств) должна осуществляться в соответствии с рекомендациями строителя судов (изготовителя судовых технических средств) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по промышленной безопасности и в соответствиии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

3.3.2.2. Организация, производящая утилизацию судов (судовых технических средств), должна предварительно разработать документацию на утилизацию для каждого судна (судового технического средства) с указанием режимов технологических процессов, состава и последовательности операций утилизации, в том числе подготовительных операций, предусматривающих:

– отключение демонтируемых или деформируемых объектов от любых источников питания;

– удаление взрывоопасных, порошкообразных, химически агрессивных веществ и других веществ и микроорганизмов, оказывающих негативное воздействие на человека и окружающую среду;

– удаление самопроизвольно движущихся элементов, которые могут появиться после демонтажа эксплуатантом пригодных для дальнейшего использования технических средств и оборудования.

3.3.2.3. Режимы технологических процессов, состав и последовательность операций должны исключать недопустимый риск причинения вреда в процессе утилизации судов (судовых технических средств) как в обычных условиях, так и в аварийной ситуации, возникшей в процессе утилизации.

3.3.2.4. Оборудование для утилизации судов (судовых технических средств) должно быть оснащено:

– средствами контроля технологических процессов, оказывающих негативное воздействие на человека и окружающую среду;

– средствами защиты персонала и окружающей среды.

3.3.2.5. Средства хранения, транспортировки изделий и отходов производства в процессе утилизации судов (судовых технических средств) должны быть устроены так, чтобы исключался недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

3.3.2.6. Определены элементы  корпусных  конструкций, компонентов механизмов, устройств и оборудования механической установки и судовых систем, имеющие в своем составе химические, взрыво- и пожароопасные вещества, а также загрязненные токсическими и горюче-смазочными материалами (ГСМ). Эти вещества должны быть удалены с судна.

3.3.2.7. Судовое оборудование отключено от любых источников питания.

3.3.2.8. Утилизированы остатки ГСМ.  При утилизации должен осуществляться сбор и предварительная очистка утилизируемых ГСМ с последующей отправкой их на переработку или регенерацию для исключения попадания ГСМ в почву и водоемы, уменьшения опасности возникновения или недопущения аварийных ситуаций.

3.3.2.9. При утилизации судна, материалов, изделий для судна, ГСМ необходимости руководствоваться требованиями международных договоров о предотвращении загрязнения с судов, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и отходах производства и потребления, водного законодательства Российской Федерации и настоящего технического регламента.

# IV. требования безопасности объектов                                        инфраструктуры морского транспорта

## 4.1. Общие требования к безопасности

Опасные производственные объекты инфраструктуры морского транспорта должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

## 4.2. Требования к пожарной безопасности

Проектанты, строители и эксплуатанты объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их пожарной безопасности, установленных пунктами 4.2.1.-4.2.20. настоящего технического регламента.

4.2.1. Перегрузочные причалы нефтегрузов, перевозимых наливом, должны быть обособленными от других перегрузочных комплексов порта, пассажирских терминалов.

4.2.2. Места погрузки (выгрузки) взрывоопасных веществ должны быть не ближе 250 метров от жилых строений, служебно-вспомогательных зданий и сооружений, а также от общих мест погрузки и хранения грузов.

4.2.3 Территория перегрузочных причалов должны содержаться в чистоте и систематически очищаться от горючих производственных и бытовых отходов.  Освобождающаяся тара, упаковочный материал, металлическая стружка, промасленные обтирочные материалы и другие отходы должны удаляться в специально отведенные для этого места и своевременно утилизироваться.

4.2.4. Курение на причалах  должно быть запрещено.  На территории, где курение запрещено, на видных местах должны быть вывешены запрещающие знаки.

4.2.5. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны включать:

4.2.5.1.  Обеспечение мер по созданию условий для эффективной и быстрой работы пожарных подразделений на объектах.

4.2.5.2. Организацию обучения персонала объектов способам ликвидации аварий. Обеспечение необходимой профессиональной и психологической подготовки обслуживающего персонала на объекте на случай борьбы с пожаром.

4.2.5.3. Организацию мероприятий по спасению людей во время пожаров и при ликвидации аварий на объектах.

4.2.5.4. Разработку схем эвакуации людей с использованием водяных завес, систем аварийной вентиляции, индивидуальных средств спасения.

4.2.5.5. Проведение расследований, анализа и обобщения данных о пожарах и взрывах на объектах с определением частоты событий, инициирующих пожароопасные аварии.

4.2.5.6. Разработку комплексных планов по повышению уровня защиты объектов по результатам обследования объектов.

4.2.5.7. Разработку и оснащение пожарных подразделений нормативными документами с требованиями по пожаровзрывобезопасной к эксплуатации рабочих мест и пожаровзрывобезопасных технологий.

4.2.6. Должно быть обеспечено предотвращение с помощью технических решений разрушений под действием первичных взрывов и пламени элементов управления системами противопожарной защиты, элементов подачи огнетушащих веществ и создания водяных, паровых и газовых завес, устройств для смыва горючих жидкостей, сбора и самотушения пролитых горючих жидкостей, элементов средств связи и электропитания, средств отсечки поступления горючих жидкостей в очаг.

4.2.7.  Должно быть обеспечено оснащение пожарных подразделений, охраняющих объекты, пожарной техникой, в том числе: специальной передвижной пожарной техникой для тушения мощных пожаров, мощными лафетными стволами, управляемыми дистанционно и устойчивыми к возможному взрыву, носимыми системами газового анализа на пары топлив и окислителей.

4.2.8. Должны быть созданы условия для скорейшего ввода в действие подразделений пожарной охраны путем устройства подъездных путей, создания возможности забора воды из акватории порта.

4.2.9. Должна ограничиваться масса горючих неметаллических материалов и веществ, используемых в конструкциях объектов, изделий, оборудовании.

4.2.10. Должно предусматриваться оснащение оборудования на объекте быстродействующими, в том числе автоматическими, средствами отсечки поступления горючих жидкостей в аварийную зону.

4.2.11. Должно предусматриваться оснащение объектов устройствами для ограничения растекания горючих жидкостей.

4.2.12. Должно обеспечиваться ограничение распространения пожара с помощью противопожарных разрывов и преград.

4.2.13.  Должно предусматриваться устройство в кабельных каналах, тоннелях, паттернах противопожарных перегородок и преград.

4.2.14. Должно обеспечиваться оснащение оборудования объектов огнепреградителями.

4.2.15. Должна обеспечиваться флегматизация горючих смесей в оборудовании объектов.

4.2.16. Должно предусматриваться размещение пожароопасного оборудования в изолированных помещениях.

4.2.17. Должно использоваться во взрывоопасных зонах взрывозащищенное электрооборудования, исключение  всех источников искрообразования.

4.2.18. Должно предусматриваться оснащение объектов устройствами водяного смыва пролитых горючих жидкостей и окислителей.

4.2.19. Должно предусматриваться применение огнезащитных красок и покрытий для повышения огнезащищенности элементов конструкций.

4.2.20. Объекты инфраструктуры морского транспорта должны отвечать требованиям Правил морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ), Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), технического регламента устанавливающего общие требования к пожарной безопасности и настоящего технического регламента.

## 4.3. Требования к экологической безопасности

Проектанты, строители и эксплуатанты объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к их экологической безопасности, установленных пунктами 4.3.1.– 4.3.8. настоящего технического регламента.

4.3.1.  Дренажные системы, отстойники, системы оборотного водоснабжения и ввода флокулянтов для осаждения мелких фракций и другие системы причалов должны содержаться в исправном состоянии.

4.3.2. Средства обеспечения перегрузки нефти и нефтепродуктов должны быть оснащены:

4.3.2.1. Устройствами, предотвращающими попадание нефти и нефтепродуктов  в воду.

4.3.2.2. Комплектами по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

4.3.2.3. Блокирующими устройствами, автоматически прекращающими перегрузку нефтепродуктов при разрыве соединений или в других аварийных случаях.

4.3.3. Оборудование для перегрузки легковоспламеняющихся жидкостей должно иметь береговой трубопровод отвода паров нефти из грузовых танков в специальные береговые емкости, оснащенный устройством для соединения  с газоотводными трубами нефтеналивных судов.

4.3.4. Система канализации и очистные сооружения, необходимые для сбора и приема производственно-дождевых стоков в порту, должны поддерживаться в исправном состоянии.

4.3.5. Должны иметься планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, согласованные и утвержденные в установленном порядке. В случае загрязнения морской акватории или/и прибрежной территории должно быть обеспечено их восстановление до уровней, согласованных с органами государственной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

4.3.6.Объекты инфраструктуры должны быть обеспечены достаточными техническими средствами и специализированными судами  для уборки территории и очистки акватории от мусора, нефтепродуктов и других вредных веществ; для приема с судов нефтесодержащих и сточных вод,  мусора.

4.3.7.Объекты инфраструктуры должны быть обеспечены документацией по ликвидации возможных очагов поражения при аварийных ситуациях.

4.3.8. Во всем неоговоренном настоящим техническим регламентом необходимо руководствоваться международными договорами о предотвращении загрязнения с судов, защите и сохранении морской среды, законодательством Российской Федерации в области  охраны окружающей среды и водным законодательством.

## 4.4. Физическая и антитеррористическая безопасность объектов                                                                                          инфраструктуры морского транспорта

Физическая и антитеррористическая  безопасность объектов инфраструктуры морского транспорта обеспечивается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта выполнением требований применимых международных договоров и законодательства Российской Федерации об антитеррористической безопасности.

# V. требования к безопасности                                                                                                                 процессов проектирования, строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, ликвидации и ремонта объектов инфраструктуры морского транспорта

## 5.1 Общие требования к безопасности на этапе проектирования и                                    строительства  объекта инфраструктуры морского транспорта

Проектанты и строители объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований, установленных пунктами 5.1.1.-5.1.2. настоящего технического регламента.

5.1.1. При проектировании и строительстве необходимо:

5.1.1.1. Учитывать сейсмические, экологические и ледовые условия района и места возведения сооружения.

5.1.1.2. Проводить на всех стадиях проектирования и строительства объектов систематический мониторинг навигационно-гидрографической и гидрометеорологической обстановки в районах сооружений.

5.1.1.3. Выбирать при проектировании сооружений приемлемые для окружающей среды материалы с учетом их последующей утилизации и захоронения.

## 5.1.2. Во всем не оговоренном настоящим техническим регламентом объекты инфраструктуры морского транспорта должны отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области градостроительной деятельности, охраны окружающей среды, примышленной безопасности и водным законодательством Российской Федерации.

## 5.2. Общие требования к безопасности эксплуатации  объекта инфраструктуры морского транспорта

Эксплуатанты объектов инфраструктуры морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к безопасности их эксплуатации, установленных пунктами 5.2.1.– 5.2.20. настоящего технического регламента.

5.2.1. Обеспечение безопасности должно осуществляться на основе выполнения следующих общих требований:

5.2.1.1. Разработки и ведения паспорта объекта.

5.2.1.2. Установления и соблюдения режима эксплуатации с учетом вероятности возникновения затрудняющих  производство работ неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений, изменения режима работ или их прекращения при получении штормового предупреждения.

5.2.1.3. Ведения технического надзора за объектом.

5.2.1.4. Своевременного проведения в необходимых объемах ремонтно-восстановительных мероприятий.

5.2.1.5. Разработки и соблюдения эксплуатирующей организацией инструкций и других документов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.

5.2.1.6. Наличия квалифицированного персонала, обслуживающего объект.

5.2.1.7. Разрешительного характера эксплуатации объекта.

5.2.2. Техническую эксплуатацию объекта осуществляет арендатор объекта. При отсутствии арендатора или по вопросам, не закрепленным за арендатором, техническую эксплуатацию осуществляет организация балансодержатель или организация, которой сооружения переданы в оперативное управление, хозяйственное ведение или на ином основании, а при отсутствии таковых собственник объекта.

5.2.3. Техническая эксплуатация должна обеспечивать безопасные условия для плавания, швартовки, стоянки и обработки судов, безопасность, сохранность и повышение долговечности объекта при его взаимодействии с судами, при работе оборудования и транспорта, при складировании грузов и при воздействии гидрометеорологических факторов, неблагоприятных и опасных природных явлений гидрометеорологического характера.

5.2.4. Каждый объект должно иметь Паспорт сооружения (приложение 6), другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.  Паспорт сооружения корректируется при изменении специализации (назначения), режима эксплуатации, после капитального ремонта или реконструкции. Объект может использоваться только по назначению.

5.2.5. Объект должен эксплуатироваться при строгом соблюдении установленных для него норм эксплуатационных нагрузок, которые указаны в его Паспорте. Увеличение нагрузок на объект сверх установленных норм запрещается. Схемы эксплуатационных нагрузок должны быть указаны на плакате, установленном на причале на видном месте.

5.2.6. Объект не должен иметь износа, который бы препятствовал его безопасной эксплуатации. Смещения и деформации объекта в период его эксплуатации не должны превышать допустимых значений, устанавливаемых проектом. При отсутствии данных значений в проекте, величины предельных смещений и деформаций устанавливаются испытательным центром и помещаются в пополняемую часть Паспорта сооружения.

5.2.7. Границы каждого объекта должны быть обозначены. Следует сохранять и возобновлять разметку, которая используется при проведении обследования объекта испытательным центром.

5.2.8. Для обеспечения безопасной швартовки судна и сохранности причала должны выполняться следующие требования:

5.2.8.1. Швартовные и отбойные устройства причального сооружения должны находиться исправном техническом состояния на всем протяжении причалов и соответствовать по своим характеристикам судам, швартующимся к причалам.

5.2.8.2. Фактический запас свободной длины причала при швартовке судна должен обеспечивать безопасность судна при его подходе и швартовке к причалу.

5.2.8.3. Швартовка судна за отбойные устройства, а также за какие-либо части сооружения, не предназначенные специально для швартовки, запрещается.

5.2.8.4. Не допускается швартовка к причалу судна с параметрами большими, чем параметры расчетного судна, указанного в Паспорте сооружения.

5.2.9. Причал должен быть оборудован по кордону колесоотбойным брусом. Колесоотбойное устройство должно быть в исправном состоянии.

5.2.10. Через трубопроводы и другие коммуникации, выступающие над поверхностью земли, должны быть установлены переходные мостики для безопасного прохода людей.

5.2.11. На поверхности головы каждой швартовой тумбы должны быть нанесены цифровые обозначения, читаемые со стороны берега: сверху – порядковый номер швартовой тумбы, а ниже, под горизонтальной чертой – расстояние в метрах до ближайших швартовых тумб слева и справа, разделенные между собой вертикальной чертой. Телефонные и электрические колонки должны быть пронумерованы в пределах одного причала.

5.2.12. Режим эксплуатации объекта должен соответствовать его назначению, проектным характеристикам и/или фактическому техническому состоянию. При возникновении существенных изменений в техническом состоянии объекта для обеспечения безопасной эксплуатации режим эксплуатации должен быть изменен. Изменение режима эксплуатации осуществляет аккредитованный испытательный центр, после проведения обследования объекта. Сведения об изменении режима эксплуатации помещаются в Паспорт сооружения.

5.2.13. Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта эксплуатирующая организация разрабатывает справочник допускаемых нагрузок. В справочнике допускаемых нагрузок для фактически перегружаемой номенклатуры грузов приводятся схемы загрузки, таблицы с высотой складирования различных грузов. В справочнике допустимых нагрузок должны быть отражена основная номенклатура грузов. При появлении дополнительной номенклатуры грузов, до корректировки справочника допускаемых нагрузок высота складирования грузов отражается в рабочих  технологических документах. Эксплуатация объекта с превышением допускаемых нагрузок запрещается.

5.2.14. Эксплутационный персонал, обслуживающий объект должен иметь соответствующее выполняемым работам образование и знать требования настоящего технического регламента.

## 5.3 Требования к безопасности эксплуатации наливного причала

Эксплуатант наливного причала должен обеспечить выполнение требований к безопасности их эксплуатации, установленных пунктами 5.3.1.– 5.3.12. настоящего технического регламента.

## 5.3.1. Техническая эксплуатация наливного причала, на котором осуществляется слив и налив продуктов, должна обеспечивать их исправное техническое состояние, безопасную перегрузку наливных продуктов, выполнение требований противопожарных, санитарных норм, техники безопасности и  требований промышленной безопасности, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и водного законодательства Российской Федерации.

5.3.2. При сливе и наливе наливных продуктов должны применяться специализированные сливоналивные устройства, оборудованные устройствами предупреждения аварийных разливов наливных продуктов и обеспечения пожарной безопасности. Кроме сливоналивных устройств  наливной причал должен быть оборудован в соответствии с разработанными проектантом технологическими схемами, обеспечивающими безопасность  перегрузки наливных продуктов.

5.3.3. Количество специализированных сливоналивных устройств   и их взаимное расположение и специализация должны соответствовать ассортименту наливных продуктов.

5.3.4. Присоединительные устройства должны быть оборудованы предохранительными устройствами, исключающими их самопроизвольное отсоединение от судна в процессе слива (налива) при выходе судна из зоны обслуживания наливного устройства.

#### 5.3.5. Налив грузового судна и плавбункеровщика у причала должен производиться силами и средствами наливного терминала и причала.

5.3.6. Нефтеналивное судно должно сливать нефтепродукты своими средствами.

5.3.7. Причал должен быть  оборудован боновыми заграждениями и устройствами для сбора возможных проливов нефтепродуктов с поверхности водоемов.

5.3.8. На причале должны находиться специальные приспособления для надежного заземления трубопроводов и судна.

5.3.9. Наливной причал должны быть оборудованы системами и устройствами противопожарной защиты.

5.3.10. Технологическая площадка наливного причала должна иметь твердое покрытие и ограждение по контуру высотой не менее 0,4 метра, а также специальное устройство для отвода нефтесодержащих стоков.

5.3.11. Не допускается налив нефтепродуктов в судно на неспециализированном причале, не имеющем технологических схем обеспечивающих безопасность  перегрузки наливных грузов и устройств  противопожарной и противоаварийной защиты.

5.3.12. Наливной причал должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.

## 5.4. Требования к безопасности эксплуатация рейдового перегрузочного комплекса

Эксплуатант рейдового перегрузочного комплекса должен обеспечить выполнение требований к безопасности их эксплуатации, установленных пунктами 5.4.1.– 5.4.4. настоящего технического регламента.

5.4.1. Режим эксплуатации рейдового перегрузочного комплекса (далее – РПК)  представляет собой совокупность условий, ограничений и требований, которые обеспечивают рациональное и безопасное  использование сооружения и должны соблюдаться (выполняться) всеми лицами, связанными с эксплуатацией гидротехнических сооружений, включая экипажи отшвартованных на РПК судов и плавсредств.

5.4.2. Для обеспечения нормального режима эксплуатации РПК эксплуатирующей организации необходимо:

5.4.2.1. Ввести (обозначить на картах) границы РПК (с учетом операционной акватории и зон безопасности) и правила плавания в районе РПК.

5.4.2.2. Не допускать превышения установленных в проекте значений допускаемых нагрузок и внешних воздействий.

5.4.2.3. Соблюдать правила подхода, швартовки и стоянки судов и плавсредств на РПК.

5.4.2.4. Поддерживать в исправном состоянии элементы, устройства и оборудование РПК.

5.4.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности.

5.4.2.6. Обеспечивать экологическую безопасность в районе РПК.

5.4.2.7. Проводить мероприятия по предотвращению повреждений и обеспечению живучести (исправности) рейдового оборудования.

5.4.2.8. Поддерживать проектные глубины на акватории РПК и подходах к РПК.

5.4.3. Эксплуатация РПК должна выполняться с соблюдением следующих требований:

5.4.3.1. Обязательное выполнение установленных ограничений по водоизмещению отшвартованного судна и гидрометеорологическим условиям (скоростям ветра и течения, интенсивности волнения).

5.4.3.2. Постоянное наблюдение со стороны вахтенной службы судна за его положением и дрейфом относительно берега и навигационных опасностей, осуществление ежедневных осмотров надводной части бочки и швартова.

5.4.3.3. В случае обнаружения превышения скорости ветра и высот волн по отношению к допускаемым, а также при обнаружении сноса судна, оно должно покинуть рейдовую стоянку.

5.4.4. При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на РПК с использованием судна-накопителя к нему применяются требования как к судну соответствующего грузу назначения.

## 5.5. Требования к безопасности при выводе из эксплуатации                                           или ликвидации объекта инфраструктуры морского транспорта

Эксплуатанты и организации, производящие ликвидацию объектов инфраструктуры морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к безопасности, установленных пунктами 5.5.1.-5.5.4. настоящего технического регламента.

5.5.1. В случае, когда дальнейшее использование объекта невозможно или нецелесообразно собственник объекта принимает решение  о выводе его из эксплуатации или ликвидации. Ликвидация  должна осуществляться следующими способами: уничтожение, в том числе путем полной ликвидации; частичное уничтожение.

5.5.2. Обеспечение безопасности объекта, которое выведено из эксплуатации или подлежит ликвидации должно осуществляться собственником объекта или эксплуатирующей организацией. В этот период необходимо осуществлять постоянный контроль  безопасного состояния выведенного из эксплуатации объекта.

5.5.3. При временном выводе объекта из эксплуатации собственником объекта должны быть предусмотрены меры, необходимые для исключения или сведения к минимуму риска его аварии. Необходимо предусмотреть и обеспечить выполнение следующих требований, обеспечивающих недопущение причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей среде:

5.5.3.1. Запрет швартовки судна у сооружения, выполнения погрузо-разгрузочных работ, проезда автотранспорта и крановой техники, прохода людей.

5.5.3.2. Ограждение аварийного участка или сооружения в целом на полосе определенной ширины забором  с вывешиванием информационных табличек.

5.5.3.3. Организация и обеспечение систематических и инструментальных наблюдений за деформациями объекта.

5.5.3.4. Разработка проекта реконструкции объекта, составление календарного графика выполнения ремонтных работ, а также выполнение работ по реконструкции.

5.5.4. Во всем неоговоренном настоящим техническим регламентом необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации в области  градостроительной деятельности и в области охраны окружающей среды.

- 5.6. Требования к безопасности ремонта объекта инфраструктуры                                         морского транспорта

Организации, производящие ремонт объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, должны обеспечить выполнение требований к безопасности, установленных пунктами 5.6.1.– 5.6.9. настоящего технического регламента.

5.6.1. Для сохранения и восстановления технических и эксплуатационных характеристик объекта, подвергшегося физическому износу, в процессе иго технической эксплуатации следует планировать и реализовывать ремонтные работы (текущий и капитальный ремонт). К капитальному ремонту относятся работы, в процессе которых производится восстановление, замена или защита основных конструкций, обеспечивающих прочность, устойчивость и долговечность сооружения в целом или иго частей. В зависимости от объема и состава работ капитальный ремонт может быть выборочным или комплексным.

5.6.2. Планирование ремонтных работ следует осуществлять на основе материалов технического надзора, осуществляемого эксплуатирующей организацией и испытательным центром. На основании периодических осмотров определяется перечень текущих ремонтных работ и эксплуатирующей организацией составляется годовой план текущего ремонта. План капитального ремонта составляется после проведения обследования сооружения испытательным центром. В план включаются работы указанные в Извещении о необходимости выполнении ремонтных работ, а также капитальные работы, отмеченные в актах периодического осмотра. Материалы обследования и заключение о техническом состоянии сооружения должны быть в качестве исходных данных включены в состав технического задания на разработку проекта ремонта. Планирование и осуществление ремонтных работ осуществляется организацией, на которую это возложено договором, а при отсутствии договора собственником портового сооружения.

5.6.3. Капитальный ремонт объекта не допускается выполнять без проекта ремонта и проекта производства ремонтных работ, которые должны учитывать следующие особенности:

5.6.3.1. Производство работ в условиях действующего предприятия.

5.6.3.2. Возможность производства работ без вывода ремонтируемого объекта из эксплуатации.

5.6.3.3. Снижение несущей способности сооружения в целом и отдельных конструкций в связи с износом и повреждениями.

5.6.3.4. Повышенную опасность, связанную с возможной разборкой конструкций.

5.6.3.5. Повышенную опасность подводно-технических работ в стесненных условиях при ремонте объекта.

5.6.3.6. Повышенную опасность загрязнения окружающей среды при очистке или разборке существующих конструкций, загрязненных в процессе эксплуатации, и при ремонтном дноуглублении.

5.6.4. В проекте ремонта объекта в случае разрушения или повреждения знаков опорной и наблюдательной сети инструментальных наблюдений за техническим состоянием сооружения должно предусматриваться иго восстановление.

5.6.5. Капитальный ремонт должен выполняться специализированной организацией, имеющей если это необходимо соответствующие разрешения, обладающей необходимой квалификацией, структурой, персоналом, оборудованием и опытом работ в этой области.

5.6.6. Приемку законченных ремонтных работ осуществляет комиссия, назначаемая заказчиком. Комиссия должна проверить: соответствие выполненных работ проекту, наличие и полноту исполнительной документации, актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций, результаты испытаний и проверок, предусмотренных проектом, и после этого принять выполненные ремонтные работы.

5.6.7. Сведения о выполненных ремонтных работах должны быть занесены в технический паспорт объекта.

5.6.8. После приемки работ связанных с реконструкцией объекта или работ, позволяющих значительно изменить режим эксплуатации объекта, производится внеочередное обследование сооружения испытательным центром и эксплуатирующая организация на основе проведенного обследования разрабатывает декларацию соответствия.

5.6.9. Ремонтные работы должны обеспечить восстановление технических и эксплуатационных характеристик, необходимую долговечность конструкции и безопасную эксплуатацию объекта. При расчетном физическом износе объекта более 30 процентов необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию.

5.6.10. Во всем неоговоренном настоящим техническим регламентов необходимо руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

# VI. идентификация объектов технического                                        регулирования

- 6.1. Цели идентификации

6.1.1. Идентификацию объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры производят в целях:

– обеспечения прав участников рынка на обоснованный выбор объектов морского и связанной с ним инфраструктуры с учетом достоверной информации о них;

– защиты приобретателей от недобросовестного изготовителя (строителя, продавца);

– обеспечения безопасности объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры для окружающей среды, жизни, здоровья людей, сохранности имущества;

– установления соответствия объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры требованиям настоящего технического регламента;

– установления соответствия объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры сведениям, декларируемым (заявляемым) изготовителем (строителем, продавцом);

6.1.2. Объекты морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры, не отвечающие требованиям настоящего технического регламента по показателям идентификации, классифицируются как не соответствующие требованиям настоящего технического регламента и их эксплуатация запрещается.

- 6.2. Правила и процедуры идентификации

6.2.1. Идентификация объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры проводится в случаях,  когда в информации о конкретном объекте представлено неполное ее описание или необходимо подтверждение достоверности описания;

6.2.2. Идентификация объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры проводится с учетом признаков, приведенных в разделах II и IV настоящего технического регламента, по объективным показателям идентификации продукции, по описаниям, представленным изготовителем (строителем, продавцом).

В качестве описания могут быть использованы нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, национальные стандарты, стандарты организаций, сопроводительная документация, договоры поставки, контракты, спецификации, надписи маркировочных таблиц и другие документы, характеризующие идентифицируемые объекты.

6.2.3. В зависимости от задач идентификации и специфики идентифицируемых объектов используют следующие процедуры идентификации:

– экспертиза документации;

– испытания идентифицируемого объекта;

– экспертиза документации и испытания идентифицируемого объекта.

6.2.4. При идентификации объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры путем экспертизы документации для установления принадлежности идентифицируемого объекта к заявленному виду, конкретным типу, марке проводят изучение сопроводительных документов, паспортов сооружений и другой документации изготовителя (строителя) и их сличение с внешним видом объекта, его инфраструктурой и маркировкой. При этом реализуется следующая последовательность действий:

6.2.4.1. Устанавливается принадлежность объектов конкретного вида к объектам технического регулирования настоящего технического регламента.

6.2.4.2. Сравниваются данные, указанных в регистрационных и технических документах и (или) маркировке объектов регулирования, рассматриваемых в настоящем пункте, с фактическими данными объектов регулирования конкретного вида, при этом проверяются:

Для объектов регулирования, указанных в подпункте 1.3.1.1 настоящего технического регламента:

– наименование объекта, тип, модель, модификация;

– наименование изготовителя объекта или данные по его происхождению, дата изготовления;

– технические условия или другой документ, по которому выпускается данный объект технического регулирования;

– сведения, указанные в паспорте и (или) других сопроводительных документах;

Для объектов регулирования, указанных в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента:

– наименование объекта, тип;

– границы объекта;

– наименование эксплуатанта;

– вид деятельности;

– список составных частей объекта с их выходными данными (наименование, тип, дата постройки, реконструкции или капитального ремонта и другие необходимые данные).

6.2.5. При недостаточности или ненадежности информации, полученной при экспертизе документации, а также при оценке соответствия идентифицируемого объекта требованиям настоящего технического регламента проводят испытания объекта (если это применимо к объекту данного вида) по показателям, установленным маркировкой объекта и сопроводительной документацией. Количество проверяемых показателей идентификации устанавливает в каждом конкретном случае орган, проводящий идентификацию, в зависимости от типа объекта.

Методики выполнения измерений, используемые при определении показателей идентификации, должны быть метрологически аттестованы и обеспечивать объективность и достоверность результатов испытаний.

6.2.6. Результаты идентификации конкретных объектов анализируют и оформляют в виде протокола идентификации, содержание которого должно включать:

– информацию об изготовителе (строителе) идентифицируемого объекта с указанием юридического адреса и реквизитов;

– наименование идентифицируемого объекта, отношение к классификационной группировке;

– сведения об идентифицируемом объекте, необходимые для идентификации;

– даты изготовления, срок службы и (или) хранения, маркировку (при наличии);

– результаты испытаний в аккредитованной лаборатории (при наличии);

– сведения об упаковке (при наличии);

– оценку маркировки с учетом законодательства Российской Федерации;

– наименование нормативной или технической документации на идентифицируемый объект (при наличии), или другой документации, содержащий описание продукции (контракт на поставку, сертификат качества, документ, подтверждающий показатели безопасности объекта, спецификация), технического описания для импортной продукции или сведений о наличии аналогов отечественных документов;

– заключение о проведении дополнительных исследований (если требуется);

– заключение о соответствии идентифицируемого объекта заявленному наименованию и (или) декларируемым показателям.

# VIi. оценка и ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

## 7.1. Оценка и подтверждение соответствия объектов                                            морского транспорта и его инфраструктуры

7.1.1. Объекты морского транспорта, указанные в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента подлежат оценке соответствия  требованиям настоящего технического регламента.

7.1.2. В отношении объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента устанавливается форма оценки соответствия требованиям настоящего технического регламента в виде классификации объектов регулирования.

7.1.3. Классификация объектов технического регулирования, указанных в пункте 7.1.2 настоящей должна предусматривать следующие правила и формы:

7.1.3.1. Выполняться органом классификации судов.

7.1.3.2. Включать:

- рассмотрение и согласование технической документации;

- техническое наблюдение за изготовлением, постройкой, ремонтом, модернизацией, обновлением, утилизацией объектов регулирования;

- освидетельствования, осуществляемые в течение всего периода эксплуатации каждого объекта до его списания;

- оформление документов о соответствии требованиям настоящего технического регламента, перечисленные в пункте 7.1.7. настоящего технического регламента.

7.1.4. Правила рассмотрения и согласования технической документации:

7.1.4.1. Орган классификации судов рассматривает и согласовывает техническую документацию на постройку, переоборудование, модернизацию и ремонт судов, изготовление и ремонт изделий и изготовление материалов для установки на судах (технические и технорабочие проекты, рабочую документацию, технические условия, стандарты и другие нормативно-технические документы), а также согласовывает компьютерные программы, используемые для целей проектирования и при эксплуатации судов.

7.1.4.2. Техническая документация разрабатывается и представляется на рассмотрение до начала постройки (изготовления) объекта. Документы должны содержать все необходимые данные для проверки выполнения требований настоящего технического регламента. Если документы представляются в электронном виде, то их формат и способ передачи должны быть согласованы с органом классификации судов в каждом конкретном случае.

7.1.4.3. В случае применения принципиально новых решений могут быть представлены на рассмотрение техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, а также опытно-конструкторские и научно-исследовательские проработки. Такие документы согласованию не подлежат. По результатам их рассмотрения составляется письмо-заключение (отзыв) органа классификации судов.

7.1.4.4. Изменения, вносимые в ранее согласованную техническую документацию и затрагивающие требования, регламентируемые настоящим техническим регламентом, должны быть вновь согласованы с органом классификации судов.

7.1.4.5. Орган классификации судов не проверяет правильность выполнения вычислительных операций при расчетах, в том числе по согласованным им программам, а рассматривает конечные результаты расчетов. Расчеты должны выполняться по методикам, согласованным с органом классификации судов. В отдельных случаях может проводиться дополнительная экспертиза достоверности конечных результатов расчетов.

7.1.4.6. При наличии в технической документации решений, отличающихся от требований, установленных настоящим техническим регламентом, проектная организация представляет перечень таких решений с изложением их существа и технических обоснований. В своем заключении по проекту орган классификации судов сообщает о принятых решениях по представленному перечню. Отступления, не внесенные в перечень, согласованными не считаются, и орган классификации судов может потребовать их устранения на любой последующей стадии проектирования, постройки или изготовления объектов.

7.1.4.7. Вся документация, представляемая на рассмотрение, является конфиденциальной и может передаваться третьей стороне только с письменного согласия ее владельца.

7.1.5. Правила и формы технического наблюдения:

7.1.5.1. Техническое наблюдение включает в себя поэтапные проверки выполнения требований настоящего технического регламента в процессе постройки, переоборудования, модернизации, ремонта судов и их объектов, изготовления и ремонта изделий и изготовления материалов для установки на судах.

7.1.5.2. Объем и методы проверок, измерений и испытаний устанавливаются органом классификации судов и в каждом случае подлежат уточнению в предварительных заявках с учетом конкретных условий производства. К заявке прилагается перечень контрольных проверок объектов и технологических операций, обязательных для предъявления органу классификации судов после контроля персоналом организации и оформления им соответствующих документов.

7.1.5.3. При постройке, переоборудовании, обновлении, модернизации, ремонте объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, орган классификации судов на основании результатов поэтапных проверок, швартовных и ходовых испытаний (в применимых случаях) выдает свидетельство о классификации.

7.1.5.4. Организация, выполняющая работы по постройке, переоборудованию или ремонту судов, изготовлению материалов и изделий, должна обеспечить необходимые условия для проведения технического наблюдения, а именно:

- предоставлять необходимую для работы техническую документацию, в том числе документы контроля качества продукции;

- подготавливать объекты к проведению проверок в необходимом объеме;

- обеспечивать безопасность проведения освидетельствований;

- обеспечивать присутствие персонала, ответственного за предъявление объектов к освидетельствованиям.

При несоблюдении организацией перечисленных выше условий орган классификации судов вправе отказаться от проведения технического наблюдения, письменно мотивировав свой отказ.

7.1.5.5. В случае соблюдения требований настоящего технического регламента и технической документации, указанной в пункте 7.1.4. настоящего технического регламента, в процессе изготовления, модернизации, ремонта материалов и изделий для судов, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, орган классификации судов выдает свидетельство об одобрении типа объекта регулирования. Материалы, изделия и оборудование для судов, указанные в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, допускаются к установке на судах только при наличии свидетельства, выданного органом классификации судов.

7.1.6. Правила и формы освидетельствования судов в эксплуатации:

7.1.6.1. Освидетельствование судов в эксплуатации заключается в проверке соответствия судна требованиям настоящего технического регламента и включает в себя:

- проверку наличия согласованной технической документации, документов на материалы и комплектующие изделия, актов службы технического контроля организации, актов предыдущих освидетельствований;

- наружный осмотр, измерения, проверку в действии и испытания;

- оформление и выдачу документов органа классификации судов.

7.1.6.2. После постройки, а также обновления, переоборудования, модернизации или ремонта объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, следствием которых явилось изменение его типа и назначения, производится первоначальное освидетельствование судна. При первоначальном освидетельствовании проверяется соответствие элементов объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, согласованной технической документации, требованиям настоящего технического регламента, выявляются их конструктивные особенности и техническое состояние для выдачи документов о соответствии судна требованиям настоящего технического регламента. Объем первоначального освидетельствования объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, в эксплуатации устанавливается органом классификации судов в зависимости от объема переоборудования, модернизации или ремонта, срока службы объекта регулирования, технического состояния его элементов, наличия технической документации.

7.1.6.3. Классификационное освидетельствование производится на подготовленном к эксплуатации объекте морского транспорта, указанном в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, с целью оформления документов о соответствии объекта регулирования требованиям настоящего технического регламента.

7.1.6.4. При классификационном освидетельствовании судовладелец представляет документы, подтверждающие объем и качество выполненных после предшествующего классификационному освидетельствованию работ, результаты измерений параметров, акты об испытаниях элементов объекта регулирования, сертификаты на замененные детали.

7.1.6.5. В процессе классификационного освидетельствования должно быть проверено выполнение требований, предъявленных при освидетельствовании, предшествующем классификационному. Объекты морского транспорта, указанные в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, и их элементы следует проверить на соответствие требованиям настоящего технического регламента, при этом в применимых случаях проверяются особенности конструкции, технические характеристики, правильность функционирования, качество монтажа, состав, комплектность и другие свойства. После этого должны быть определены техническое состояние элементов объектов регулирования и возможность оформления документов о соответствии этих объектов и их элементов требованиям настоящего технического регламента.

7.1.6.6. Объекты морского транспорта, указанные в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, должны предъявляться к классификационному освидетельствованию один раз в 5 лет, начиная от даты первоначального или последнего классификационного освидетельствования. Орган классификации судов может изменить промежуток времени между классификационными освидетельствованиями судна в целом, или укрупненных его элементов (корпуса, энергетической установки, электрооборудования), если это обусловлено динамикой изменения их технического состояния, связанной с возрастом судна, наработкой судовых технических средств, изменением условий плавания.

7.1.6.7. В период между классификационными освидетельствованиями орган классификации судов осуществляет контроль технического состояния объектов регулирования в виде ежегодных освидетельствований, результаты которых оформляются актами. В случае выявления при ежегодных освидетельствованиях несоответствия объектов регулирования требованиям настоящего технического регламента, орган классификации судов приостанавливает действие свидетельства о классификации до устранения выявленного несоответствия.

7.1.6.8. В случае соблюдения требований настоящего технического регламента при классификационном освидетельствовании объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, орган классификации судов выдает свидетельство о классификации сроком на 5 лет.

7.1.6.9. Освидетельствование объектов регулирования перед их утилизацией производится с целью проверки соответствия объекта регулирования требованиям настоящего технического регламента.

7.1.6.11. О повреждениях объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, судовладелец  незамедлительно уведомляет орган классификации судов и предъявляет судно для освидетельствования независимо от того, привело повреждение к аварии или нет.

7.1.7. Документы органа классификации судов:

7.1.7.1. Документы о соответствии объектов морского транспорта, указанные в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, требованиям настоящего технического регламента выдаются на основании положительных результатов технического наблюдения за строительством (изготовлением) объекта регулирования и (или) освидетельствования судна и его элементов.

7.1.7.2. Документом о соответствии объекта технического регулирования, указанного в абзаце первом пункта 1.3.1.1. настоящего технического регламента -  судна, требованиям настоящего технического регламента, выдаваемым органом классификации судов, является свидетельство о классификации подлежащее ежегодному подтверждению органом классификации судов в соответствии с пунктом 7.1.6.7. настоящего технического регламента.

7.1.7.3. Документом о соответствии объекта технического регулирования, указанного в абзаце втором пункта 1.3.1.1. настоящего технического регламента – материалы, изделия и оборудование для судов, требованиям настоящего технического регламента, выдаваемым органом классификации судов, является свидетельство об одобрении типа объекта регулирования.

7.1.7.4. Документом о соответствии объектов морского транспорта, указанных в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, перед их утилизацией требованиям настоящего технического регламента, выдаваемым органом классификации судов, является акт освидетельствования объекта регулирования перед утилизацией.

## 7.2. Оценка и подтверждение соответствия объектов                                            инфраструктуры морского транспорта

7.2.1. Объекты инфраструктуры морского транспорта, указанные в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента,  на этапе приемки в эксплуатацию после завершения их строительства и на стадии эксплуатации подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме обязательного декларирования соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием испытательного центра аккредитованного в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Требования к испытательным центрам по обследованию объектов инфраструктуры морского транспорта установлены в приложении 8.

7.2.2. Порядок подтверждения соответствия объектов инфраструктуры морского транспорта.

7.2.2.1. Декларация о соответствии объекта требованиям настоящего технического регламента должна составляться на основании собственных доказательств и доказательств, полученных путем проведения обследования сооружения аккредитованным испытательным центром.

Работы по обследованию сооружений проводятся на возмездной основе по договорам между эксплуатирующей организацией и испытательным центром. По результатам обследования испытательный центр выдает документы, которыми определяются сроки годности сооружения к безопасной эксплуатации и режимы безопасной эксплуатации, определяется перечень необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации ремонтных работ и сроки их выполнения. Данные документы являются доказательными материалами Декларации соответствия.

Срок действия Декларации о соответствии пять лет.

7.2.2.2. На основе обследования, проведенного испытательным центром, и собственных доказательств подтверждения соответствия заявитель, которым является балансосодержатель (собственник) или эксплуатирующая организация, составляет Декларацию о соответствии сооружения требованиям технического регламента. Форма  Декларации о соответствии сооружения требованиям технического регламента и порядок ее регистрации должны соответствовать законодательству Российской Федерации в области технического регулирования. Регистрация Декларации о соответствии является основанием для выдачи разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения. Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения выдается на срок действия декларации.

7.2.2.3. Декларация о соответствии оформляется в двух экземплярах и подписывается эксплуатирующей организацией и организацией балансодержателем или собственником. При сдаче причала в субаренду Декларация о соответствии подписывается как субарендатором, так и арендатором. Порядок хранения Декларации о соответствии установлены законодательством Российской Федерации в области технического регулирования.

7.2.2.4. В случае если эксплуатирующая организация одновременно является организацией балансодержателем, в Декларации о соответствии подпись организации балансодержателя не проставляется. В этом случае в доказательных материалах вместо копии договора аренды предоставляется копия документа, подтверждающего право собственности.

7.2.3. Объекты инфраструктуры морского транспорта указанные в пункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента  на этапах утверждения проектной документации на строительство, строительства и  вывода их из эксплуатации подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента.

7.2.4. Оценку соответствия объектов регулирования, указанных в подпункте 7.2.3. настоящего технического регламента, на соответствие требованиям настоящего технического регламента осуществляет в форме государственного контроля (надзора) уполномоченный правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции надзора в установленной сфере деятельности.

7.2.5. Формы и правила оценки соответствия объектов регулирования, указанных в подпункте 7.2.3. настоящего технического регламента определяются техническим регламентом, устанавливающим требования к безопасности зданий и сооружений.

## VIII. Государственный  контроль (надзор) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРебований  технического   РЕГЛАМЕНТА

## 8.1. Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением                           требований технического регламента

8.1.1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента (пункты 2.1. – 5.6.) в отношении объектов морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры, указанных в пункте 1.3.1.  настоящего технического регламента осуществляется:

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий функции по надзору в сфере транспорта, его территориальными органами, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности;

федеральным органом исполнительной власти по надзору и контролю в области охраны окружающей среды;

федеральным органом исполнительной власти по надзору и контролю  в сфере природопользования;

федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере здравоохранения, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора;

федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере градостроительной деятельности;

федеральным органом исполнительной власти по экологическому, технологическому и атомному надзору;

федеральным органом исполнительной власти по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере природопользования;

федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере ветеринарии и фитосанитарии;

федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль в области охраны окружающей среды -

в установленных сферах ведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1.2 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента в отношении объектов капитального строительства инфраструктуры морского транспорта на стадиях строительства, реконструкции; капитального ремонта этих объектов в соответствии с законодательством Российский Федерации о градостроительной деятельности, производится исключительно в форме государственного строительного надзора, который может осуществляться, в том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

8.1.3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется должностными лицами органов государственного контроля (надзора) в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

8.1.4. Полномочия и ответственность органов государственного контроля и надзора установлены законодательством Российской Федерации.

8.2. Формы государственного контроля (надзора)

8.2.1. Государственный контроль (надзор) в сфере применения настоящего технического регламента осуществляется в формах:

8.2.1.1. Надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации путем сбора и анализа отчетов, направляемых субъектами надзора соответствующим органам, осуществляющим функции государственного надзора в установленной сфере деятельности, с регулярностью и по форме, предписанными этими органами исполнительной власти.

8.2.1.2. Осуществления разрешительных действий, предусматриваемых законодательством Российской Федерации и настоящим техническим регламентом.

8.2.1.3. Осуществления проверок с целью оценки соответствия субъектов надзора требованиям настоящего технического регламента.

8.2.2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента осуществляется в следующих формах:

8.2.2.1. Визуальный контроль.

8.2.2.2. Инструментальный контроль, в том числе проводимый аккредитованным испытательным центром.

8.2.2.3. Проверка достоверности документов об оценке и подтверждении соответствия объектов регулирования.

8.2.3. При проведении государственного контроля в форме визуального контроля представители органа государственного контроля (надзора):

8.2.3.1. Осуществляют проверку внешнего вида объекта регулирования с целью выявления уровня технического обслуживания объекта.

8.2.3.2. Осуществляют проверку наличия проектной и эксплуатационной документации, требуемой настоящим техническим регламентом.

8.2.4. При проведении государственного контроля (надзора) в форме инструментального контроля представители органа государственного контроля (надзора):

8.2.4.1. Осуществляют проверку работающего объекта регулирования с фиксацией показаний штатных приборов и их последующим анализом с целью определения технического состояния объекта.

8.2.4.2. Осуществляют наблюдение за инструментальным контролем технического состояния объекта, выполняемым аккредитованным испытательным центром, и анализируют полученные результаты.

8.2.5. Технический надзор за объектами регулирования, указанными в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента, на стадии эксплуатации осуществляется в форме испытаний, измерений, экспертиз, осмотров и освидетельствований.

8.3. Государственный контроль (надзор) и технический надзор                                                                            за объектами инфраструктуры морского транспорта

8.3.1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента применительно к объектам регулирования, указанным в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента, на стадии эксплуатации осуществляется в форме обследований и проверок должностными лицами органов государственного надзора в сфере транспорта (его территориальными подразделениями).

8.3.2. Технический надзор за объектами регулирования, указанными в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента, должен осуществляться в течение всего периода эксплуатации и включать в себя:

8.3.2.1. Регулярные осмотры.

8.3.2.2. Периодические осмотры.

8.3.2.3. Внеочередные осмотры.

8.3.2.4. Обследования, проводимые аккредитованным испытательным центром, для получения доказательств, предусмотренных пунктом 7.1.9 настоящего технического регламента.

8.3.2.5. Требования к испытательным центрам установлены в приложении 8 к настоящему техническому регламенту.

8.3.2.6. Внеочередные и специальные обследования.

8.3.3. Регулярные осмотры объектов, указанных в пункте 8.3.2 настоящего технического регламента, производятся эксплуатирующей объекты организацией. Для этого приказом по эксплуатирующей объект организации назначается лицо ответственное за контроль технического состояния объекта. Данное лицо осуществляет регулярные осмотры объекта (не реже одного раза в месяц) и отвечает за соблюдение режима их эксплуатации. Результаты осмотров заносятся в журнал технических осмотров, в котором записывается дата осмотра, результаты осмотра с указанием вновь выявленных дефектов конструкций, соответствии или превышении допустимых нагрузок, сведения о принятых мерах по устранению перегрузки, сведения о сроках и выполнении мероприятий по устранению дефектов.

8.3.4. Один раз в год организация, эксплуатирующая объекты, указанные в подпункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, силами комиссии, назначаемой приказом по организации, производит периодический осмотр объекта. По результатам периодического осмотра составляется акт, в котором отмечаются вновь появившиеся дефекты, соблюдение режима эксплуатации, выполненные ремонтные работы, ведение регулярных осмотров, необходимость выполнения ремонтных работ и других мероприятий технической эксплуатации. Отмеченные в акте необходимые ремонтные работы и требуемые мероприятия по технической эксплуатации должны быть выполнены в течение года до очередного периодического осмотра.

8.3.5. Для объектов регулирования, указанных в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента, имеющих подводные части, составной частью периодического осмотра являются водолазные обследования, проводимые организацией, имеющей аккредитацию на проведение обследований подводных частей гидротехнических сооружений. Акт водолазного осмотра является составной частью акта периодического осмотра сооружения.

8.3.6. В случаях, когда объект, указанный в подпункте 1.3.1.3. настоящего технического регламента, подвергся воздействиям, превышающим проектные нагрузки, при обнаружении на объекте значительных повреждений или деформаций, или по требованию лица, осуществляющего технический надзор, эксплуатирующая организация проводит внеочередной осмотр этого объекта. Внеочередной осмотр проводится для определения возможности дальнейшей эксплуатации объекта. Результаты внеочередного осмотра оформляются актом, в котором определяются меры по безопасной эксплуатации объекта.

8.3.7. Обследования объектов регулирования, указанных в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента проводятся аккредитованным испытательным центром. В ходе обследований проводятся инструментальные наблюдения за техническим состоянием объекта, водолазное обследование подводных частей сооружения. При необходимости в ходе работ по обследованию объекта проводятся поверочные расчеты объекта и его элементов. Результаты обследования оформляются техническим отчетом. По результатам обследования аккредитованный испытательный центр выдает свидетельство о годности объекта к эксплуатации с указанием срока действия свидетельства, заключение о техническом состоянии объекта и, при необходимости, извещение об изменении режима эксплуатации и (или) о необходимости выполнения ремонтных работ. В ходе обследования испытательный центр производит проверку ведения документации по техническому надзору и составляет акт проверки технической документации.

8.3.8. Если по результатам обследования, проводимого аккредитованным испытательным центром, вводятся ограничения по режиму эксплуатации этого объекта, орган государственного контроля (надзора) приостанавливает или прекращает действие декларации о соответствии и разрешения на эксплуатацию, а эксплуатирующая организация разрабатывает новую декларацию соответствия. На период разработки декларации соответствия и ее рассмотрения на срок до двух месяцев органом государственного контроля (надзора) выдается временное разрешение на эксплуатацию с указанием мер по обеспечению безопасной эксплуатации.

8.3.9. Обследование объекта регулирования, указанного в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента, производится не реже одного раза в пять лет до завершения срока действия ранее выданного свидетельства о годности объекта к эксплуатации. Изменение режима эксплуатации, введенного аккредитованным испытательным центром после выполнения обследования объекта, фиксируется в пополняемой части паспорта сооружения путем размещения в этой части извещения об изменении режима эксплуатации. Отклонение от режима эксплуатации, введенного аккредитованным испытательным центром, не допускается.

8.3.10. Для ведения инструментальных наблюдений за техническим состоянием объектов регулирования, указанных в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента, на территории организации должны быть установлены знаки опорной геодезической сети (реперы), а на самом объекте — знаки наблюдательной геодезической сети (наблюдательные марки). Ответственность за установку и сохранность опорных и наблюдательных знаков геодезической сети несет эксплуатирующая организация.

8.3.11. Внеочередные и специальные обследования объектов регулирования, указанных в подпункте 1.3.1.3 настоящего технического регламента, производятся аккредитованным испытательном центром после обнаружения на объекте значительных повреждений или деформаций с целью определения возможности дальнейшей его эксплуатации или определении режимов безопасной эксплуатации.

8.4. Ответственность за нарушение требований технического регламента

Ответственность за несоответствие объектов регулирования или связанным с ними процессов проектирования, изыскания для строительства, строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, ликвидации и ремонта требованиям настоящего технического регламента возлагается на проектантов, строителей (изготовителей), эксплуатантов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# IX. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ настоящего технического                   регламента

9.1. Требования настоящего технического регламента распространяется на объекты морского транспорта, указанные в пункте 1.3.1.1. настоящего технического регламента, киль которых заложен или которые находятся в подобной стадии изготовления с момента вступления в силу настоящего технического регламента.

# Приложение 1

К техническому регламенту

«О безопасности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры»

# Перечень объектов морского транспорта

1. Суда

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования |
| --- | --- |
|  | Морские суда во время их плавания, как по морским путям, так и по внутренним водным путям. |
|  | Суда внутреннего плавания, а также суда смешанного (река - море) плавания во время их плавания по морским путям, а также по внутренним водным путям при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и их багажа с заходом в иностранный морской порт. |

2. Материалы, изделия и оборудование для судов

2.1 Спасательные средства

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС 741, резолюции и циркуляры Международной морской организации (далее ИМО) |
| --- | --- | --- |
| 74 4800 | Спасательные круги | Правило III/4, правило X/3, правило III/7.1 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1780 | Огни, указывающие местонахождение, спасательных средств: а) для коллективных спасательных средств и дежурных шлюпок; б) для спасательных кругов; в) для спасательных жилетов | Правило III/4, правило X/3, правило III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97(73), 8.1, 8.3, 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Циркуляр MSC/Circ.885, Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Автоматически действующие шашки для спасательных кругов | Правило III/4, правило X/3, правило III/7.1.3 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Спасательные жилеты | Правило III/4, правило X/3, правило III/7.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 а | Гидрокостюмы и защитные костюмы с теплоизоляцией /без теплоизоляции | Правило III/4, правило X/3, правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC 97(73) 8.1, 8.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Гидротермокостюмы и защитные костюмы, используемые без спасательного жилета | Правило III/4, правило X/3, правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Теплозащитные средства | Правило III/4, правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1800 | Парашютные ракеты (визуальные сигнальные средства) | Правило III/4, правило X/3, правило III/6.3 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC 97(73) 8.1, 8.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1780; 64 1800 | Фальшфейеры (визуальные сигнальные средства) | Правило III/4, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1800; 64 1780 | Плавучие дымовые шашки (визуальные сигнальные средства) | Правило III/4, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Линеметательные устройства | Правило III/4, правило X/3, правило III/18 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.8 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4700; 74 4800 | Надувные спасательные плоты | Правило III/4, правило X/3, правило III/21.1, III/31.1 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4700; 74 4800 | Жесткие спасательные плоты | Правило III/4, правило X/3, правило III/21.1, III/31.1.1.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4700; 74 4800 | Самовосстанавливающиеся спасательные плоты | Правило III/4, правило X/3, правило III/26.2.4 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.809, Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4700; 74 4800 | Двусторонние спасательные плоты с тентом | Правило III/4, правило X/3, правило III/26.2.4 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.809, Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1120 | Устройства, обеспечивающие свободное всплытие, для спасательных плотов (гидростатические разобщающие устройства) | Правило III/4, правило X/3, правило III/13.4.2, III/26.2.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4700; 74 4800 | Спасательные шлюпки | Правило III/4, правило X/3, правило III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4700; 74 4800 | Дежурные шлюпки | Правило III/4, правило X/3, правило III/21.2, III/31.2 и III/34, Резолюция MSC.48(66), Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4700; 74 4800 | Скоростные дежурные шлюпки | Правило III/4, правило X/3, правило III/26.3 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Циркуляр MSC/Circ.809, Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1120 | Спусковые устройства с лопарями и лебедкой (шлюпбалки) | Правило III/4, правило X/3, правило III/23, III/33 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1120 | Спусковые устройства для спуска спасательных шлюпок методом свободного падения | Правило III/4, правило X/3, правило III/33 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5 и 8.7 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1120 | Спусковые устройства для спасательных плотов | Правило III/4, правило X/3, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1120 | Спусковые устройства для скоростных дежурных шлюпок | Правило III/4, правило X/3, правило III/26.3.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Циркуляр MSC/ Circ.809, Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1120 | Разобщающий механизм для: а) спасательных и дежурных шлюпок; в) спасательных плотов, спускаемых с помощью лопаря или лопарей | Правило III/4, правило X/3, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1120 | Разобщающая система для спасательных шлюпок, спускаемых методом свободного падения | Правило III/4, правило X/3, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Морские эвакуационные системы | Правило III/4, правило X/3, правило III/15, III/26.2.1, III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.7 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Средства спасания | Правило III/4, правило X/3, правило III/26.4 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.810, Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.81(70) Циркуляр MSC/Circ.810 |
| 64 1780 | Световозвращающие материалы | Правило III/4, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция A.658(16) Приложение 2 |
| 64 1780 | Радиолокационный отражатель для спасательных и дежурных шлюпок | Правило III/4, правило X/3, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция A.384(X), Резолюция A.384(X) |
| 64 1780 | Двигатель для спасательных и дежурных шлюпок | Правило III/4, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1780 | Подвесной мотор для дежурной шлюпки | Правило III/4, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1780 | Прожекторы для использования на спасательных и дежурных шлюпках | Правило III/4, правило X/3, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.81(70) |
| 74 4800 | Открытые двусторонние спасательные плоты | Правило III/4, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97(73) Приложение 11 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| а) 64 1810 б) 64 1680 | Устройства для передачи лоцмана: а) лоцманские трапы; б) механический лоцманский подъемник и его вспомогательное оборудование | Правило V/23, правило V/23.6, Резолюция A.889 (21), Циркуляр MSC/Circ.773 |
| 64 1780 | Радиолокационный отражатель для спасательных плотов | Правило III/4, III/34, правило X/3, Резолюция MSC.48 (66), |
| 74 4800 | Материалы для гидрокостюмов | Правило III/4, III/34, Резолюция MSC.48 (66) |
| 64 8700 | Системы громкоговорящей связи и общесудовая аварийно-предупредительная сигнализация | Правило III/6(5), Кодекс СС3 7.2, Резолюция A.830 (18), Циркуляр MSC/Circ.808, Резолюция MSC.97(73) 4.2.2 (Кодекс ВС 2000 года5), |
| 64 1810 | Посадочные штормтрапы | Правило III/4, правило X/3, правило III/34, Резолюция MSC.48 (66), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (Кодекс ВС 2000 года5) |

2.2. Оборудование предотвращения загрязнения

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила МАРПОЛ 73/782, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 64 1600 | Оборудование для фильтрации нефти (сепараторы на 15 млн-1) с содержанием нефти на выходе не более 15 частей на миллион | Приложение I, правило 16(1), (2), (4) и (5), Резолюции MEPC.60(33), MEPC.107(49) |
| 43 8900 | Индикаторы поверхности раздела нефть - вода | Приложение I, правило 15(3)(b), Резолюция MEPC.5(XIII) |
| 43 8900 | Сигнализаторы на 15 млн-1 содержания нефти | Приложение I, правило 16(1), (2), (4) и (5), Резолюций MEPC.60(33), MEPC.107(49) |
| 43 8900 | Системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти для нефтяного танкера | Приложение I, правило 15(3)(a), правило 15(3)(c), Резолюции A.586(14), MEPC.108(49) |
| 64 1600 | Установки для обработки сточных вод | Приложение IV, правило 8(1)(b), Резолюция MEPC.2(VI) |
| 64 1600 | Судовые инсинераторы | Приложение VI, правило 16(2)(a), Резолюция MEPC.76(40) |
| 43 8900 | Регистрирующие устройства мониторинга выбросов окислов азота (NOx) | Приложение VI, Технический Кодекс по NOx (Резолюция 2) Глава 2 Правило 2.4.5 |
| 64 1600 | Системы очистки выхлопных газов для уменьшения судовых выбросов окислов азота (NOx) или любой другой эквивалентный метод уменьшения выбросов NOx | Приложение VI Правила 13.3(b)(i), 13.3(b)(ii) |
| 64 1600 | Системы очистки выхлопных газов для уменьшения судовых выбросов окислов серы (SOx) или любой другой технологический метод уменьшения выбросов SOx | Приложение VI Правила 14.4(b), 14.4(c), Резолюция MEPC.130(53) |
| 31 2000 | Судовые дизельные двигатели (соответствие правилу 13 Приложения VI к МАРПОЛ 73/782) | Приложения VI Правило 13 и Технический Кодекс по NOx (Резолюция 2) |

2.3.  Оборудование и материалы противопожарной защиты

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС 741, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 64 2000 | Первичные палубные покрытия | Правило II-2/4.4.4, II-2/6.3, Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Части 2 и 6, Приложение 2, Циркуляр MSC/Circ.1004 |
| 64 1830 | Переносные огнетушители | Правило II-2/10.3.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 4.1.2, 4.2.1 (Кодекс СПБ), правило II-2/10.3, Резолюция A.951(23), Резолюция MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3. 7.17.3.7 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1830 | Снаряжение пожарного: защитная одежда | Правило II-2/10.10.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 3.2.1.1.1 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC. 97(73) 7.10.3.1.1 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1830 | Снаряжение пожарного: ботинки | Правило II-2/10.10.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 3.2.1.1.2 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1830 | Снаряжение пожарного: перчатки | Правило II-2/10.10.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 3.2.1.1.1 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1830 | Снаряжение пожарного: шлем | Правило II-2/10.10.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 3.2.1.1.3 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1830 | Снаряжение пожарного: автономный дыхательный аппарат, работающий на сжатом воздухе | Правило II-2/10.10.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 3.2.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Кодекс СПБ7), правило II-2/ 19.3.6.2 Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 8860 | Спринклерные системы для жилых и служебных помещений и постов управления, равноценные системам, указанным в правиле II-2/12 СОЛАС 741 и их составные части | Правило II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Резолюция MSC.98(73) глава 8.1 (Кодекс СПБ7), Резолюция A.800(19) |
| 64 2000 | Перекрытия (противопожарные конструкции): а) класса "A"; б) класса "B" | Правило II-2/3.2.5, II-2/3.4.4, Резолюция A.754 (18), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 3, и Приложение 2 (Кодекс МИО6). Циркуляр MSC/Circ.916, Циркуляр MSC/Circ.1004, Циркуляр MSC/Circ.1005 |
| 64 2000 | Устройства безопасности в газоотводных системах для предотвращения прохождения пламени в грузовые танки танкеров | Правило II-2/4.5.3.3, II 2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3, Циркуляр MSC/Circ.677, MSC/Circ.1009 |
| 64 2000 | Негорючие материалы | Правило II-2/3.33, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.2.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.799(19), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 1, и Приложение 2 |
| 29 0000 | Материалы вырезов, иные, чем изготовленные из стали, для трубопроводов, проходящих через конструкции типа 'A' или 'B' | Правило II-2/9.3.1, II-2/9.3.2, Резолюция A.753(18), Резолюция A.754(18), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 3 |
| 29 0000 | Материалы для топливных трубопроводов, их клапанов и арматуры | Правило II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.5.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.753(18) |
| 64 2000 | Двери для огнестойких перекрытий | Правило II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2, Резолюция A.754(18) Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 3, Циркуляр MSC/Circ.916, Циркуляр MSC/Circ.1004 |
| 64 9000 | Системы управления противопожарными дверьми | Правило II-2/ 9.4.1.1.4.15, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.9.3.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 4 |
| 64 2000 | Материалы для поверхностей и палубные покрытия с низким распространением пламени, краски, лаки и другие отделочные материалы | Правило II-2/3.29, II-2/ 5.3.2.4, II-2/6.2, правило X/3, правило II-2/3.40.4, II-2/3.40.5,II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 и 7.4.3.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.653(16), Резолюция MSC.61(67), Приложение l, Части 2 и 5, и Приложение 2, Циркуляр MSC/Circ.916 с поправками Циркуляр MSC/Circ1008, Циркуляр MSC/Circ.1004 |
| 64 2000 | Драпировки, занавеси и другие висящие тканевые изделия | Правило II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 7 |
| 64 2000 | Обитая мебель | Правило II-/3.40.6, II-2/ 9.2.2.3.2, правило X/3, правило II-2/3.40.6, II-2/5.3.3 Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.652(16), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 8 |
| 64 2000 | Спальные принадлежности | Правило II-2/3.40.7, II- 2/9.2.2.3.2, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.688(17), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 9 |
| 64 2000 | Пожарные заслонки | Правило II-2/9.7.1.2, правило II-2/9.7.1.1, Резолюция A.754(18), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 3 |
| 64 2000 | Окна и иллюминаторы | Правило II-2/9.4.1.3, правило II-2/4.5.2.3, Циркуляр MSC/Circ.847, Резолюция A.754(18), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1 Часть 3, Циркуляр MSC/Circ.1004 |
| 64 2000 | Проходы (вырезы) в огнестойких перекрытиях класса "А": а) электрических кабелей; б) трубопроводов; г) шахт; д) каналов и другие проходы | Правило II-2/9.3.1, Резолюция A.754(18), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 3 |
| 64 2000 | Проходы (вырезы) в огнестойких перекрытиях класса "В": а) электрических кабелей; б) трубопроводов; в) шахт; г) вентиляционных каналов; д) светильников и другие проходы | Правило II-2/9.3.2, Резолюция A.754(18), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Часть 3 |
| 64 8860 | Автоматические спринклерные системы пожаротушения и сигнализации обнаружения пожара и их составляющие (спринклеры, сигнализаторы потока, панели сигнализации) | Правило II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 Резолюция MSC.98(73) глава 8.1, глава 8.2.5.2.3 (Кодекс СПБ7) |
| 64 1830 | Пожарные рукава | Правило II-2/10.2.3.1.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1830 | Оборудования для анализа содержания кислорода и паров | Правило VI/3.1, правило II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, Резолюция MSC.98 (73) глава 15.2.4.2.4 (Кодекс СПБ7) |
| 64 8860 | Стационарные спринклерные системы для высокоскоростных судов и их составные части | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 7.13.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Циркуляр MSC/Circ.912, Резолюция MSC.44(65), Резолюция A.800(19) |
| 64 2000 | Материалы, ограничивающие распространение огня, кроме мебели, для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 7.2.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.40(64), Резолюция MSC.90(71) |
| 64 2000 | Материалы, ограничивающие распространение огня, для мебели, для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 7.2.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.40(64), Резолюция MSC.90(71) |
| 64 2000 | Огнестойкие перекрытия для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 7.2.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.45(65) |
| 64 2000 | Противопожарные двери на высокоскоростных судах | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.45(65) |
| 64 2000 | Пожарные заслонки на высокоскоростных судах | Правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.6.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.45(65) |
| 64 2000 | Проходы (вырезы) в огнестойких перекрытиях на высокоскоростных судах трубопроводов, воздуховодов, органов управления, электрических кабелей и т.д. | Правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.4.2.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.45(65) |
| 64 1830 | Переносные огнетушители для спасательных и дежурных шлюпок | Правило III/4, правило X/3, правило III/34, Резолюция MSC.97(73) 8.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 8860 | Альтернативные устройства для систем пожаротушения галоном (хладоном) в машинных помещениях и насосных отделениях - равноценные системы пожаротушения с использованием воды и их составные части | Правило II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, Резолюция MSC.98(73) глава 7.2.2 (Кодекс СПБ7), Циркуляр MSC/Circ.668, Циркуляр MSC/Circ.728 |
| 64 6300 | Системы низко расположенного освещения (составляющие) (фотолюминесцентные, светящиеся, с электрическим питанием, освещением) | Правило II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Резолюция MSC.98(73) глава 11 (Кодекс СПБ7), Резолюция A.752 (18) |
| 64 1830 | Аварийные дыхательные устройства | Правило II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, Резолюция MSC.98(73) глава 3.2.2 (Кодекс СПБ7), Циркуляр MSC/Circ.849 |
| 64 8860 | Системы инертных газов и их составные части | Правило II-2/4.5.5, правило II-2/4.5.5, Резолюция MSC.98(73) глава 15 (Кодекс СПБ7), Циркуляр MSC/Circ.847, Циркуляр MSC/Circs.1009, 677, 485, 450/Rev.1, 387, 353 и 282, Резолюция A.567(14) и Поправка 1 |
| 64 8860 | Cистемы автоматического или ручного пожаротушения фритюрниц (жировых варочных агрегатов) и их составные части | Правило II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, правило X/3, правило II-2/10.6.4.2-5, Резолюция MSC.97(73) 7.7.6 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 8860 | Снаряжение пожарного: предохранительный трос | Правило II-2/10.1, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.98(73) глава 3.2.1.3 (Кодекс СПБ7) |
| 64 8860 | Равноценные стационарные газовые системы пожаротушения для машинных помещений и грузовых насосных отделений и их составные части | Правило II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 Правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 5.2.5 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Циркуляр MSC/Circ.848 |
| 64 8860 | Равноценные стационарные газовые системы пожаротушения для машинных помещений (аэрозольные системы) и их составные части | Правило II-2/10.4.1.1.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 5.2.5 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Циркуляр MSC/Circ.1007 |
| 64 8860 | Пенообразователи стационарных систем пожаротушения пеной высокой кратности | Правило II-2/10.4.1.1.2, Резолюция MSC.98(73) глава 6.2.2 (Кодекс СПБ7), Циркуляр MSC/Circ.670 |
| 64 8860 | Оборудование стационарных систем пожаротушения с использованием воды местного применения для машинных помещений категории «А» | Правило II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Циркуляр MSC/Circ.913 |
| 64 8860 | Распылители стационарных систем пожаротушения водораспылением для помещений специальной категории и помещений с горизонтальным способом погрузки и выгрузки и помещений для транспортных средств | Правило II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) глава 7 (Кодекс СПБ7), правило II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, Резолюция MSC.97(73) 7.8.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.123 (V), Циркуляр MSC/Circ.914 |
| 64 1830 | Защитная одежда, стойкая к химическому воздействию | Правило II-2/19.3.6.1 |
| 29 0000 | Гибкие шланги и их концевые соединения | Правило II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.5.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.753(18) |
| 64 1830 | Непереносные и возимые огнетушители | Правило II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 6200 | Пусковые устройства для аварийных генераторных агрегатов (для судов, построенных 1 июля 2002 года и после этой даты) | Правило II-1/44.2, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 12.4 (Кодекс ВС 2000 года5), |
| 64 1830 | Стволы комбинированного типа (дающие как распыленную, так и компактную струю) | Правило II-2/10.2.3.3.4, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.7.5.6 (Кодекс ВС 2000 года5), |
| 64 4900 | Стационарная система сигнализации обнаружения пожара для постов управления, жилых и служебных помещений, машинных помещений и машинных помещений с периодически безвахтенным обслуживанием | Правило II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 Правило X/3 Резолюция MSC.98(73) Глава 9 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 4900 | Дымовые извещатели | Правило II-2/7.2.2, II-2/7.4 Правило X/3, Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.2 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 4900 | Тепловые извещатели | Правило II-2/7.2.2, II-2/7.4 Правило X/3, Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.3 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1800 | Безопасные электрические лампы (ручные фонари) | Правило II-2/10.10, правило X.3, Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.4 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 8860 | Распылители для стационарной системы пожаротушения водораспылением для машинных помещений | Правило II-2/10.4, Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (Кодекс СПБ7). Не вошло в Кодекс ВС 2000 года5, правило II-2/10.4, Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (Кодекс СПБ7), |
| 64 1830 | Пожарные рукава, намотанные на вьюшки | Правило II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.7.5.5 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 1830 | Системы дымообнаружения путем забора проб воздуха (составляющие) | Правило II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, Резолюция MSC.98(73) Глава 10 (Кодекс СПБ7) |
| 64 4900 | Световые извещатели | Правило II-2/7.1, II-2/7.2.2, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.1 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1..5 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 4900 | Ручные извещатели | Правило II-2/7.1, II-2/ 7.2.2, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.1.1 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 4900 | Система подачи сигнала тревоги | Правило II-2/7.1, II-2/ 7.2.2, правило X/3, Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.5 (Кодекс СПБ7), Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (Кодекс ВС 2000 года5) |
| 64 8860 | Системы пожаротушения малярных и кладовых помещений и их составные части | Правило II-2/10.6.3, Циркуляр MSC/Circ.847 |
| 64 1830 | Стационарные средства для пожаротушения каналов вытяжной вентиляции камбузных плит и их составные части | Правило II-2/9.7.5 |
| 64 1830 | Средства пожаротушения вертолетной палубы и их составные части | Правило II-2/18.1.2, Резолюция A.855(20) |
| 64 1830 | Переносной пенный комплект | Правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 7.8.4.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (Кодекс СПБ7), |
| 64 2000 | Перекрытия класса "С" | Правило II-2/3.10, правило II-2/3.5, Резолюция A.799(19), Резолюция A.653(16), Резолюция MSC.61(67) Приложение 1 Части 1, 2 и 5 и Приложение 2 |
| 64 9000 | Системы газообразного топлива, используемого для хозяйственных нужд и их составные части | Правило II-2/4.3 |
| 64 8860 | Стационарная газовая система пожаротушения и ее составные части | Правило II-2/10.4.1.1.1, правило X/3, правило II-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1 Резолюция 97(73) 7.7.3.3, 7.15,7.17.3.8.1 (Кодекс ВС 2000 года5) Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.2 (Кодекс СПБ7) |
| 64 8860 | Стационарные системы пожаротушения пеной средней кратности на палубе (стационарные палубные системы пенотушения пеной средней кратности) для танкеров и их составные части | Правило II-2/10.8.1, Резолюция MSC.98(73) Глава 14 (Кодекс СПБ7), Циркуляр MSC/Circ.798 |
| 64 8860 | Стационарные системы пожаротушения пеной на палубе (стационарные системы пожаротушения пеной низкой кратности) для танкеров и их составные части | Правило II-2/10.8.1, Резолюция MSC.98(73) Глава 6.2.3. Глава 14 (Кодекс СПБ7), Циркуляр MSC/Circ.582 и Поправки 1 |
| 64 8860 | Пенообразователи стационарных систем пожаротушения для танкеров-химовозов | Резолюция MSC.4(48) Глава 11 параграф 11.3 (Кодекс MKX8), Циркуляры MSC/Circ.799, MSC/Circ.582, MSC/Circ.553 |

2.4. Навигационное оборудование

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС 741, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 64 8700 | Магнитный компас | Правило V/18.1, правило V/19.2.1.1, Резолюция A.382 (X), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Устройство передачи магнитного курса (ранее электромагнитный компас) | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.3.5, Резолюция MSC.97 (73) 13.2.5, (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.86 (70) Приложение 2, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Гирокомпас | Правило V/18.1, правило V/19.2.5.1, Резолюция A.424 (XI), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Эхолот | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.3.1, Резолюция MSC.97 (73) 13.4.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.224 (VII) с поправками Резолюция MSC.74 (69) Приложение 4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Лаг, устройство для измерения и отображения скорости и пройденного расстояния | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.3.4, Резолюция A.824 (19), с поправками Резолюция MSC.96(72) Резолюция MSC.97 (73) 13.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Измеритель скорости поворота | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.9.1, Резолюция A.526 (13), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Приемник (приемоиндикатор) радионавигационной системы ЛОРАН-С | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.6, Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.818 (19). Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Приемник (приемоиндикатор) радионавигационной системы «Чайка» | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.6, Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.818 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Приемник (приемоиндикатор) глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) GPS | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.6, Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.819 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Приемник (приемоиндикатор) глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.6, Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.53 (66), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Система управления курсом судна (авторулевой) | Правило V/18.1, правило V/19.2.8.2, Резолюция A.342 (IX), с поправками Резолюция MSC.64 (67) Приложение 3, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Радиолокационный ответчик (РЛО) для поиска и спасания (диапазон 9 ГГц) | Правило III/4, правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило III/6.2.2, правило IV/7.1.3, Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.530 (13), Резолюция A.802 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Индикатор углового положения пера руля | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.5.4, Резолюция MSC.97 (73) 13.7.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Индикатор частоты вращения (оборотов) гребного винта | Правило V/18.1, правило V/19.2.5.4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Индикатор шага гребного винта | Правило V/18.1, правило V/19.2.5.4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Компас для спасательных и дежурных шлюпок | Правило III/4, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило III/34, Резолюция MSC.97 (73) 8.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 |
| 64 8700 | Интегрированная система ходового мостика | Правило V/18.7, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.6, Резолюция MSC.97 (73) 15.4.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.64 (67) Приложение 1, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Регистратор данных рейса (РДР), упрощенный регистратор данных рейса (У-РДР) | Правило V/18.1, V/20.2 Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/20, Резолюция A.861 (20), Резолюция MSC.97 (73) 13.16 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС) c устройством резервирования, и растровая картографическая навигационно-информационная система (РКНИС) | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.4, правило V/19.2.1.5, Резолюция MSC.97 (73) 13.8 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.817 (19) с поправками, Резолюция MSC.64 (67) Приложение 5 и Резолюция MSC.86 (70) Приложение 4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Гирокомпас для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.2.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.821 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы (АИС) | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.4, Резолюция MSC.74 (69) Приложение 3, Резолюция MSC.97 (73) 13.15 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Система управления траекторией судна | Правило V/18.7, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.8.2, Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (Кодекс ВС 2000 года5) Резолюция MSC.74 (69) Приложение 2, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Средства автоматической радиолокационной прокладки (САРП) | Правило V/18.1, правило V/19.2.3.2, правило V/19.2.7.1, правило V/19.2.8.1, Резолюция A.278 (VIII) Резолюция A.477 (XII) с поправками Резолюция MSC.64 (67) Приложение 4, Резолюция A.823 (19). Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Средства автоматического сопровождения (САС) | Правило V/18.1, правило V/19.2.3.2, правило V/19.2.7.1, правило V/19.2.5.5, Резолюция A.278 (VIII) Резолюция A.477 (XII) с поправками Резолюция MSC.64 (67) Приложение 4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Средства электронной прокладки (СЭП) | Правило V/18.1, правило V/19.2.3.2, правило V/19.2.3.3, правило V/19.2.7.1, Резолюция A.278 (VIII) Резолюция A.477 (XII) с поправками Резолюция MSC.64 (67) Приложение 4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Средства автоматической радиолокационной прокладки (САРП) для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.823 (19), Резолюция A.820 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Средства автоматического сопровождения (САС) для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.820 (19), Резолюция MSC.64 (67) Приложение 4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Радиолокационный отражатель | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97(73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.7, Резолюция MSC.97(73) 13.13, Резолюция A.384 (X) |
| 64 8700 | Система управления курсом для высокоскоростных судов (авторулевой) | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.822 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Устройство дистанционной передачи курса | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.5.1, Резолюция MSC.97 (73) 13.2.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.382 (X), Резолюция MSC.116 (73), Резолюция A.694(17) |
| 64 6300 | Лампа дневной сигнализации | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.2.2, Резолюция MSC.95 (72), Резолюция MSC.97 (73) 13.9 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 6300 | Прожектор для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.9 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Оборудование ночного видения для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.10 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.94 (72), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Комбинированный приемоиндикатор глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.6, Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.74 (69) Приложение 1, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Приемная аппаратура дифференциальной подсистемы глобальной навигационной спутниковой системы ДГНСС (оборудование для приема дифпоправок) | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.6, Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.64 (67) Приложение 2, Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Интегрированная навигационная система (ИНС) | Правило V/18.7, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (Кодекс ВС 2000 года), правило V/19.6, Резолюция MSC.86 (70) Приложение 3, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Устройство повышения разрешающей способности цели РЛС | Правило V/18.7, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Система приема внешних звуковых сигналов | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.1.8, Резолюция MSC.97 (73) 13.14 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.86(70) Приложение 1, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Магнитный компас для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.382 (X), Резолюция A.694(17) |
| 64 8700 | Система управления траекторией для высокоскоростных судов | Правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Устройства индикации карт для судовой РЛС | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.3.2, Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.817 (19) с поправками Резолюция MSC.64 (67) Приложение 5, Резолюция A.477 (XII) с поправками Резолюция MSC.64 (67) Приложение 4, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Устройство дистанционной передачи курса (гироскопический метод) | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.3.5, Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.116 (73), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Устройство дистанционной передачи курса (магнитный метод) | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.3.5, Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция MSC.86 (70) Приложение 2, Резолюция MSC.116 (73), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Индикатор усилия и направления упора гребного винта | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.5.4, Резолюция MSC.97 (73) 13.7.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Индикатор усилия, направления упора, шага и режима работы подруливающего устройства | Правило V/18.1, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило V/19.2.5.4, Резолюция MSC.36 (63) 13.11.2 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.11.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17) |

2.5. Радиооборудование

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС 741, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 68 1100 | УКВ радиоустановка | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.1.1, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.385 (X), Резолюция A.524 (13), Резолюция A.803 (19) с поправками Резолюция MSC.68 (68) Приложение 1, Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 68 1100 | Приемник (радиоустановка) для ведения наблюдения за ЦИВ на канале 70 УКВ | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.1.2, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.803 (19), Резолюция MSC.68 (68) Приложение 1, Резолюция A.694 (17) |
| 68 1100 | Приемник службы НАВТЕКС | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.1.4, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.525 (13), Резолюция A.694 (17) |
| 68 1100 | Приемник (радиоаппаратура) системы расширенного группового вызова (РГВ) | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.1.5, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.570 (14), Резолюция A.664 (16), Резолюция A.694 (17) |
| 68 1100 | Приемник (радиоаппаратура) КВ-буквопечатающей телеграфии для приема информации о безопасности на море (ИБМ) | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 3.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.1.5, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.699(17), Резолюция A.700 (17), Резолюция A.806 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 68 1100 | Спутниковый аварийный радиобуй - указатель местоположения (спутниковый АРБ) 406 МГц (система КОСПАС-САРСАТ) | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.1.6, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.662 (16), Резолюция A.696 (17), Резолюция A.810 (19) с поправками Резолюция MSC.56 (66) и Резолюция MSC.120 (74), Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 68 1100 | Спутниковый аварийный радиобуй - указатель местоположения (спутниковый АРБ) (системы ИНМАРСАТ) | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.1.6, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.662 (16), Резолюция A.812 (19), Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 68 1100 | ПВ радиоустановка | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/9.1.1, IV/10.1.2, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.9.1.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.804 (19) с поправками Резолюция MSC.68 (68) Приложение 2, Резолюция A.694 (17), MSC/Circ.862 |
| 68 1100 | Радиоустановка (приемник) для ведения непрерывного наблюдения за ЦИВ ПВ-диапазона | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/9.1.2, правило IV/10.1.3, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.9.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.804 (19) с поправками Резолюция MSC.68 (68) Приложение 2, Резолюция A.694 (17) |
| 68 1100 | Судовая земная станция (СЗС) ИНМАРСАТ-B | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/10.1.1, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.570 (14), Резолюция A.808 (19), Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 68 1100 | Судовая земная станция (СЗС) ИНМАРСАТ-C | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/10.1.1, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.570 (14), Резолюция A.664 (3), Резолюция A.807 (19) с поправками Резолюция MSC.68 (68) Приложение 4, Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 68 1100 | ПВ/КВ радиоустановка | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/10.2.1, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.10.2.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.806 (19) с поправками Резолюция MSC.68 (68) Приложение 3, Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 68 1100 | Оборудование (приемник) для ведения наблюдения за ЦИВ ПВ/КВ-диапазона | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/10.2.2, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 14.10.2.2 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.806 (19) с поправками Резолюция MSC.68 (68) Приложение 3, Резолюция A.694 (17) |
| 64 8700 | Средства (УКВ аппаратура) двусторонней радиосвязи, использующие авиационные частоты | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/7.5 (7.2 с поправками Резолюция MSC.123(75)), Резолюция MSC.97 (73) 14.7.2 (Кодекс ВС 2000 года5) Резолюция MSC.80 (70) Приложение 1 и 2; Резолюция A.694 (17), ICAO Convention, Приложение 10, Радио Правила |
| 65 7120 | УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств | Правило III/4, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC.97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило III/6.2.1, Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция 97 (73) 8.2.1.1 (Кодекс ВС 2000 года5) Резолюция A.809 (19) Приложение 1, Резолюция A.694 (17) |
| 65 7120 | Стационарная УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств | Правило III/4, правило X/3, Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция MSC. 97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (Кодекс ВС 2000 года5), правило III/6.2.1, Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Кодекс ВС 1994 года4), Резолюция 97 (73) 8.2.1.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.809 (19) Приложение 2, Резолюция A.694 (17) |
| 65 7120 | УКВ аварийный радиобуй (УКВ АРБ) | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/8.3 Резолюция MSC.97 (73) 14.8.3 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.662 (16), Резолюция A.805 (19), Резолюция A.694 (17) |
| 33 7000 | Резервный источник или источники энергии для питания радиоустановок | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/13.2, Резолюция MSC.97 (73) 14.13 (Кодекс ВС 2000 года5), COMSAR Circ.16, Резолюция A.694 (17) |
| 68 1100 | Судовая земная станция (СЗС) системы ИНМАРСАТ-F | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/10.1.1, Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.570 (14), Резолюция A.808 (19), Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 65 7120 | Панель бедствия (панель подачи оповещения при бедствии) | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/6.4, Резолюция MSC.97 (73) 14.6.4 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |
| 65 7120 | Панель оповещения о бедствии (панель сигнализации о приеме оповещений при бедствии) | Правило IV/14, правило X/3, Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (Кодекс ВС 2000 года5), правило IV/6.6, Резолюция MSC.97 (73) 14.6.6 (Кодекс ВС 2000 года5), Резолюция A.694 (17), Циркуляр MSC/Circ.862 |

2.6. Механические и электрические установки

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС-741, резолюции и циркуляры ИМО и др. МК |
| --- | --- | --- |
| 64 1160 | Рулевые устройства | Правило II-1/3-1, правило II-1/27, правило II-1/29, правило II-1/30 |
| 64 1400 | Рулевые машины судовые | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27, правило II-1/29, правило II-1/30 |
| 64 1400 | Рулевые машины судовые электрические | Правило II-1/3-1, правило II-1/27, правило II-1/29, правило II-1/30 |
| 64 1400 | Рулевые машины судовые электрогидравлические | Правило II-1/3-1, правило II-1/27, правило II-1/29, правило II-1/30 |
| 64 4600 64 4700 | Валопроводы, устройства дейдвудные, движители (движительные колонки) | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 31 2010 31 2020 | Двигатели главные и вспомогательные внутреннего сгорания | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 31 1100 | Турбины паровые главные и вспомогательные | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 31 1100 | Турбины газовые главные и вспомогательные | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 41 6000 41 7000 | Зубчатые передачи и муфты | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 64 1900 64 4800 | Механизмы вспомогательные (пусковые воздушные компрессоры, насосные агрегаты судовые, электровентиляторы судовые, сепараторы) | Правило II-1/3-1, правило II-I/34, правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 64 4900 | Машинные телеграфы | Правило II-1/37 |
| 64 9200 | Системы дистанционного управления главными двигателями | Правило II-1/31, правило II-1/49 |
| 64 9230 | Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты | Правило II-1/51,правило II-I/52, правило II-I/47 |
| 64 4500 | Теплообменные аппараты, холодильные установки, сосуды под давлением, арматура | Правило II-1/3-1,правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 64 1110 | Якорные устройства | Правило II-1/3-1, правило II-1/27 |
| 64 1200 | Швартовно-буксирные, леерные и тентовые устройства | Правило II-1/3-1, правило II-1/27 |
| 64 1300 | Шпили и брашпили | Правило II-1/3-1, правило II-1/26 |
| 64 1330 | Шпили электрические и электрогидравлические | Правило II-1/3-1, правило II-1/27 |
| 64 1360 | Брашпили электрические и электрогидравлические | Правило II-1/3-1, правило II-1/27 |
| 64 1500 | Лебедки, краны, конвейеры судовые | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-15211 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 64 1510 | Лебедки и вьюшки судовые ручные | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-152 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 64 1520 | Лебедки судовые паровые | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-15211 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 64 1530 | Лебедки и вьюшки судовые электрические и электрогидравлические | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-15211 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 64 1120 | Шлюпочные и спасательные устройства | Правило III/4, правило X/3, правило III/13.4.2, III/26.2.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.36 (63) 8.1 и 8.6 (Кодекс ВС 1994 года), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.6 (Кодекс ВС 2000 года), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1540 | Лебедки шлюпочные, швартовные и др. судовые | Правило III/4, правило X/3, правило III/13.4.2, III/26.2.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.36 (63) 8.1 и 8.6 (Кодекс ВС 1994 года), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.6 (Кодекс ВС 2000 года), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1550 | Лебедки буксирные, спасательные и др. | Правило III/4, правило X/3, правило III/13.4.2, III/26.2.2 и III/34, Резолюция MSC.48 (66), Циркуляр MSC/Circ.811, Резолюция MSC.36 (63) 8.1 и 8.6 (Кодекс ВС 1994 года), Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.6 (Кодекс ВС 2000 года), Резолюция MSC.81(70) |
| 64 1130 | Грузовые и мачтовые устройства | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-15211 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 64 1560 | Краны, кран-балки, тельферы судовые | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-15211 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 64 1570 | Конвейеры (транспортеры) судовые | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-15211 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 64 1580 | Элеваторы и другие погрузочно-разгрузочные механизмы судовые | Правило II-1/3-1, Международная конвенция МОТ-15211 ст. 3 (e, f), 4 (h, i), 21-23, 26-28 |
| 31 2010 | Дизели и дизель-генераторы (без автотракторных) | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27, правило II-1/31 |
| 31 2020 | Дизели с турбонаддувом | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27, правило II-1/31 |
| 31 2050 | Дизели типа Ч8,5/11 и Ч9,5/11 с электрогенераторами | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27, правило II-1/31 |
| 31 2060 | Дизели Ч8,5/11 и Ч9,5/11 судовые главные | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27, правило II-1/31 |
| 64 4800 | Электровентиляторы судовые | Правило II-1/3-1, правило II-2/5 |
| 64 4200 | Котлы судовые | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27, правило II-1/32 |
| 64 4500 | Турбогенераторы, опреснительные и теплообменные устройства судовые | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/27 |
| 33 8100 | Машины электрические крупные | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/40, правило II-1/41, правило II-1/42, правило II-1/43, правило II-1/45 |
| 33 8145 | Электрогенераторы морские | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/40, правило II-1/41, правило II-1/42, правило II-1/43, правило II-1/45 |
| 33 7160 | Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 до 100 киловатт включительно в морском исполнении | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/40, правило II-1/41, правило II-1/42, правило II-1/43, правило II-1/45 |
| 33 7314 | Генераторы переменного тока мощностью св. 100 киловатт в морском исполнении | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/40, правило II-1/41, правило II-1/42, правило II-1/43, правило II-1/45 |
| 33 7224 | Генераторы переменного тока XI габарита в морском исполнении | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/40, правило II-1/41, правило II-1/42, правило II-1/43, правило II-1/45 |
| 33 7232 | Генераторы переменного тока XII габарита в морском исполнении | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/40, правило II-1/41, правило II-1/42, правило II-1/43, правило II-1/45 |
| 33 2412 33 2422 33 2432 33 2442 33 2452 33 2462 33 2472 | Электродвигатели морские | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/29, правило II-1/30, правило II-1/40, правило II-1/45 |
| 33 3610 | Электродвигатели асинхронные | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/29, правило II-1/30, правило II-1/40, правило II-1/45 |
| 33 8130 | Электродвигатели синхронные | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/29, правило II-1/30, правило II-1/40, правило II-1/45 |
| 64 6700 | Судовое электронагревательное оборудование | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-2/4-4, правило II-1/40, правило II-1/45 |
| 34 80000 | Батареи аккумуляторные | Правило II-1/3-1, правило II-1/26, правило II-1/40, правило II-1/41, правило II-1/42, правило II-1/43, правило II-1/44, правило II-1/45 |
| 64 4900 | Кабели судовые и провода | Правило II-1/3-1, правило II-1/40, правило II-1/45 |

2.7. Оборудование по предупреждению столкновений судов

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила МППСС 7210, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 64 6300 | Огни (фонари) | Приложение I/14, Приложение I/7, Приложение I/8, Приложение I/9, Приложение I/10, Приложение I |
| 64 8700 | Звукосигнальные устройства | Приложение III/3, Приложение III/1, Приложение III/2, свистки - Приложение III/1, колокол или гонг - Приложение III/2 |
| 64 8700 | Знаки | Приложение I/14, Приложение I/6 |

2.8. Оборудование безопасности судов, перевозящих груза навалом

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС 741, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 64 9000 | Прибор для определения нагрузки | Правило XII/11, Резолюция 5 Конференции 1997 |

2.9. Оборудование безопасности судов перевозящих химические грузы наливом

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС 741, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 29 0000 | Системы грузовых трубопроводов химовозов: грузовые шланги, арматура, фланцевые соединения, соединения трубопроводов и соединительные детали, клапаны, сильфонные компенсаторы | Правило VII/8.1, Резолюция MSC.4(48) Глава 5, 5.1 (Кодекс МКХ8), Резолюция MSC.4(48) Правила 5.1 – 5.7 (Кодекс МКХ8) c 01 января 2007 года Резолюция MSC.176(79) |

2.10. Оборудование безопасности судов перевозящих сжиженные газы

| Код ОКП | Наименование объекта технического регулирования | Применимые правила СОЛАС 741, резолюции и циркуляры ИМО |
| --- | --- | --- |
| 29 0000 | Системы грузовых трубопроводов газовозов: грузовые шланги, арматура, фланцевые соединения, соединения трубопроводов и соединительные детали, клапаны, сильфонные компенсаторы | Правило VII/11.1, Резолюция MSC.5(48) Правило 5.1, 5.3 (Кодекс МКГ9), Резолюция MSC.5(48) Правила 5.2 – 5.7 (Кодекс МКГ9) |

Наименования и сокращения международных конвенций и кодексов, указанных в настоящем приложении:

  - 1 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, измененная Протоколом 1988 к ней с поправками (СОЛАС 74).

  - 2 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года с поправками (МАРПОЛ 73/78).

  - 3 Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс СС).

  - 4 Международный кодекс безопасности высокоскоростных судов 1994 года (Кодекс ВС 1994 года).

  - 5 Международный кодекс безопасности высокоскоростных судов 2000 года (Кодекс ВС 2000 года).

  - 6 Международный кодекс по применению методик испытаний на огнестойкость (Кодекс МИО).

  - 7 Международный кодекс по системам пожарной безопасности (Кодекс СПБ).

  - 8 Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс MKX).

  - 9 Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ).

  - 10 Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 г. (МППСС 72) Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море (Лондон, 20 октября 1972 г.).

  - 11 Конвенция Международной организации труда N 152 «О технике безопасности и гигиене труда на портовых работах» (Женева, 25 июня 1979 г.)

# Приложение 2

К техническому регламенту

«О безопасности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры»

# Степень защиты судового электрического                                            оборудования

| Место расположения электрического оборудования |  |  | Степень защиты электрического оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электрические машины‚ трансформаторы | Распределительные устройства |  | Оборудование связи и сигнализации‚ установочная аппаратура | Нагревательные приборы | Светильники |
|  |  |  |  | Щиты‚ пускатели и др. | ГРЩ‚ АРЩ двухстороннего обслуживания |  |  |  |
| Сухие помещения, Специальные электрические помещения, жилые помещения |  |  | IP20 | IP21 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Радиорубка |  | Ходовой мостик | IP22 | IP22 | — | IP22 | IP22 | IP22 |
| Служебные помещения‚ отделения рулевых машин, холодильных машин (за исключением аммиачного оборудования)‚ помещения аварийных генераторов‚ кладовые общего назначения, буфетные‚провизионные помещения |  |  | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Машинные и котельные помещения | Выше настила |  | IP22 | IP22 | IP21 | IP44 | IP22 | IP22 |
|  | Ниже настила |  | IP44 | - | - | IP44 | IP44 | IP44 |
|  | Посты управления (сухие) |  | IP22 | IP22 | IP20 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Закрытые помещения сепараторов |  |  | IP44 | IP44 | — | IP44 | — | IP44 |
| Охлаждаемые помещения‚ камбузы‚ прачечные‚ ванны‚ душевые |  |  | IP44 | IP44 | — | IP55 | IP44 | IP44 |
| Грузовые трюмы, Помещения обработки продуктов промысла |  |  | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Открытые палубы‚ не заливаемые волной |  |  | IP54 | IP54 | — | IP55 | — | IP55 |
| Открытые палубы, заливаемые волной |  |  | IP56 | IP56 | — | IP56 | — | IP56 |
| Помещения и пространства‚ в которых электрическое оборудование может работать под водой |  |  | IP68 | — | — | IP68 | — | IP68 |
| Примечания. 1. Если электрическое оборудование само по себе не обеспечивает требуемой защиты, то эта защита должна обеспечиваться другими средствами или место установки должно обеспечивать требуемую степень защиты согласно данной таблице. 2. Для взрывоопасных помещений и пространств должно применяться электрическое оборудование взрывозащищенного исполнения. 3. Обозначение степеней защиты приведено в технических регламентах по безопасности электрического оборудования 4. Если электрическое оборудование должно быть установлено особым образом по отношению к другому оборудованию с целью исключения взаимного влияния, то информация об этом должна содержаться в эксплуатационной документации на оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

К техническому регламенту

«О безопасности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры»

# Требования к суммарной подаче осушительных                               насосов для осушения несамоходного СУДНА, не имеющего механизмов с механическим приводом

| 0,8 LxBxD \ м3 | Суммарная подача насосов, в метрах кубических в час |
| --- | --- |
| До 100 101—600 601—1100 1101—1800 | 4 8 10 12 |
| L, В, D -длина, ширина и высота борта, в метрах |  |

Примечание:

1. Высота борта D должна измеряться в каждом случае только до палубы переборок.

2. Для судна, имеющего на палубе переборок закрытое грузовое помещение, и простирающееся на всю длину судна, D должно измеряться до следующей палубы, расположенной над палубой переборок.

3. Если закрытые грузовые помещения простираются не на всю длину судна, D должно приниматься как высота борта судна до палубы переборок плюс lh/L, где l и h — соответственно, общая длина и высота закрытых грузовых помещений.

# Приложение 4

К техническому регламенту «О безопасности морского транспорта                                        и связанной с ним инфраструктуры»

Номинальные рабочие температуры                                        окружающего воздуха для электрического                                 оборудования судна

| Место расположения оборудования | Температура воздуха (градусы Цельсия) для судов неограниченного района плавания | Температура воздуха (градусы Цельсия) для судов, плавающих вне тропической зоны |
| --- | --- | --- |
| Машинные помещения, камбузы и электрические помещения | От +45 до 0 | От +40 до 0 |
| Открытые палубы | От +45 до –25 | От +40 до - 25 |
| Другие помещения и пространства | От +40 до 0 | От +40 до 0 |

# Приложение 5

К техническому регламенту «О безопасности морского транспорта                                        и связанной с ним инфраструктуры»

Допускаемые номинальные напряжения                                                            на выводах потребителей

| Потребители | Напряжение (вольты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Постоянный ток | Переменный ток |
| 1. Электрические приводы судовых технических средств, стационарные камбузные, отопительные и нагревательные установки и цепи управления ими | 220 | 380 |
| 2. Отопительные приборы в каютах и общественных помещениях | 220 | 2201 |
| 3. Освещение, сигнализация и связь на всех судах, в том числе и на наливных, | 220 | 220 |
| 4. Штепсельные розетки для переносных ручных ламп (за исключением грузовых люстр) | 24 | 12 |
| 5. Штепсельные розетки в каютах и общественных помещениях для бытового электрического оборудования | 220 | 220 |
| 6. Переносной инструмент и переносные пульты управления | 24 | 42 |
| 7. Штепсельные розетки для питания перемещаемых силовых потребителей, закрепленных во время работы | 220 | 380 |
| 1 Допускается напряжение 380 вольт при условии невозможности доступа к частям, находящимся под напряжением, без применения специального инструмента. |  |  |

# Приложение 6

К техническому регламенту

«О безопасности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры»

# требования к паспорту сооружения

1. Технический паспорт сооружения (далее Паспорт) является основным техническим документом, отражающим назначение, характеристики и техническое состояние сооружения.

2. Паспорт сооружения составляется организацией проектировщиком данного сооружения или аккредитованным испытательным центром в трех экземплярах. Разработанный паспорт подписывается организацией составителем паспорта и организацией балансодержателем (собственником) сооружения. Один экземпляр Паспорта хранится в организации балансодержателя (собственника) сооружения, второй экземпляр Паспорта хранится в организации, эксплуатирующей сооружение, третий в организации, составившей Паспорт.

3. Ведение, корректировка, и пополнение Паспорта возлагается на организацию, эксплуатирующую сооружение, которая обеспечивает одновременное заполнение обоих экземпляров паспорта – своего и  находящегося у балансодержателя сооружения.

4. Паспорта сооружений оформляются в соответствии с приведенной ниже формой паспорта. При этом допускается вносить изменения в форму паспорта, которые отражают особенности сооружения.

5. При составлении паспорта сооружения в каждом конкретном случае заполняются позиции, относящиеся к данному конкретному сооружению, ликвидируя позиции, не относящиеся к данному сооружению.

6. Внесение изменений в паспорт сооружения производится испытательным центром при наличии обоснований производимых изменений.

7. Внесение изменений в Паспорт касающиеся изменения назначения сооружения, параметров расчетного судна, габаритов сооружения, эксплутационных нагрузок производится с письменного согласия балансодержателя.

8. В пополняемую часть Паспорта вносятся документы, выдаваемые испытательным центром по результатам обследования сооружения.

9. Ежегодно в пополняемую часть Паспорта вносится справка о выполнении ремонтных работ на сооружении. В справке указываются сроки проведения работ, перечень выполненных работ со ссылкой на акт приемки работ.

10. Документация, поступающая в пополняемую часть Паспорта, фиксируется в листе регистрации технической документации пополняемой части паспорта.

11. Паспорт сооружения составляется по установленной настоящим техническим регламентом форме.

Форма паспорта сооружения

Титульный лист

Инв. №______

Порт

ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________

(наименование сооружения)

Дата составления «     »                                          г.

| Руководитель | Руководитель организации – составителя паспорта |
| --- | --- |
| организации - балансодержателя (собственника) |  |

Ф.И.О.                                                                                             Ф.И.О.

М.П.                                                                                                  М.П.

Текст паспорта

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные |  |
| 2. | Гидрометеорологические и другие естественные условия |  |
| 3. | Описание конструкции и основных элементов |  |
| 4. | Оборудование сооружения |  |
| 5. | Система инструментальных наблюдений за техническим состоянием сооружения |  |
| 6. | Источники заполнения паспорта |  |
| 7. | Перечень графических материалов |  |
| 8. | Лист регистрации технической документации пополняемой части паспорта |  |
| 9. | Пополняемая часть паспорта |  |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| № п/п | Наименование | Характеристика | № примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение |  |  |
| 1.2 | Год постройки Генподрядчик Генпроектировщик |  |  |
| 1.3 | Год последней реконструкции, восстановления или капитального ремонта Генподрядчик Генпроектировщик |  |  |
| 1.4 | Восстановительная стоимость, тыс. руб. Год последней переоценки |  |  |
| 1.5 | Тип сооружения: Причального - вертикальная стенка, эстакада |  |  |
| 1.6 | Класс сооружения |  |  |
| 1.7 | Сейсмостойкость, баллы |  |  |
| 1.8 | Основные размеры, (метры) Длина Ширина Расчетная глубина Навигационная глубина |  |  |
| 1.9 | Положение отсчетного уровня моря в Балтийской системе высот, (метры) |  |  |
| 1.10 | Отметки в Балтийской системе высот и от отсчетного уровня моря, (метры) (по проекту/по исполнительной документации) Дна у сооружения Верхней бровки откоса (бермы) Кордона причала |  |  |
| 1.11 | Параметры расчетного судна Водоизмещение, (тонны) Длина наибольшая, (метры) Ширина, (метры) Осадка в грузу, (метры) |  |  |
| 1.12 | Нормативные эксплуатационные нагрузки Равномерно – распределенная (тонна силы на квадратный метр) в прикордонной зоне в переходной зоне в тыловой зоне Крановая тип крана усилие на каток, (тонна силы) Количество и схема расположения катков |  |  |

2. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

| № п/п | Наименование | Характеристика | № примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Уровень моря в принятой системе отсчета, (метры) Максимальный Минимальный Средний многолетний |  |  |
| 2.2 | Ветер Макс. скорость, (метров в секунду) Направление, румб |  |  |
| 2.3 | Волны (обеспеченность в режиме 1 случай в 50 лет) Высота (1 процент в системе), (метры) Средняя длина, (метры) Средний период, (секунды) |  |  |
| 2.4 | Течения Макс. скорость, (сантиметры в секунду) Направление, (градусы) |  |  |
| 2.5 | Заносимость, (сантиметры в год) |  |  |
| 2.6 | Ледовые условия |  |  |
| 2.7 | Сейсмичность, баллы |  |  |
| 2.8 | Грунты основания по расчетному геологическому разрезу сверху вниз |  |  |

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

| № п/п | Наименование | Характеристика | № примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Описание конструкции |  |  |
| 3.2 | Изменения в конструкции, внесенные при реконструкции или восстановлении |  |  |
| 3.3 | Каменная постель Материал Толщина, (метры) Отметки низа, (метры) Ширина по верху, (метры) Ширина по низу, (метры) |  |  |
| 3.4 | Гравитационная стенка |  |  |
|  | Материал |  |  |
|  | Высота, (метры) |  |  |
|  | Отметка низа, (метры) |  |  |
|  | Ширина по верху, (метры) |  |  |
|  | Ширина по низу, (метры) |  |  |
|  | Размер элементов, (миллиметры) |  |  |
| 3.5 | Свайное основание |  |  |
|  | Материал |  |  |
|  | Сечение свай, (миллиметры) |  |  |
|  | Количество продольных рядов Расстояние между рядами Продольный шаг, (метры) Отметка голов свай, (метры) Отметка низа свай, (метры) |  |  |
| 3.6 | Шпунтовая стенка |  |  |
|  | Материал |  |  |
|  | Тип шпунтовых свай Отметка низа свай, (метры) |  |  |
| 3.7 | Анкерные тяги Материал Сечение (диаметр), (миллиметры) Шаг, (метры) Отметка установки, (метры) |  |  |
| 3.8 | Анкерные опоры Материал Размеры, (миллиметры) Шаг, (метры) Отметки низа, (метры) |  |  |
| 3.9 | Верхнее строение Материал Высота стенки, (метры) Ширина по верху, (метры) Ширина по низу, (метры) |  |  |
| 3.10 | Грунты засыпки |  |  |
| 3.11 | Морской откос |  |  |
|  | Материал |  |  |
|  | Заложение откоса |  |  |
| 3.12 | Внутренний откос Материал Заложение откоса |  |  |
| 3.13 | Бермы Ширина передней бермы, (метры) Ширина тыловой бермы, (метры) Материал покрытия |  |  |
| 3.14 | Покрытие территории |  |  |
| 3.15 | Дренажные устройства |  |  |
| 3.16 | Специальные элементы конструкции |  |  |

4. ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Характеристика | № примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Прикордонные крановые пути Тип конструкции Ширина колеи, (метры) Тип рельса |  |  |
| 4.2 | Количество ж/д путей в прикордонной и переходной зонах |  |  |
| 4.3 | Швартовые устройства Количество Расчетное усилие, (тоннысилы) |  |  |
| 4.4 | Отбойные устройства Тип Шаг, (метры) Количество, шт |  |  |
| 4.5 | Колесоотбойное устройство Материал Сечение, (миллиметры) |  |  |
| 4.6 | Водоснабжение |  |  |
| 4.7 | Электроснабжение |  |  |
| 4.8 | Связь |  |  |
| 4.9 | Средства навигационного оборудования |  |  |

5. СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ                         СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Характеристика | № примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Сеть пунктов геодезических наблюдений Год создания Характеристика и местоположение опорных геодезических пунктов План сети опорных геодезических пунктов Характеристика наблюдательных марок План сети наблюдательных марок Дата и результат наблюдений |  |  |
| 5.2 | Контрольно – измерительная аппаратура, заложенная в конструкцию Год создания План расположения Конструкция Дата и результат последних наблюдений |  |  |

6. ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА

| № п/п | Наименование | Характеристика | № примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  |  |  |

7. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Характеристика | № примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Общий вид (фото) |  |  |
| 7.2 | Ситуационный план расположения сооружения |  |  |
| 7.3 | План сооружения |  |  |
| 7.4 | Фасад сооружения |  |  |
| 7.5 | Поперечные разрезы по участкам с конструктивными различиями и разными геологическими условиями |  |  |

Паспорт составил:  должность

Ф.И.О.

М.П.                                                           Дата «      »                                             г.

8. ПОПОЛНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ПАСПОРТА

| № документа | Наименование | Количество листов | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Заключение о техническом состоянии Свидетельство о годности к эксплуатации Извещение План промера глубин |  |  |

# Приложение 7

К техническому регламенту «О безопасности морского транспорта                                        и связанной с ним инфраструктуры»

Формы Заключения о техническом состоянии,                 Свидетельства о годности сооружения к эксплуатации, Извещения об изменении режима эксплуатации или (и) о необходимости выполнения ремонтных                                   работ

1. Форма Заключения о техническом состоянии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СООРУЖЕНИЯ

_______________________________________________________________________

(наименование сооружения)

по результатам обследования, проведенного ___________________________________

(дата обследования)

| Наименование элемента, конструкции | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характер и количество значительных и критических дефектов | Износ, процентов |
| Сооружение в целом | Расчетный физический износ |  |
| Заключение о техническом состоянии сооружения | Исправное * Работоспособное Работоспособное при ограничениях, согласно извещению №…от… Неработоспособное Предельное |  |

* Оставить необходимое

Испытательный центр ___________________________________________________________

(наименование центра)

Руководитель работ  ______________________  __________________________

(подпись)                                ФИО

М.П.

Дата «___» ________________ г.

2. Форма Свидетельства о годности сооружения                                  к  эксплуатации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОДНОСТИ СООРУЖЕНИЯ                                                         К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Организация

- Наименование сооружения

- Дата освидетельствования

- Сооружение признано годным к эксплуатации на срок ________________

лет с последующим обследованием                                        20     г.

5.  Режим эксплуатации сооружения с ___________________ 20      г.

_______________________________________________________________

нормативный, или в соответствии с извещением № _______  от ___________  20 ___ г.

_______________________________________________________________

Причины изменения режима эксплуатации сооружения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.  Наименование организации, выполнившей обследование

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7.  Приложение:  Извещение  № __________ от «___»___________ 20   г.

| Главный инженер испытательного центра | (ФИО) | (подпись) |
| --- | --- | --- |

М.П.

| Руководитель работ | (ФИО) | (подпись) |
| --- | --- | --- |

«____» ____________ 20    г.

3. Форма Извещения об изменении режима                                     эксплуатации или (и) о необходимости выполнения ремонтных  работ

Извещение №          от  «     »                                     г.

о  выводе сооружения из эксплуатации

об изменении режима эксплуатации

о  необходимости выполнения ремонтных работ *

По результатам обследования, выполненного ________________________

_______________________________________________________________

(наименование испытательного центра, дата выполнения обследования)

сооружение ____________________________________________________

(наименование сооружения)

не признано годным к эксплуатации

признано годным к эксплуатации, при условии изменения режима эксплуатации

признано годным к эксплуатации, требуется выполнение ремонтных работ*

в связи с _______________________________________________________

_______________________________________________________________

(причина)

На  основании __________________________________________________

(наименование технического регламента)

предлагается

вывести сооружение из эксплуатации

назначить следующий режим эксплуатации сооружения ______________________

__________________________________________________________________________

провести следующие ремонтные работы* ___________________________________

__________________________________________________________________________

| Главный инженер испытательного центра | (ФИО) | (подпись) |
| --- | --- | --- |

М.П.

| Руководитель работ | (ФИО) | (подпись) |
| --- | --- | --- |

Извещение направлено _____________________________________________

Оставить необходимое

# Приложение 8

К техническому регламенту «О безопасности морского транспорта                                        и связанной с ним инфраструктуры»

# Требования к испытательным центрам                                                        по обследованию  объектов инфраструктуры                        морского транспорта

1. Испытательные центры осуществляют освидетельствования сооружений морского транспорта, дают оценку технического состояния сооружений, определяют возможность и сроки их дальнейшей эксплуатации и режимы эксплуатации, определяют перечень необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации ремонтных работ и сроки их выполнения. Испытательные центры по обследованию сооружений морского транспорта аккредитуется органом государственного надзора в сфере транспорта сроком на 5 лет.

2. Испытательный центр должен отвечать следующим требованиям:

2.1. Наличие в составе организации руководителей работ по обследованию сооружений (далее Руководитель работ), прошедших обучение в головном испытательном центре и имеющих соответствующие удостоверения.

2.2. Наличие квалифицированных инженерно-технических работников, прошедшим подготовку по программам согласованным с головным испытательным центром и имеющих соответствующие удостоверения.

2.3. Наличие водолазов-специалистов, прошедшим подготовку по программам согласованным с головным испытательным центром и имеющих соответствующее удостоверение.

2.4. Иметь необходимые средства технического контроля, специальное водолазное снаряжение и оборудование.

2.5. Иметь программное обеспечение для анализа и оценки технического состояния сооружений.

3. К Руководителям работ предъявляются следующие требования:

3.1. Обладание достаточным опытом проведения работ по обследованию сооружений.

3.2. Владение всем объемом знаний и навыков по техническому контролю сооружений.

3.3. Владение методами расчета сооружений.

4. К водолазам-специалистам предъявляются следующие требования:

4.1. Владение методами технического контроля подводных частей сооружений.

4.2. Обладание знаниями и опытом комплексного инженерного обследования сооружений.

5. Организация может иметь аккредитацию как на все виды работ по обследованию морских сооружений, так и на часть работ.

6. Головной испытательный центр, по обследованию сооружений морского транспорта, обеспечивает единую методическую базу обследования сооружений. Головной испытательный центр проводит обучение Руководителей работ по обследованию сооружений и водолазов специалистов, согласовывает программы подготовки специалистов осуществляющих обследование сооружений. Определяет перечень необходимых средств технического контроля и специального водолазного снаряжения и оборудования, который согласовывается с органом государственного надзора в сфере транспорта. Головной испытательный центр разрабатывает и издает методическую документацию по обследованию сооружений. Головной испытательный центр аккредитуется органом государственного надзора в сфере транспорта сроком на 5 лет.

7. Головной испытательный центр должен отвечать следующим требованиям:

7.1. Наличие квалифицированных инженерно-технических, научно-технических работников, обладающих знаниями и опытом в области проектирования, строительства и обследования сооружений.

7.2. Иметь необходимую материально-техническую базу для обучения Руководителей работ и водолазов специалистов.

7.3. Иметь необходимый научный потенциал, позволяющий обеспечить методическую базу обследования сооружений.