COMMITTEE OF EXPERTS ON THE TRANSPORT OF

DANGEROUS GOODS AND ON THE GLOBALLY

HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION

AND LABELLING OF CHEMICALS

Sub-Committee of Experts on the

Transport of Dangerous Goods

Thirty-fifth session

Geneva, 22-26 June 2009

Item … of the provisional agenda

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ МАССОВЫХ ГРУЗОВ

Предложения по корректировке раздела 1.2.1 главы 1.2

Transmitted by the International Dangerous Goods and Containers Association (IDGCA)

Introduction

- Предложения, касающиеся корректировки положений Типовых правил в отношении ограничения максимально допустимого объема мягких контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ),  рассматривались на 31 сессии Подкомитета в июле 2007 (документы ST/SG/AC.10/C.3/2007/34, UN/SCETDG/31/INF.4). В связи с тем, что на этой сессии не было высказано четкой позиции экспертов, уточняем свою позицию и постановку вопроса.

- Пункт i) определения «Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)» раздела 1.2.1 устанавливает, что КСГМГ для твердых веществ и жидкостей групп упаковки II и III имеют вместимость не более 3,0 м3 (3000 литров).

- Международная практика показывает, что  многие опасные грузы, такие как сера комовая и гранулированная (sulphur lump and granulate) (класс 4.1, номер ООН 1350), пек каменноугольный (coal-pitch) (класс 9, номер ООН 3077), аммония нитрат или аммиачная селитра (ammonium nitrate) (класс 5.1, номер ООН 1942), калий хлористый (potassium chloride) (класс 5.1, номер ООН 1485), перевозятся в больших объемах  различными видами наземного и водного транспорта в одной цепочке поставки с большим количеством перевалок. Эти грузы перевозятся навалом и упакованными в мягкие КСГМГ объемом до 3,0 м3.

- Однако в странах СНГ накоплен многолетний положительный опыт перевозок таких грузов в крупногабаритных КСГМГ, объем которых превышает 3,0 м3 и достигает 15 м3. При этом  обеспечивается высокий темп проведения погрузочно-разгрузочных работ и ряд других преимуществ по сравнению с практикой применения КСГМГ объемом до 3 м3. Возможность применения крупногабаритных КСГМГ подтверждена испытаниями и сертификатами классификационного общества и национальных компетентных органов Российской Федерации (см. приложения).

Предложение

Пересмотреть положения раздела 1.2.1 Типовых Правил с целью увеличения ограничения максимально допустимого объема мягких КСГМГ значением, превышающим 3 м3 (3000 литров) для твердых веществ упаковок группы III.

Экспертам предлагается или привести достаточные обоснования необходимости ограничения объема КСГМГ значением 3,0 м3, или определить новое, более высокое  значение ограничения.

Enclosure: Annex – 3 pages